СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПОЛУЧЕНЫХ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ

по проекту  ГОСТ Р 2.302–202Х «Единая система конструкторской документации. Масштабы»

| №п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.6 | АО «НЦВ Миль и Камов» | Исключить п. 4.6 Применение п. 4.6 противоречит требованиям п. 4.2, и нет признака, по которому можно отличить электронный чертеж с масштабом изображения на главном виде равному масштабу чертежа (п. 4.2) от электронного чертежа с масштабом изображения на главном виде не равному масштабу чертежа (п. 4.6) | Принято. |
|  | 4.3 | ПАО «ОДК-УМПО» | Предлагаемая редакция: - «Дополнительные изображения объекта (виды, разрезы, сечения выносные элементы по ГОСТ Р 2.305,) могут быть выполнены в масштабе, отличном от масштаба чертежа. Масштаб дополни-тельного изображения, отличающийся от масштаба чертежа, указывают непосредственно после его обозначения в соответствии с ГОСТ Р 2.305 (проект, окончательная редакция) и ГОСТ Р 2.316. Примечание - 1 Рекомендуется применять минимальное необходимое количество масштабов на одном чертеже.» Обоснование: Выносные элементы, так же как и разрезы и сечения, установлены в ГОСТ Р 2.305. Исключить примечание 1), т.к. это повторяет требование п.4.1, отсутствует понятие «основное изображение» | Принято. |
|  | 4.6 | ПАО «ОДК-УМПО» | Примечание – В зависимости от настроек печати масштаб чертежа, напечатанного на бумаге, может незначительно (не более 1 %) отличаться от масштаба, указанного в реквизитной части электронного чертежа, при условии, что это не затрудняет использование чертежа по назначению. Требование ГОСТ 1.5 | Принято. |