Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31, корп. 2 Тел: +7 (495) 531-26-44

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект национального стандарта ГОСТ Р

«Единая система конструкторской документации. Линии»

г. Москва                                                                                                   (проект)

Проект национального стандарта ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Линии» (далее – проект стандарта) разработан Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная логистика» (АО НИЦ «Прикладная логистика») в рамках деятельности ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции» на основании Программы национальной стандартизации на 2023 – 2026 гг. (шифр темы 1.0.482-1.064.23) и договора 25209.442019.06.002/ЦСИСОП/09дсп от 2 сентября 2025 (идентификатор государственного контракта 1770559633925Z000511).

Экспертиза проекта стандарта проведена в соответствии с ГОСТ Р 1.6‒2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организации и проведения экспертизы».

В отношении проекта стандарта выполнена экспертиза, включая:

- оценку соответствия проекта стандарта целям и задачам, установленным в статье 3 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации» от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ;

- проверку используемой в проекте стандарта терминологии на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации;

- проверку соответствия проекта стандарта правилам, установленным в основополагающих национальных стандартах Российской Федерации;

- оценку полноты установления в проекте стандарта требований к объекту стандартизации, касающихся рассматриваемого в стандарте аспекта.

Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и основополагающими национальными стандартами Российской Федерации.

Проект стандарта не противоречит директивным документам по стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов.

Проект стандарта не противоречит основным положениям международных договоров (соглашений), участником которых является Российская Федерация.

Проект стандарта разработан с учетом национальных стандартов, распространяющихся на данный объект стандартизации.

Разработанный проект стандарта соответствует современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному опыту.

Проект ГОСТ Р разработан с целью установления основных видов линий и их применения на чертежах изделий машиностроения, а также требований к их выполнению и размерам. Стандарт является развитием действующего ГОСТ 2.303–68 и разрабатывается в составе пакета новых редакций ГОСТ Р ЕСКД.

Проект стандарта в окончательной редакции распространяется только на странично-ориентированные графические конструкторские документы: чертежи и схемы.

В электронных геометрических моделях (ЭГМ) применение линий отличается от применения на чертежах в силу того, что разнообразие линий на чертежах обусловлено ограничением ортогональных проекций, в то время как ЭГМ позволяет пользователю взаимодействовать с моделью более гибко. В отличие от графических конструкторских документов, ЭГМ не требуют передачи информации с помощью визуального отображения линий на экране или при печати, используя для представления геометрии параметрические и топологические характеристики, а также специализированные атрибуты.

Регламентировать линии в текстовых документах (например, для рисунков, таблиц, графиков) также не имеет смысла, так как толщина и вид линий рисунка, таблицы, графика или не несут информационной нагрузки или расшифровываются на месте (и могут быть гораздо более разнообразными, чем применяемые на чертеже, с целью передачи всей необходимой информации).

В проекте выделены два базовых параметра линии: ее вид (взаимное расположение элементов) и толщина. Формальное выделение параметров (которые реализованы в большинстве САПР) позволяет пользователям более точно понимать требования стандарта с учетом работы в САПР.

Для линий, применяемых на чертежах, уточнены наименования (с учетом описанных выше двух базовых параметров линии) таким образом, чтобы максимально сохранить наименования линий из ГОСТ 2.303-68. Такой преемственности удалось достичь для всех линий, кроме «штрихпунктирной утолщенной». В действующем ГОСТ 2.303-68 наименование «штрихпунктирная утолщенная», а также рекомендации по ее толщине (от 0,33 до 0,66 от основной) вводят в заблуждение, так как эта линия получается ближе к тонкой, но именуется утолщенной. Т.к. штрихпунктирная тонкая линия есть (и была в ГОСТ 2.303-68), то более правильным наименованием второй линии представляется «штрихпунктирная основная» (где слово «основная» указывает на одну из трех толщин линии, а не на ее вид).

Также в проекте введены возможные значения для базовых параметров линии (в таблицах 1 и 2), что позволит в будущем (в других стандартах), описать применение линий других наименований, которые отсутствуют в ГОСТ Р 2.303.

Содержание проекта стандарта полностью соответствует объекту стандартизации и области его применения.

Национальный стандарт разрабатывается впервые.

В соответствии с действующими правилами проект стандарта прошел процедуру публичного обсуждения.

В ходе рассмотрения первой редакции проекта ГОСТ Р поступили замечания и предложения от 48 организаций: АО «Адмиралтейские верфи», АО «Вертолеты России», АО «Казанский вертолетный завод», АО «КБП», АО «Композит», АО «Концерн «Созвездие», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Концерн НПО «Аврора», АО «НИИЭП», АО «НИПТБ «Онега», АО «НПК «КБМ», АО «НПО «Квант», АО «НПО «Электромашина»,  АО «НЦВ Миль и Камов», АО «ПО «Севмаш», АО «ПО «УОМЗ», АО «Российские космические системы», АО «Северо-западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод»,  АО «Системы управления», АО «СПМБМ «Малахит», АО «Туполев»,  АО «УКБТМ», АО «ЦКБ «Коралл», АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО «ЦНИИмаш», АО «ЦНИИТОЧМАШ», АО «ЭЙРБУРГ», АО НПП «Респиратор», Ассоциация «Объединение производителей железнодорожной техники», В/ч 31800 Министерства обороны РФ, Госкорпорация «Росатом», Группа «ТМХ», Научно-исследовательский испытательный центр (г. Москва) ЦНИИ ВКС МО РФ, НИЦ «Курчатовский институт», НПП «Респиратор», ОКБ Сухого, ООО «КСК», ПАО «Амурский судостроительный завод», ПАО «ОАК», ПАО «ОДК-УМПО», ПАО «РКК «Энергия», ПКТИ «Атомармпроект», Союз «Объединение вагоностроителей», ФГБУ «16 ЦНИИИ МО РФ», ФГБУ «21 Научно-исследовательский испытательный институт военной автомобильной техники» Министерства обороны РФ, ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, ФГБУ «НИИЦ ЖДВ» Минобороны России, ФГУП «ВНИИ «Центр». В отзывах 23 организаций замечания и предложения отсутствуют.

По всем полученным замечаниям и предложениям составлена сводка отзывов, на основании которой подготовлена окончательная редакция проекта ГОСТ Р. Из 346 полученных замечаний и предложений: принято – 34, принято частично – 3, отклонено – 21 (обоснования приведены в сводке отзывов), принято к сведению – 288.

Проект стандарта существенно доработан по замечаниям Группа «ТМХ», ПАО «ОДК-УМПО», АО «НПК «КБМ», АО «ПО «Севмаш», ООО «КСК», ОКБ Сухого, АО «ЦКБ «Коралл», Ассоциация «ОПЖТ» и других. В окончательной редакции систематизировано изложение положений, доработана таблица с основными назначениями линий, добавлены новые основные назначения, скорректирована номенклатура и внешний вид линий, добавлено более конкретные требования к размерам линий.

Окончательная редакция проекта стандарта рассмотрена членами ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции», в результате чего поступили замечания и предложения от 24 организаций: АО «ИЭМЗ «Купол», АО «КБП», АО «Концерн «Созвездие», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Лугансктепловоз», АО «ЛЭС», АО «НПК Уралвагонзавод», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «ОПК», АО «Российские космические системы», АО «Тамбовский завод «Революционный труд», АО «ЭЛАРА», Госкорпорация «Росатом», ОАО «ОАО «УК ЕПК», ООО «ВНИЦТТ», ООО «НПО САУТ», ООО «ПК «НЭВЗ», ООО «ТМХ Инжиниринг», ООО «ТМХ Технологии», ООО «ТМХ-Электротех», ПАО «РКК «Энергия», ФГБУ «3 ЦНИИ» МО РФ, Филиал ПАО «ОАК»- ОТА - ОКБ Микояна, Филиал ПАО «Яковлев»- «Региональные самолеты». В отзывах 19 организаций замечания и предложения отсутствуют.

По всем полученным замечаниям и предложениям составлена сводка отзывов. Из 208 полученных замечаний: принято – 86, принято частично – 17, принято к сведению – 81. Отклонено – 24.

Окончательная редакция была доработана по замечаниям данных организаций и прошла процедуру голосования. В ходе голосования проект поддержало Х организации из Х, голосов «против» нет. От Х организаций-членов ТК ответы не поступили.

На основании статьи 24 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», с учетом результатов экспертизы проекта национального стандарта и на основе консенсуса ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции» считает возможным рекомендовать к утверждению проект ГОСТ Р «Единая система конструкторской документации. Линии», разработанный АО НИЦ «Прикладная логистика» в рамках Программы национальной стандартизации на 2023 – 2026 гг. (шифр темы 1.0.482-1.064.23), в качестве национального стандарта Российской Федерации с датой введения в действие «01» октября 2027 г. (с правом досрочного применения).

Председатель ТК 482

«Поддержка жизненного цикла продукции»	     Е.В. Судов