СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПОЛУЧЕНЫХ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ

по проекту ГОСТ Р 2.305–202Х «ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения»

| № п/п | Структурный элемент | Наименование организации | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.13 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: Предложение ввести рисунок, поясняющий наглядно требование данного пункта. Обоснование предлагаемой редакции: Рассмотреть возможность введения рисунка для обеспечения однозначного понимания требований настоящего пункта | Принято к сведению. В замечании не указано, что именно не понятно в положении. Это допущение для насыщенных элементами изделий и крупных чертежей, а привести такую иллюстрацию в рамках стандарта затруднительно |
|  | 5.2 (рисунок 8) | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: Разрез В-В сместить правее от местного вида Г. Обоснование предлагаемой редакции: Смещение изображения улучшит читаемость рисунка | Принято. |
|  | 5.3 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: Требуется ли указывать масштаб при изображении аксонометрической проекции изделия? Или масштаб требуется указывать, только если он не соответствует масштабу чертежа согласно п.4.7 настоящего стандарта Предлагаемая редакция: … Названия аксонометрических проекций на чертеже, как правило, не приводят, как и их масштаб. Либо ввести в п.4.7 предложение: «Масштаб для аксонометрических проекций изделия допускается не указывать». Обоснование предлагаемой редакции: Предложение добавить допущение об отсутствии необходимости в указании масштаба для аксонометрических проекций изделия ввиду нецелесообразности. Изображение на чертеже по сути несет справочный характер для общего представления об общем виде изделия. | Принято. Добавлено «а также информацию об их масштабе» |
|  | 5.6 (рисунок 12) | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: На разрезе А-А пропущен знак ⥀ («повернуто») Обоснование предлагаемой редакции: Редакторская правка | Принято. |
|  | 5.6; 7.2 | ФГУП «ВНИИА» | Замечание: Исключить слово «повернуто» в пунктах 5.6 и 7.2, либо оставить в таком порядке «графическим символом «» (повернуто)» Обоснование предлагаемой редакции: Пояснение символа есть в приложении А | Принято к сведению. Пояснение символа приводится при первом упоминании, затем только приводится сам графический символ |
|  | 5.8 | Госкорпорация «Роскосмос» | Замечание: На главном виде у стрелки направление взгляда обозначение вида А написано прямым шрифтом, а обозначение дополнительного вида – наклонным Обоснование предлагаемой редакции: В конструкторской документации тип шрифта должен быть единым | Принято. |
|  | 5.9 | ФГУП «ВНИИА» | Замечание: Дополнить номером пункта Предлагаемая редакция: Местный вид обозначают и направление взгляда указывают по правилам, установленным для дополнительного вида по 5.5 Обоснование предлагаемой редакции: Удобство пользования стандартом | Принято. |
|  | 6.4 | ФГУП «ВНИИА» | Замечание: Оформить единообразно с пунктами 6.1, 6.3 Предлагаемая редакция: В зависимости от положения секущей плоскости относительно длины или высоты предмета разрезы разделяют на: - продольные (рисунок 18); - поперечные (рисунок 19, разрезы А–А и Б–Б) Обоснование предлагаемой редакции: См. ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.4.3) | Принято. |
|  | 6.5 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: На расстоянии от 2 до 3 мм от наружного конца каждого конечного штриха наносят стрелку, указывающую направление взгляда (см. рисунки 8, 9, 13, 14). На рисунках 13, 14 нет линий сечения. Предлагаемая редакция: На расстоянии от 2 до 3 мм от наружного конца каждого конечного штриха наносят стрелку, указывающую направление взгляда (см. рисунки 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17). Обоснование предлагаемой редакции: Требуется уточнить перечень ссылок на рисунки стандарта во втором абзаце. | Принято. Исправлено на «8, 15, 16». Рисунки выбраны по наибольшему кол-ву обозначений секущих плоскостей |
|  | 6.5 | ФГУП «ВНИИА» | Замечание: Необходимо определить толщину сплошных утолщенных штрихов. В последнем предложении исправить опечатку: в тексте описывается пример, изображенный на рисунке 19, а не 17 Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.303 содержит информацию о толщине сплошной утолщенной линии, но не о толщине сплошных утолщенных штрихов | Принято частично. Фраза про сплошные утолщенные штрихи скорректирована. Ссылка на рисунок исправлена. В проекте ГОСТ Р 2.303 (пункт 3.3, таблица 3, строка 1.5) определено, что сплошная утолщенная линия используется как линия сечений, поэтому в проекте ГОСТ Р 2.305 не требуется вводить дополнительных положений, касающихся толщины штрихов – достаточно только длины. |
|  | 6.6 | ФГУП «ВНИИА» | Замечание: Исключить фразу «или сечение» в трех местах Предлагаемая редакция: Если иное не установлено настоящим стандартом, разрез обозначают двумя одинаковыми буквами, приводимыми через тире, в соответствии с ГОСТ Р 2.316 (например, «А–А»). Обозначение приводят над изображением разреза. Буквы, входящие в обозначение разреза, приводят также у стрелок направления взгляда на соответствующей линии сечения, а при необходимости и у штрихов, обозначающих места перехода от одной секущей плоскости к другой, с внешней стороны угла. Обоснование предлагаемой редакции: Раздел 6 посвящен только разрезам. Пункт 7.4 содержит ссылку на пункт 6.6 | Принято. |
|  | 6.8 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: … (см. рисунок 12). Уточнить ссылку на рисунок. Предлагаемая редакция: … (см. рисунок 15). Обоснование предлагаемой редакции: Требуется уточнить ссылку на рисунок. На рисунке 15 есть и фронтальный, и профильный разрез. | Принято. |
|  | 6.11 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: Номер рисунка расположен на отдельной строке от ссылки на рисунок Предлагаемая редакция: … тонкой линией (рисунок 23). Эти линии … Обоснование предлагаемой редакции: Для читаемости следует разместить ссылку на рисунок на одной строке с его номером. | Принято. |
|  | 6.12 | ФГУП «ВНИИА» | Замечание: Не сокращать название линий Предлагаемая редакция: Часть вида и часть соответствующего разреза допускается соединять, разделяя их сплошной волнистой или сплошной с изломами тонкой линией, которая может выступать за контур изображения на длину от 2 до 4 мм (рисунки 24 – 26) … Обоснование предлагаемой редакции: Название вида линии согласно ГОСТ Р 2.303 (таблица 1) – сплошная с изломами | Принято. |
|  | 6.13 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: Предложение ввести рисунок, поясняющий наглядно требование данного пункта Обоснование предлагаемой редакции: Рассмотреть возможность введения рисунка для обеспечения однозначного понимания требований настоящего пункта. | Отклонено. Положение сохранено из действующей редакции. У разработчиков стандарта нет необходимого примера |
|  | 6.16 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: Приведенный пример на рисунке не так однозначно иллюстрирует требование пункта. Тут разрез нет необходимости приводить, т.к. деталь гнутая и имеет постоянное сечение, а размеры отверстия оговариваются на главном виде в данном случае, как и их количество. Нагляднее было бы показать направлением взгляда сверху на главном виде гнутый лист в разных его частях (по нескольким кромкам) в виде отбуртовок (гибов), где обозначить на одной из них разрез, и указать непосредственно на разрезе количество таких мест (гибов) на детали. Обоснование предлагаемой редакции: Предложение заменить рисунок на более наглядный, иллюстрирующий требование настоящего пункта. | Принято к сведению. Рисунок переработан. |
|  | 6.16 | Госкорпорация «Роскосмос» | Замечание: По отношению к шрифту применен термин ступень, который не удалось обнаружить в иных стандартах. Предлагаем заменить на термин размер, который встречается в ГОСТ 2.304, ГОСТ 2.109 (п.7.3.4), ГОСТ 2.316 (пп.5.1, 5.10) Предлагаемая редакция: ...шрифтом на один размер меньше размера шрифта обозначения… Обоснование предлагаемой редакции: Использование единой терминологии | Отклонено. Понятие «ступень» присутствует в проекте ГОСТ Р 2.304, п. 4.1 (таблица 1), также понятие «ступень» принялось ранее в ГОСТ 2.304 |
|  | 7.3 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: … (см. рисунок 15), изображают … Уточнить ссылку на рисунок Обоснование предлагаемой редакции: Требуется проверить корректность ссылки на рисунок 15. | Принято к сведению. Ссылка на рисунок 15 корректна, т.к. на месте главного вида изображен разрез, который содержит в себе сечение |
|  | 7.4 | ФГУП «ВНИИА» | Замечание: Откорректировать совместно с пунктом 6.5 Предлагаемая редакция: Положение секущей плоскости на чертежах указывают по правилам, установленным для разрезов, в соответствии с 6.5. Обозначение сечений – в соответствии с 6.6. Обоснование предлагаемой редакции: | Принято. Формулировка доработана. |
|  | 8.5 (рисунок 42) | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: Разместить буквенные обозначения А и Б ближе к изображениям Обоснование предлагаемой редакции: Редакторская правка | Принято. |
|  | 8.6 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: Номер рисунка расположен на отдельной строке от ссылки на рисунок Предлагаемая редакция: … шрифта обозначения (рисунок 44). Обоснование предлагаемой редакции: Для читаемости следует разместить ссылку на рисунок на одной строке с его номером | Принято. |
|  | 8.6 | Госкорпорация «Роскосмос» | Замечание: По отношению к шрифту применен термин ступень, который не удалось обнаружить в иных стандартах. Предлагаем заменить на термин размер, который встречается в ГОСТ 2.304, ГОСТ 2.109 (п.7.3.4), ГОСТ 2.316 (пп.5.1, 5.10) Предлагаемая редакция: ...шрифтом на один размер меньше размера шрифта обозначения… Обоснование предлагаемой редакции: Использование единой терминологии | Отклонено. Понятие «ступень» присутствует в проекте ГОСТ Р 2.304, п. 4.1 (таблица 1), также понятие «ступень» принялось ранее в ГОСТ 2.304 |
|  | 9.7 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: Предложение добавить в перечисление деталей, которые не требуется разрезать при продольном разрезе, болты, шпильки, штифты (непустотелые). Либо объединить данные крепежные изделия в общий блок, с указанием, что их показывают при продольном разрезе нерассеченными. Обоснование предлагаемой редакции: Предложение дополнить пункт указанием дополнительно других крепежных изделий, которые не требуется разрезать при продольном разрезе. | Принято. Крепежные изделия перенесены во второй абзац |
|  | 9.7 | Госкорпорация «Роскосмос» | Замечание: Уточнить, что в первом абзаце речь идет про сборочные чертежи Предлагаемая редакция: Детали, такие как винты, заклепки, шпонки, непустотелые валы и шпиндели, шатуны, рукоятки и.т.п., на сборочных чертежах при продольном разрезе шарики всегда показывают нерассеченными. Как правило, показывают нерассеченными на сборочных чертежах гайки и шайбы. | Принято. В начало предложения добавлено «на сборочных чертежах» |
|  | 9.8 | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: Сокращение т.п. перенести полностью на новую строку. Обоснование предлагаемой редакции: Редакторская правка | Принято. |
|  | 9.12 | ФГУП «ВНИИА» | Замечание: Заменить слово «выходить» на «выступать» Предлагаемая редакция: … - сплошной с изломами тонкой линией, которая может выступать за контур изображения … Обоснование предлагаемой редакции: Единообразие оформления, по аналогии с пунктом 6.12 | Принято. |
|  | 9.14 (рисунок 66) | ООО «ВНИИЦТ» | Замечание: На виде сверху не хватает обозначения отрезка линии сечения на участке перехода вертикального разреза в наклонный. Предлагаемая редакция: Обоснование предлагаемой редакции: Редакторская правка | Отклонено. Данный «штрих» не требуется, т.к. в соответствии с п. 6.5 настоящего проекта штрихи добавляют только в местах перехода секущих плоскостей. На рисунке изображено два дополнительных перехода, поэтому внутри изображено два штриха |

| Руководитель разработки руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |