СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПОЛУЧЕНЫХ В ХОДЕ ГОЛОСОВАНИЯ

по проекту  ГОСТ Р 2.311–202Х «ЕСКД. Изображение резьбы»

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации (номер письма, дата) | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. 4.3, рисунок 2 | АО «Российские космические системы» | Размер резьбы на рисунке 2 (резьба в разрезе – 3 места) изображен неверно. Размер резьбы должен быть проведен от наружного диаметра резьбы, а не от зенковки (фаски) отверстия | Принято. |
|  | п. 5.7 | АО «Российские космические системы» | Дополнить пункт – ввести предложение «Допускается сбег не изображать.» Обоснование: по аналогии с п. 5.8 для изображения недореза | Принято. Пункт 5.7 дополнен предложением «Допускается сбег не изображать.» |
|  | 1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин» №ОСПИ/ССН-336-26 ОТ 16.06.2026 | Замечание общего характера. Во всех новых редакциях стандартов область применения ограничивается исключительно изделиями машиностроения по предложению ООО «ТМХ Технологии» (на основании чего, собственно говоря, не понятно). Возникает вполне закономерный вопрос – чем руководствоваться, например, при разработке чертежей судостроения, строительства, приборостроения или радиоэлектроники? Будете для каждой отрасли свои стандарты разрабатывать? Зачем рушить, то что работает? | Принято к сведению. Без изменений в тексте проекта Ответ приведен в сводке замечаний, полученных в ходе голосования, на ГОСТ Р 2.309 |
|  | 4.3, Рисунок 2 | АО «ЦКБ МТ «Рубин» №ОСПИ/ССН-336-26 ОТ 16.06.2026 | Размерные линии проведены от фаски, а не от резьбы Привести в соответствие Ошибка | Принято. |
|  | 1, примечание | Госкорпорация «Росатом» | Исключить, т.к. термин «обязательное требование» употребляется только применительно к требованию, которое является обязательным в соответствии с законом или регламентом | Принято. |
| - 1 | 1 | Госкорпорация «Росатом» | Рекомендуется расширить область распространения стандарта на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами СПДС. Дополнить раздел следующим абзацем: «Настоящий стандарт также распространяется на объекты строительства и строительные изделия в соответствии со стандартами СПДС» См. ГОСТ Р 21.101-2026 (Приложение Г) | Принято к сведению. Относительно строительства в настоящее время позиция ТК482 следующая: Если нас попросят указать в области применения некоторых стандартов ЕСКД строительство, то мы можем сделать это поправкой на основании обращения соответствующего ТК. Распространять стандарт автоматически на строительство не считаем правильным |
|  | 4 | Госкорпорация «Росатом» | Рекомендуется указать наименования рисунков и графических материалов согласно требованиям п. 4.1.2 ГОСТ 1.5-2001 | Принято к сведению. П. 4.1.2 ГОСТ 1.5 не содержит требований по обязательному включению в стандарт наименований таблиц и рисунков. В соответствии с п. 4.6.6 наименование рисунка может быть приведено в стандарте. Это не обязательное требование. В рассматриваемом проекте ссылки на рисунки содержат достаточно информации об их содержании |

| Руководитель разработки руководитель отдела НО АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |