| Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  | ГОСТ Р 77.404― 202Х (Проект, первая редакция) |

Система поддержки жизненного цикла изделия

Интероперабельность программных средств

Представление данных об изделии

в виде обменного файла

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» (АО «НИЦ «Прикладная Логистика»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от № -ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202Х

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Введение

Стандарты  серии «Система поддержки жизненного цикла изделия» (группа 3 - «Информационные модели изделия» и группа 4 - «Программные средства поддержки ЖЦ»)  содержат комплекс  требований к представлению данных об изделии, направленных на обеспечение интероперабельности программных средств и возможности обмена данными об изделии при решении практических задач на стадиях и этапах жизненного цикла изделия.

Требования к информационным моделям, регламентирующим состав и способ структуризации данных об изделии (общие данные об изделии, геометрия и топология, структура изделия, сведения о материалах и др.) приведены в стандартах группы 3.

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к способу представления данных об изделии в виде обменного файла, с учетом того, что требования к составу данных и способу их структуризации с необходимой степенью подробности уже установлены в стандартах группы 3 с использованием языка описания данных Express.  Представление данных об изделии в виде обменного файла рассматривается как один из способов обеспечения интероперабельности по ГОСТ Р 77.402.

В стандарте приведены возможные технологии представления данных: текстовое представление STEP по ГОСТ Р 10303-21, текстовое представление в виде файла JSON.

В формате справочного приложения А приведены сведения о возможности представлении данных в виде размеченного текста XML.

Основное назначение настоящего стандарта – установить требования к преобразованию конструкций языка описания данных EXPRESS по ГОСТ Р 10303-11 в текстовое описание экземпляров информационных объектов в нотациях STEP, JSON и XML , соответственно.

В перспективе, с учетом опыта реализации и применения представленных технологий  в составе отечественных программных средств, предполагается разработать детализированные методические рекомендации по использованию указанных методов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ российской федерации

Система поддержки жизненного цикла изделий ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ Представление данных об изделии в виде обменного файла Products life cycle support system. Software interoperability. Product data representation as an exchange file

Дата введения ―

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные требования к представлению данных об изделии в виде обменного файла.

Настоящий стандарт может использоваться в составе профиля интероперабельности программных средств в составе системы поддержки жизненного цикла в соответствии с ГОСТ Р 77.402.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р 2.051 Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения

ГОСТ Р 7.0.64 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Представление дат и времени. Общие требования

ГОСТ Р 77.001  Система поддержки жизненного цикла изделия. Основные положения (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 77.002  Система поддержки жизненного цикла изделия. Термины и определения (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 77.102  Система поддержки жизненного цикла изделия. Модель жизненного цикла. Основные положения (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 77.301  Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Основные положения (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 77.302  Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Общие данные об изделии (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 77.303  Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Структура изделия (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 77.304  Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Представление свойств (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 77.305 Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Материалы и их свойства (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 77.306  Система поддержки жизненного цикла изделия. Информационная модель изделия. Геометрия и топология (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 77.402  Система поддержки жизненного цикла изделия. Виды программных средств поддержки жизненного цикла (проект, окончательная редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р 77.403  Система поддержки жизненного цикла изделия. Интероперабельность программных средств. Основные положения (проект, первая редакция, разрабатывается совместно)

ГОСТ Р ИСО 10303-11 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS

ГОСТ Р ИСО 10303-21 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена

Примечание  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем стандарте применены термины, установленные в ГОСТ Р 77.002, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1

интероперабельность (interoperability): Способность двух или более информационных систем или компонентов к обмену информацией и к использованию информации, полученной в результате обмена

[ГОСТ Р 59796-2021, статья 7]

3.1.2

профиль интероперабельности (interoperability profile): Согласованный набор стандартов, структурированной в терминах модели интероперабельности

[ГОСТ Р 59796-2021, статья 15]

3.1.3

программное средство в автоматизированной системе; программное средство в АС: Объект, состоящий из программ, процедур, правил, относящихся к функционированию автоматизированной системы, а также сопутствующих им документации и, если предусмотрено, данных.

[ГОСТ Р 59853—2021, статья 63]

3.1.4 схема данных: Формальное описание организации данных, в том числе  описание элементов данных, взаимосвязей между ними, типов данных, возможных значений и ограничений.

3.1.5

формат данных: Способ организации, кодирования, структурирования и обеспечения целостности электронного конструкторского документа.

[ГОСТ Р 2.005–2023, статья 127]

3.1.6

спецификация формата данных: Документ, который точно, полностью и в поддающейся проверке форме определяет требования к структуре и алгоритму преобразования данных определенного формата, а также процедуры, позволяющие определить, были ли выполнены эти требования

[ГОСТ Р 2.005–2023, статья 132]

3.2. В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

| АС |  | автоматизированная система; |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖЦ |  | жизненный цикл; |  |
| ИМ |  | информационная модель; |  |
| ИО |  | информационный объект; |  |
| ПС |  | программное средство; |  |
| САПР |  | система автоматизированного проектирования; |  |
| СПЖЦ |  | система поддержки жизненного цикла; |  |
| JSON |  | язык разметки текста, предназначенный для представления структурированных данных (JavaScript Object Notation); |  |
| STEP |  | стандарт обмена данными об изделии (STandard for Exchange of Product model data); |  |
| XML |  | язык разметки текста, предназначенный для представления структурированных данных (eXtensible Markup Language); |  |
| XSD | — | текстовый формат, предназначенный для описания схемы данных файла, выполненного на языке XML (XML Schema Definition). |

Основные положения

4.1 В соответствии с ГОСТ Р 77.403 интероперабельность программных средств СПЖЦ изделия может реализовываться с использованием обменного файла, требования к которому изложены в настоящем стандарте.

4.2 Обменный файл – файл, содержащий данные об изделии в виде ИМ изделия, соответствующей требованиям, которые регламентированы стандартами ГОСТ Р 77.302 – ГОСТ Р 77.306 (и другими стандартами группы 3).

4.3 Обменный файл выполняется в виде размеченного текст определенного формата, установленного в профиле интероперабельности:

- STEP (раздел 5);

- STEP-JSON (раздел 6);

- XML, сформированного согласно спецификации [2] и приложению А.

Представление данных об изделии в виде обменного файла формата STEP

5.1 Текстовый обменный файл STEP должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 10303-21, а также дополнительным требованиям, приведенным в настоящем разделе.

5.2 Обменный файл в формате STEP должен включать следующие секции:

- заголовочная секция (header section) – обязательная, неповторяющаяся секция, содержит сведения об обменном файле. Начало секции обозначается ключевым словом HEADER; конец секции- ENDSEC;

Примечание – Заголовочная секция может включать в себя экземпляры следующих объектов: file_description, file_name, и file_schema (должны включаться именно в таком порядке). Дополнительно могут  использоваться объекты schema_population, file_population, section_language и section_context.

- секция привязки (anchor section) – обязательная, неповторяющаяся секция, определяет имена объектов для внешних ссылок (из других обменных файлов). Начало секции обозначается ключевым словом ANCHOR, конец секции- ENDSEC;

- секция ссылок (reference section) - необязательная, неповторяющаяся секция, содержит ссылки на экземпляры объектов в секции данных обменного файла. Начало секции обозначается ключевым словом REFERENCE, конец секции- ENDSEC;

- секция данных (data section) - необязательная, повторяющаяся секция, содержит информацию об изделии. Начало секции обозначается ключевым словом DATA, конец секции- ENDSEC;

- секция подписи (signature section) - необязательная, повторяющаяся секция, содержит информацию об источнике данных (автор или отправитель файла) и подтверждает достоверность  передаваемых данных. Начало секции обозначается ключевым словом SIGNATURE, конец секции- ENDSEC.

Если секция подписи включена в обменный файл, то она должна быть расположена после секций с данными непосредственно перед лексемой «END-ISO-10303-21».

5.3 Обменный файл может включать в себя несколько секций подписи. Каждая секция должна начинаться с ключевого слова SIGNATURE и заканчиваться ключевым словом ENDSEC.

При использовании электронной подписи  следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 2.051.

Примечания – При формировании массива подписываемых данных необходимо учитывать только символы, определенные в ГОСТ Р ИСО 10303-21.

5.4 Первая и последняя строки текстового обменного файла  должны иметь вид, соответственно:

- «ISO-10303-21;

- …..:

- END-ISO-10303-21;»

5.5 В секцию данных включаются экземпляры ИО, составляющие ИМ изделия, сведения о котором передаются в обменном файле.

5.6 В Приложении Б приведен пример обменного файла в формате STEP.

Представление данных в виде текстового обменного файла STEP-JSON

6.1 Обменный файл в формате STEP-JSON должен соответствовать требованиям стандарта [1], а также дополнительным требованиям, приведенным в настоящем разделе.

6.2 Обменный файл в формате STEP-JSON должен включать следующие секции:

- секцию заголовка – обязательная, неповторяющаяся секция, содержит сведения об обменном файле;

- секцию данных – необязательная, неповторяющаяся секция, содержит информацию об изделии, начинается с ключевого слова instances;

- секцию подписи – необязательная, повторяющаяся секция, содержит информацию об источнике данных (автор или отправитель файла) и подтверждает достоверность  передаваемых данных.

6.3 Секция заголовка должна содержать следующие ключевые слова (лексемы):

- «FORMAT» (в соответствии с настоящим стандартом имеет значение «STEP-JSON 1.0»);

- «SCHEMA» (в соответствии с настоящим стандартом может принимать значения «GOST R 77.XXX»).

По аналогии с ГОСТ Р ИСО 10303-21, в секции заголовка  могут быть представлены дополнительные сведения об обменном файле:

- time_stamp;

- author;

- organization;

- originating_system и др.

6.4 В секции данных содержится массив объектов JSON, в которых представлены экземпляры ИО, составляющие ИМ изделия и определенные в ГОСТ Р 77.002–77.006, записанные с учетом синтаксиса языка разметки JSON по стандарту [1].

6.5 Каждый экземпляр ИО из схемы данных (SCHEMA) описывается одним объектом  JSON, имеющим следующие атрибуты:

- «id» – числовой идентификатор экземпляра ИО внутри файла, предназначенный для создания ссылок на этот экземпляр.  Формат идентификатора установлен в ГОСТ Р ИСО 10303-21 (символ «#» и целочисленный номер, например, «#345»);

- «type» – строка, содержащая тип ИО из схемы данных, указанной по ключевому слову SCHEMA (например, «product», «document» и др.). Для комплексных ИО тип ИО должен формироваться из нескольких имен объектов, соединенных символом «+». Например, «next_assembly_usage_occurrence + quantified_assembly_component_usage» или «serial_numbered_effectivity + product_definition_effectivity».

- «attributes» – список атрибутов ИО (согласно схеме данных) и их значения, заданные для конкретного экземпляра ИО. Имя атрибута указывается в параметре «attribute_namen», значение  - в параметре «value».

6.6 Значения атрибутов в зависимости от типа данных, указанного в схеме данных, различных типов задаются следующим образом:

- STRING –строка;

- INTEGER –целое число;

- REAL –вещественное число;

- LOGICAL – задается в формате, установленном в ГОСТ Р ИСО 10303-21 (символы приведенные к верхнему регистру с точками в начале и конце: «.F.» для FALSE, «.T.» для TRUE и «.U.» для UNKNOWN);

- INSTANCE – задается как строка с указанием идентификатора экземпляра ИО (атрибут «id»);

- ENUMERATION – задается в формате, установленном в 
ГОСТ Р ИСО 10303-21 (символы приведенные к верхнему регистру с точками в начале и конце, например, «.MADE.», «.BOUGHT.», «.NOT_KNOWN.», «.ASSEMBLY.», «.PART.», «.MATERIAL.», «.KIT.» и «.СOMPLEX.»);

- ARRAY, LIST, SET – задаются как списки согласно правилам , установленным в [1] (в квадратных скобках перечень значений через запятую).

6.7 Синтаксис обменного файла STEP-JSON имеет следующий вид:

{

“FORMAT”: 	«VALUE»,

“SCHEMA”: 	«VALUE »,

“INSTANCES”:[

{

"id”":#N,

"type":"ENTITY ",

"attributes":{

"attribute_namen":   "VALUE",

"attribute_namen+1": "VALUE",

……

"attribute_namem":   "VALUE"

}

}

{

"id":#N+1,

"type":"ENTITY ",

"attributes":{

….

}

}

]

}

6.8 В Приложении В  приведен пример текстового обменного файла в формате STEP-JSON.

- Приложение А
(справочное)
Представление данных в виде текстового обменного файла XML

А1.  Технология представления данных об изделии в формате XML изложена в стандарте [3] (к моменту разработки настоящего стандарта еще не переведен на русский язык и не выпущен в виде ГОСТ Р ИСО).

Указанный стандарт определяет правила преобразования схем ISO 10303 в вид XSD-схем, согласно документу [4], а также требования к представлению экземпляров информационных объектов, определенных в указанных выше схемах, в формате XML.

А2. Преобразование ИМ из формата EXPRESS в формат XSD может осуществляться несколькими способами:

- простое преобразование, в результате которого на основе EXPRESS-схем формируются базовые XSD схемы (default schema), полностью соответствующие исходным;

- сложное преобразование, в результате которого на основе EXPRESS-схем и конфигурационных файлов формируются так называемые производные XSD-схемы (derived schema).

Примечание — Конфигурационный файл представляет собой файл, содержащий правила конфигурирования (модификации) базовой схемы.

А3. Стандарт [3] предусматривает несколько видов XML-документов, отличающихся специальным признаком.

а) XML документ типа «iso-10303-28» может содержать:

- -	 схемы данных;

- -	конфигурационные файлы (для настройки схем данных);

- -	собственно данные.

б) XML документ типа «uos» может содержать только данные (набор экземпляров ИО), структурированных в соответствии с одной конкретной базовой схемой данных (default XML schema).

Примечание — В стандарте ISO 10303-28 используется термин uos - «unit of serialization», что можно перевести как «контейнер», «модуль данных» или «пакет данных» - информационная единица в которых размещена информация об изделии.

А.4 Примеры XSD схем, полученных в результате преобразования основе EXPRESS-схем приведены в приложениях стандарта [3].

Ниже приведен пример представления данных о стандартном изделии (болт М6х40 из стали 45) в формате XML (для сокращения объема приведен фрагмент).

В начале файла перечислены схемы данных ГОСТ Р ИСО 10303, преобразованные в соответствующие XSD-схемы по правилам,  установленным в [3], и использованные для представления данных об изделии.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

abs:Uos xmlns:abs="http://iso.org/step/abstract_app"

xmlns:sp="http://iso.org/step/standard_products_app"

xmlns:pd="http://iso.org/step/product_definition"

xmlns:ppds="http://iso.org/step/product_property_definition"

xmlns:mpvs="http://iso.org/step/standard_products_app_vocabulary"

xmlns:mc="http://iso.org/step/material_catalog"

xmlns:ms="http://iso.org/step/measure"

xmlns:rs="http://iso.org/step/representation"

xmlns:pprs="http://iso.org/step/product_property_representation"

xmlns:acs="http://iso.org/step/application_context"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://iso.org/step/standard_products_app standard_products_app_schema.xsd">

<Header>

<Name>Болт M6Ч40, Сталь 45, Ц</Name>

<TimeStamp>2026-03-20T13:58:26</TimeStamp>

<Author><Name>STEP XML Bolt Selector Export</Name></Author>

<Organization><Name>Standard Products Data System</Name></Organization>

<PreprocessorVersion>5.3</PreprocessorVersion>

<OriginatingSystem>3110x-80_common_view.html</OriginatingSystem>

<Documentation>Экспорт выбранного болта из интерактивного подбора</Documentation>

</Header>

<DataContainer xsi:type="sp:StandardProductDataContainer">

<mc:material_grade_reference>

<mc:material_grade_id>MAT_STEEL_45</mc:material_grade_id>

<mc:description>Сталь 45 (ОСТ 1 31102-80)</mc:description>

</mc:material_grade_reference>

<mpvs:coating_reference>

<mpvs:coating_id>CT_ZINC_PLATED</mpvs:coating_id>

<mpvs:description>Цинкование</mpvs:description>

</mpvs:coating_reference>

<sp:product>

<pd:id>ОСТ-31102-80</pd:id>

<pd:name>Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31102-80</pd:name>

<pd:description>Болт с шестигранной головкой, нормальной точности, из стали 45, цинкованный</pd:description>

<acs:product_context>

<acs:name>library_of_standard_items</acs:name>

<acs:application_context>

<acs:application>standard_products_app</acs:application>

</acs:application_context>

<acs:discipline_type>mechanical engineering</acs:discipline_type>

</acs:product_context>

</sp:product>

<sp:product_definition>

<pd:id>ОСТ-31102-80-M6x40</pd:id>

<pd:description>Болт M6Ч40, Сталь 45, Ц</pd:description>

<pd:product_definition_formation>

<pd:id>formation-M6</pd:id>

<pd:product>

<pd:id>ОСТ-31102-80</pd:id>

<pd:name>Болт с шестигранной головкой ОСТ 1 31102-80</pd:name>

<acs:product_context>

<acs:name>library_of_standard_items</acs:name>

<acs:application_context>

<acs:application>standard_products_app</acs:application>

</acs:application_context>

<acs:discipline_type>mechanical engineering</acs:discipline_type>

</acs:product_context>

</pd:product>

</pd:product_definition_formation>

<acs:product_definition_context>

<acs:name>released_items</acs:name>

<acs:application_context>

<acs:application>standard_products_app</acs:application>

</acs:application_context>

<acs:life_cycle_stage>released</acs:life_cycle_stage>

</acs:product_definition_context>

</sp:product_definition>

<ppds:product_property>

<ppds:definition>

<ppds:characterized_product_definition>

<pd:product_definition_reference>

<pd:product_definition_formation_id>formation-M6</pd:product_definition_formation_id>

</pd:product_definition_reference>

</ppds:characterized_product_definition>

</ppds:definition>

<ppds:property_definition_ref>

<mpvs:property_id>PP_THREAD_NOMINAL_DIAMETER</mpvs:property_id>

</ppds:property_definition_ref>

</ppds:product_property>

<ppds:product_property>

<ppds:definition>

<ppds:characterized_product_definition>

<pd:product_definition_reference>

<pd:product_definition_formation_id>formation-

……………………………………………………………………………………………………

<rs:representation>

<rs:name>thread_diameter</rs:name>

<rs:id>REPR_THREAD_NOMINAL_DIAMETER</rs:id>

<rs:items>

<rs:value_representation_item>

<rs:name>thread_diameter-formation-M6</rs:name>

<rs:value_component><ms:length_measure>6</ms:length_measure></rs:value_component>

</rs:value_representation_item>

</rs:items>

<rs:context_of_items>

<rs:context_identifier>thread_diameter_context</rs:context_identifier>

<rs:context_type>geometric_data</rs:context_type>

</rs:context_of_items>

</rs:representation>

<rs:representation>

<rs:name>thread_pitch</rs:name>

<rs:id>REPR_THREAD_PITCH</rs:id>

<rs:items>

<rs:value_representation_item>

<rs:name>thread_pitch-formation-M6</rs:name>

<rs:value_component><ms:length_measure>1</ms:length_measure></rs:value_component>

</rs:value_representation_item>

</rs:items>

<rs:context_of_items>

<rs:context_identifier>thread_pitch_context</rs:context_identifier>

<rs:context_type>geometric_data</rs:context_type>

</rs:context_of_items>

</rs:representation>

<rs:representation>

<rs:name>body_diameter</rs:name>

<rs:id>REPR_BODY_DIAMETER</rs:id>

<rs:items>

<rs:value_representation_item>

<rs:name>body_diameter-formation-M6</rs:name>

<rs:value_component><ms:length_measure>6</ms:length_measure></rs:value_component>

</rs:value_representation_item>

</rs:items>

<rs:context_of_items>

<rs:context_identifier>body_diameter_context</rs:context_identifier>

<rs:context_type>geometric_data</rs:context_type>

</rs:context_of_items>

</rs:representation>

<rs:representation>

<rs:name>head_diameter</rs:name>

<rs:id>REPR_HEAD_DIAMETER</rs:id>

<rs:items>

<rs:value_representation_item>

<rs:name>head_diameter-formation-M6</rs:name>

………………………………………

<rs:value_component><ms:mass_measure>1.07</ms:mass_measure></rs:value_component>

</rs:value_representation_item>

</rs:items>

<rs:context_of_items>

<rs:context_identifier>mass_tabular_context</rs:context_identifier>

<rs:context_type>tabular_data</rs:context_type>

</rs:context_of_items>

</rs:representation>

…..

</DataContainer>

</abs:Uos>

- Приложение Б
(справочное)
Пример обменного файла STEP

А1.

ISO-10303-21;

HEADER;

FILE_DESCRIPTION(

/* description */ ('Это пример файла STEP для простого куба'),

/* implementation_level */ '2;1');

FILE_NAME(

/* name */ 'cube.step',

/* time_stamp */ '2025-10-27T10:00:00',

/* author */ ('Иванов И.И.'),

/* organization */ ('Моя Компания'),

/* preprocessor_version */ 'FreeCAD',

/* originating_system */ 'FreeCAD',

/* authorization */ '');

FILE_SCHEMA(('AP214'));

ENDSEC;

DATA;

#1=CARTESIAN_POINT('',(0.,0.,0.));

#2=CARTESIAN_POINT('',(10.,0.,0.));

#3=CARTESIAN_POINT('',(10.,10.,0.));

#4=CARTESIAN_POINT('',(0.,10.,0.));

#5=CARTESIAN_POINT('',(0.,0.,10.));

#6=CARTESIAN_POINT('',(10.,0.,10.));

#7=CARTESIAN_POINT('',(10.,10.,10.));

#8=CARTESIAN_POINT('',(0.,10.,10.));

#100=CLOSED_SHELL('',(#101,#102,#103,#104,#105,#106));

#101=ADVANCED_FACE('',(#201),#301,.F.);

#102=ADVANCED_FACE('',(#202),#302,.F.);

... (здесь описываются остальные грани куба) ...

#301=PLANE('',#401);

#401=AXIS2_PLACEMENT_3D('',#1,#501,#502);

#501=DIRECTION('',(0.,0.,1.));

#502=DIRECTION('',(1.,0.,0.));

ENDSEC;

SIGNATURE;

MIIGpgYJKoZlhvcNAQcCollGlzCCBpMCAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMAsGCSqGSIb3

ENDSEC;

END-ISO-10303-21;

- Приложение В
(справочное)
Пример обменного файла STEP-JSON:

/* Заголовочная секция обменного файла */

{

"format":"STEP-JSON_1.0",

"schema":"GOST_R_77.XXX",

"instances":[

{

/* Указание обозначения и наименования описываемого изделия АБВГ.123456.001*/

"id":"#1",

"type":"eskd_product",

"attributes":

{

"id":"АБВГ.123456.001",

"name":"Прижим"

"description":"Сборочная единица",

" frame_of_reference": "#33",

"product_type":".ASSEMBLY."

}

},

{

/* Атрибуты версии изделия АБВГ.123456.001 */

"id":"#2",

"type":"eskd_product_definition_formation",

"attributes":

{

"id":"001",

"description":"",

"of_product":"#1",

"make_or_buy":".MADE.",

"standard":".F.",

}

},

{

/* Описание  версии  001 изделия АБВГ.123456.001 в контексте «конструктивная структура»*/

"id":"#3",

"type":"product_definition",

"attributes":

{

"id":" EPS001",

"description":" Описание для формирования ЭСК по ГОСТ Р 2.525",

"formation":"#2",

"frame_of_reference":"#37"

}

},

{

/*  Связь между изделием АБВГ.123456.001 - EPS001 ( #3) и виртуальной сборочной единицей АБВГ.123456.001-01 – EPS004 ( #7).  */

"id":"#4",

"type":"next_assembly_usage_occurrence+quantified_assembly_component_usage",

"attributes":

{

"relating_product_definition":"#3",

"related_product_definition":"#7",

"id":" EPSREL003",

"name":"",

"reference_designator":"",

"quantity":"#25"

}

},

{

/* Указание обозначения и наименования виртуальной сборочной единицы АБВГ.123456.001-01 */

"id":"#5",

"type":"eskd_product",

"attributes":

{

"id":"АБВГ.123456.001-01",

"name":" Набор стандартных изделий ",

"description":" Виртуальная сборочная единица ",

"frame_of_reference":"#34",

"product_type":".virtual."

}

},

{

/* Атрибуты версии виртуальной сборочной единицы АБВГ.123456.001-01*/

"id":"#6",

"type":"eskd_product_definition_formation",

"attributes":

{

"id":"001",

"description":"",

"of_product":"#5",

"make_or_buy":".not_known.",

"standard ":".F."

}

},

{

/* Описание версии 001 виртуальной сборочной единицы АБВГ.123456.001-01 в контексте «конструктивная структура» */

"id":"#7",

"type":"product_definition ",

"attributes":

{

"id":"EPS004",

"description":"",

"formation":"#6",

"frame_of_reference":"#37"

}

},

{

………….

/* Наименование единицы измерения (#40)*/

" id ":"#40",

"type":"context_dependent_unit",

"attributes":

{

"id":"шт.",

"name":"Штука"

}

},

{

/* Описание организации (#41)*/

" id ":"#41",

"type":"organization",

"attributes":

{

"id":"ЕКУЦ",

"name":"АО «Организация002»"

}

},

{

/* Описание связи изделия ЕКУЦ.301527.001 с организацией АО «Организация002» */

" id ":"#42",

"type":"eskd_organization_product_assignment ",

"attributes":

{

" assigned_product ":"#29",

" assigned_organization ":"#41",

" role":"#43"

}

},

{

/* Описание роли организации  */

"id":"#43",

"type":"organization_role",

"attributes":

{

"name":"Разработчик"

}

}

]

}

Библиография

| [1] | ИСО/МЭК 21778:2017 | Информационная технология. Синтаксис обмена данными JSON |
| --- | --- | --- |
| [2] | Спецификация Консорциума Всемирной паутины W3C Extensible Markup Language (XML), версия 1.0 (5-я редакция), https://www.w3.org/TR/xml/ |  |
| [3] | ISO/TS 10303:28 | Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 28: Implementation methods: XML representations of EXPRESS schemas and data |
|  |  | Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных о продукте и обмен. Часть 28. Методы реализации. Представление EXPRESS схем и данных на языке XML |
| [4] | Спецификация Консорциума Всемирной паутины W3C XML Schema Definition Language (XSD), версия 1.1, https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/ |  |

| УДК 006.1+004.942 |  | ОКС 35.240.50 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: интероперабельность, обменный файл, формат данных, схема данных |  |  |

Руководитель организации-разработчика

АО НИЦ «Прикладная логистика»

Генеральный директор   								Галин И.Ю.

Руководитель разработки,

руководитель отдела

нормативного обеспечения    						      Селезнева Е.В.

Разработчик стандарта,

руководитель центра

перспективных разработок 							Бороздин Д.Н.