ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СВОДКА ОТЗЫВОВ

к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.603 (разработка на основе ГОСТ 2.603-68) «ЕСКД. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию» (тема ПНС 1.0.482-1.113.25)

| № п/п | Структурный элемент стандарта | Наименование организации, номер письма, дата | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По проекту в целом | ТК 321 «Ракетно-космическая техника», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: Привязка бюллетеня исключительно к подлинникам документации является неверной, так как бюллетень выпускают на конкретные экземпляры изделий и их эксплуатационные документы. Эксплуатирующиеся изделия с большой долей вероятности могут не соответствовать конфигурации изделий, находящихся в текущем производстве. А в указанных заказчиком случаях не должны быть распространены на серийно или единично выпускаемые изделия вообще или до завершения типовых испытаний или опытной эксплуатации доработанных изделий. Данный период для изделий ПВО и ВМФ может составлять несколько лет. 1) Поэтому бюллетень следует рассматривать именно как директивный (а не сопроводительный) документ, который содержит указания (!) для внесения изменений в переданные потребителю экземпляры ЭД (РД). 2) Длительный срок проверки правильности, эффективности и аттестации бюллетеня вызывает необходимость внесения в него изменений, в том числе в части области распространения данного бюллетеня. Недостатки действующего ГОСТ 2.603-68 не являются достаточным основанием для отклонения наших предложений. Поэтому повторно обращаем Ваше внимание на отсутствие в предложенном проекте ГОСТ Р 2.603 порядка внесения изменений в выпущенный, но не полностью реализованный бюллетень. Документы по стандартизации оборонной продукции, например, ГОСТ РВ 15.701-2003 (6.12), прямо указывают на необходимость наличия процедуры внесения изменений в бюллетени. "Проще выпустить другой бюллетень" ‒ в отношении изделий ВТ не "проще", так как бюллетень выпускают только на основании совместного решения государственного заказчика, разработчика и изготовителя. Внесение изменений в бюллетень (выпуск дополнения) не требует оформления нового решения. 3) Ответ на вопрос АО "У-УАЗ": "На каком основании может быть выпущен бюллетень, если извещение на изменение подлинника не оформляется?" указан в ГОСТ РВ 15.701-2003 (4.4) ‒ на основании совместного решения. Изменением 1 к ГОСТ РВ 15.701-2003, которое введено в действие с 01.07.2020, извещения об изменении исключено как обязательное основание для выпуска бюллетеня. Порядок управления изменениями и конфигурацией изделия ВТ, в том числе конкретных экземпляров, должна обеспечивать действующая на предприятии система менеджмента качества по ГОСТ РВ 0015-002-2020 (8.1.5), ГОСТ Р 58876-2020 (8.1.2) или ОСТ 134-1028-2025 (8.1.5). 4) Все выпущенные на изделие бюллетени учитывают и хранят в архиве технической документации по ГОСТ 2.501 в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.701-2003 (6.9), таким образом, утрата информации об изменении исключена. Данное положение целесообразно ввести в проект стандарта. Бюллетени практически никогда не распространяются на все выпущенные изделия. Область применения бюллетеня ограничивают в его вводной части (введении), где указывают конкретные партии, серии или заводские номера изделий. Поэтому то, что у разных потребителей изделий будет отличающаяся документации, не является проблемой или чем-то особенным. Она может отличаться и от партии к партии, без выпуска каких-либо бюллетеней Предлагаемая редакция: Предложения для повторного рассмотрения: 1). бюллетень: Директивный технический документ, содержащий указания по внесению изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию, поставленную потребителю (заказчику). 2). На этапе согласования проекта бюллетеня (с заказчиком, эксплуатирующими (ремонтными) организации и др.) внесение в него изменений допускается в порядке, который установлен в организации-разработчике бюллетеня. Примечание ‒ Для изделий, разработанных по государственному заказу, такой порядок должен быть согласован с представительством заказчика. После утверждения и рассылки бюллетеня изменения в него вносят путем выпуска дополнения. Порядок оформления и выпуска дополнения аналогичен порядку, установленному для бюллетеня. На титульном листе дополнения вместо слова "Бюллетень" указывают "Дополнение № ... к бюллетеню". По дополнению к бюллетеню допускается корректировка поставленных заказчику (потребителю) ЭД и РД. На титульном листе бюллетеня, к которому введено в действие дополнение, должны быть введена запись "Действует с дополнением №...". 3). В отдельных обоснованных случаях, когда корректировка подлинников нецелесообразна, по согласованию с заказчиком (представительством заказчика) допускается выпускать ЭД (РД) и листы к ним по бюллетеню. Примечание ‒ Такими ситуациями, например, являются изменение ЭД (РД) единичного (крайне малого) количества изделий, действие бюллетеня существенно ограничено; изменение не представляет интереса для текущего производства изделий (в новых изделиях изменение реализовано задолго до решения о выпуске бюллетеня); подлинники ЭД, с которыми изделие поставлялось к моменту выпуска бюллетеня аннулированы или отсутствуют и др. Такие бюллетени (с приложениями к ним) подлежат инвентарному учету по ГОСТ 2.501 и хранению отдельно от действующего комплекта КД на изделие. 4. Все выпущенные на изделие бюллетени учитывают и хранят по ГОСТ 2.501. Обоснование: Не устранены известные противоречия действующего ГОСТ 2.603-68 с документами по стандартизации оборонной продукции: ГОСТ РВ 15.701-2003, ГОСТ РВ 0015-706-2011 | Принято частично. 1) Согласны, что бюллетень является документом содержащем указания (директивы). В определении сказано, что бюллетень содержит указания. В ответе на замечания в СО была использована неудачная формулировка со словом «сопроводительный». Данное слово не в стандарте не применяется. Для обеспечения гармонизации с ГОСТ РВ 15.701 предлагаем использовать определение: «бюллетень: Документ, согласованный и утвержденный в установленном порядке, содержащий указания по внесению изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию, находящуюся у потребителя (заказчика).» 2) Добавлена предложенная формулировка о порядке внесения изменений в утвержденные бюллетени – см. 7.6. Процедуры контроля внесения изменений в неутвержденные документы (на этапе согласования) в ЕСКД не предусмотрены 3) Добавлено второй абзац и второе примечание в 4.2 4) Включена нормативная ссылка на ГОСТ Р 2.501 в 4.13 |
|  | 2 | АО «Северное ПКБ», № 17-05/7032 от 07.09.2026 | Замечание, предложение: Для судостроения и кораблестроения для внесения изменений по извещениям действуют ГОСТ 23896-91 и ГОСТ РВ 1901-011-2022 соответственно. Предлагаемая редакция: Дополнить «ГОСТ Р 2.503-2023...» сноской в которой указать что в дальнейшем для судостроения и кораблестроения рекомендуется применять взамен ГОСТ Р 2.503-2023 для судостроения ГОСТ 23896-91 и ГОСТ РВ 1901-011-2022 для кораблей и судов ВМФ соответственно. Обоснование: Область применения ГОСТ 23896-91 и ГОСТ РВ 1901-011-2022 и обязательность их применения для кораблей и судов | Отклонено. Мы не в праве в этом стандарте говорить всему судостроению, чем им руководствоваться. Они сами решат, какими стандартами руководствуются. Мы выстраиваем систему ЕСКД, а не даем специфические указания отраслям Также в ГОСТ Р 2.503 в разделе 1 установлено, что допускается на базе 2.503 разрабатывать документы, учитывающие особенности отраслей |
|  | 2 | АО «КБП», № 77000/0014-26 от 08.09.2026 | Замечание, предложение: Предлагается исключить из раздела стандарты: «ГОСТ 2.103… ГОСТ Р 2.602… ГОСТ Р 54088…». Предлагаемая редакция: Обоснование: В структурных элементах проекта стандарта на них отсутствуют ссылки | Принято. |
|  | 3.1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Поддерживаем предложение АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и АО «ЦНИИмаш» об исключении слов «конструкцию изделия и (или)». Предлагаемая редакция: «бюллетень: Технический документ, содержащий указания по внесению изменений в эксплуатационную и ремонтную документацию, находящуюся у потребителя (заказчика).». Обоснование: Проект стандарта распространяется только на эксплуатационную и ремонтную документацию на изделия всех отраслей машиностроения, постав-ленную потребителю (заказчику). Бюллетень на изменение конструкции изделия стандартизован только в отношении военной техники ГОСТ РВ 52006-2003, ГОСТ РВ 15.701-2003, и гражданской авиационной техники ГОСТ Р 58339-2018! | Принято. |
|  | 3.2 | ТК 321 «Ракетно-космическая техника», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: Неверно указан текст в квадратных скобках. Предлагаемая редакция: «... [ГОСТ Р 15.301–2016, статья 3.1.5]». Обоснование: Приведена "цитата" терминологической статьи, а не пункта | Отклонено. Термины в нетерминологических стандартах – это пункты. Нам так исправляют редакторы в РСТ всегда. |
|  | 4.2 | АО «Северное ПКБ», № 17-05/7032 от 07.09.2026 | Замечание, предложение: Для судостроения и кораблестроения для внесения изменений по извещениям действуют ГОСТ 23896-91 и ГОСТ РВ 1901-011-2022 соответственно. Предлагаемая редакция: Дополнить «ГОСТ Р 2.503-2023...» сноской в которой указать что в дальнейшем для судостроения и кораблестроения рекомендуется применять взамен ГОСТ Р 2.503-2023 для судостроения ГОСТ 23896-91 и ГОСТ РВ 1901-011-2022 для кораблей и судов ВМФ соответственно. Обоснование: Область применения ГОСТ 23896-91 и ГОСТ РВ 1901-011-2022 и обязательность их применения для кораблей и судов | Отклонено. Мы не в праве в этом стандарте говорить всему судостроению, чем им руководствоваться. Мы выстраиваем систему ЕСКД, а не даем указаний отраслям |
|  | 4.6 | АО «Северное ПКБ», № 17-05/7032 от 07.09.2026 | Замечание, предложение: Предлагаемая редакция: «... по ГОСТ Р 2.503-2023 (кроме заказов, выполненных для Минобороны России) и (или)...». Обоснование: ГОСТ РВ 15.701-2003 | Принято к сведению. Упоминание ГОСТ 2.503-2023 в данном пункте исключено |
|  | 4.6 | АО «КБП», № 77000/0014-26 от 08.09.2026 | Замечание, предложение: Предлагается скорректировать нормативную ссылку: «… по ГОСТ Р 2.503-2023…». Нормативная ссылка не относиться к датированным. Предлагаемая редакция: «… по ГОСТ Р 2.503…». Обоснование: Оформление ссылки в соответствии с ГОСТ Р 1.5-2012 (п. 4.3.4) | Принято к сведению. Упоминание ГОСТ 2.503-2023 в данном пункте исключено |
|  | 4.11 | АО «Северное ПКБ», № 17-05/7032 от 07.09.2026 | Замечание, предложение: Предлагаемая редакция: «ГОСТ Р 2.901 (ГОСТ РО 0002-901-2010 для КД на изделия военной техники, поставляемой иностранным заказчикам).». Обоснование: ГОСТ Р 2.901 не согласован с МО РФ, соответственно при согласовании бюллетеней, выпускаемых на изделия, ссылки на него не являются аргументом для представителей заказчика!!! | Отклонено. Суть замечания понятна, но ссылки на ГОСТ РВ в национальных стандартах не допускаются. Эти стандарты применяются вне зависимости от наличия ссылок на них в ГОСТ Р |
|  | 4.12 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Исключить. Предлагаемая редакция: Обоснование: Бюллетень на изменение конструкции изделия стандартизован только в отношении военной техники ГОСТ РВ 52006-2003, ГОСТ РВ 15.701-2003, и гражданской авиационной техники ГОСТ Р 58339-2018! | Принято частично. Пункт отредактирован с учетом изменения определения термина «бюллетень» и действующей редакции ГОСТ 2.603 (п. 1.8) |
|  | 4.13 | АО «Северное ПКБ», № 17-05/7032 от 07.09.2026 | Замечание, предложение: Для судостроения и кораблестроения для внесения изменений по извещениям действуют ГОСТ 23896-91 и ГОСТ РВ 1901-011-2022 соответственно. Предлагаемая редакция: Дополнить «ГОСТ Р 2.503-2023...» сноской в которой указать что в дальнейшем для судостроения и кораблестроения рекомендуется применять взамен ГОСТ Р 2.503-2023 для судостроения ГОСТ 23896-91 и ГОСТ РВ 1901-011-2022 для кораблей и судов ВМФ соответственно. Обоснование: Область применения ГОСТ 23896-91 и ГОСТ РВ 1901-011-2022 и обязательность их применения для кораблей и судов | Отклонено. См. обоснование выше |
|  | 4.13 | ТК 321 «Ракетно-космическая техника», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: Неверно указан стандарт. Предлагаемая редакция: «Все выпущенные на изделие бюллетени учитывают и хранят по ГОСТ 2.501.». Обоснование: ГОСТ Р 2.503–2023 (приложение И) не устанавливает правила хранения ни извещений, ни бюллетеней. Книга регистрации (форма 5) и правила ее заполнения не подходят для бюллетеней. Ведение листов учета (форма 6) для бюллетеней избыточно и потребует заведения карточек учета по ГОСТ 2.501. На бюллетень достаточно карточек учета только по ГОСТ 2.501 | Принято. |
|  | 5.1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Третий абзац «Состав требований ... данных.» исключить. Предлагаемая редакция: Обоснование: О чем это? | Принято. Третий абзац исключен |
|  | 5.1 | АО «Северное ПКБ», № 17-05/7032 от 07.09.2026 | Замечание, предложение: Фраза «... допускается подробно излагать содержание изменений в приложении» не говорит ни о чем. Просьба вернуть п. 3.5 из ГОСТ 2.603-68. Предлагаемая редакция: «В приложении к "Бюллетеню” приводят: - перечень основных конструктивных изменений (с иллюстрациями), внесенных в изделие на день выпуска "Бюллетеня", знание которых необходимо для правильной эксплуатации изделия (сущность, причина изменения, номер партии или отдельного изделия, с которого введено изменение, и т.п.); - перечень "Бюллетеней”, выпущенных ранее на это изделие или документ; - измененные и (или) дополнительные листы к изменяемым документам и т. п.». Обоснование: Для четкого понимания требований к бюллетеню | Принято. Содержание п. 5.3 действующей редакции полностью приведено в п. 6.6 (с учетом дополнений, внесенных при разработке ОР) |
|  | 5.1, рисунок 1 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Исключить наименование рисунка. Предлагаемая редакция: Обоснование: Лишняя смешная информация, см. ГОСТ 1.5-2001 (пункт 4.6.5) | Принято. |
|  | 5.1, рисунок 1 | АО «КБП», № 77000/0014-26 от 08.09.2026 | Замечание, предложение: Названия граф в таблице (рисунок 1) и в тексте (после таблицы) некорректно оформлено: «имеется», «должно быть». Предлагаемая редакция: Исправить в таблице названия граф: «Имеется», «Должно быть». Обоснование: Однотипность оформления | Принято. |
|  | 5.2 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Предпоследний абзац изложить в предлагаемой редакции. Предлагаемая редакция: «Каждое изменение оформляют в виде отдельной строки таблицы по 5.1.». Обоснование: Литература! | Принято. С уточнением предлагаемой редакции |
|  | 5.4 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: В третьем перечислении исключить слова «в кавычках». Предлагаемая редакция: Обоснование: Зачем усложнять? В пункте 5.3 изменяемые фрагменты приводят без кавычек | Принято. |
|  | 5.6, 5.9, 5.10, 5.13, 5.14 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Исключить абзац «Вместе с бюллетенем ... изменению». Обоснование: Раздел 5 назван «Правила внесения изменений», а не передача листов (страниц). Не понятно, кто передает, кому передает, зачем столько экземпляров, если об этом есть требования раздела 7? | Принято. |
|  | 5.7 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: 1 Исключить абзац «Вместе с бюллетенем ... изменению». 2 Дополнить абзацем в предлагаемой редакции. Предлагаемая редакция: «Лист с двусторонней печатью, содержащий изменения только одной из его страниц, заменяют полностью. В приложении к бюллетеню указывают номера обеих страниц нового листа.». Обоснование: См. замечания к п. 5.6 | Принято. С уточнением редакции предлагаемого нового абзаца |
|  | 5.10 | ТК 321 «Ракетно-космическая техника», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: Последний абзац следует дополнить контрольными суммами. | Принято частично. Информация о необходимости указания хэш-кодов для файлов приведена в 6.6 (один раз приводим в перечне файлов). Нецелесообразно в узкой графе таблицы писать контрольные суммы. В ЕСКД используется понятие «хэш-код», а не «контрольная сумма» (см. ГОСТ Р 2.512) |
|  | 5.12 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: 1 Исключить абзац «Вместе с бюллетенем ... изменению». 2 Дополнить абзацем в предлагаемой редакции. Предлагаемая редакция: «В листе регистрации изменений нового документа в графе «Номера листов (страниц) замененных» указывают «Все», в графе «Номер документа» - обозначение бюллетеня.». Обоснование: См. замечания к п. 5.6 | Отклонено. Это написано в таблице Б.1 ГОСТ Р 2.503. Ссылка на правила заполнения ЛР по ГОСТ Р 2.503 дана в п. 8.3. Повторять это многократно в таблице изменений нецелесообразно |
|  | 5.17 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Изложить в предлагаемой редакции. Предлагаемая редакция: «Рекомендуется оформлять новые листы и бумажные документы, выпускаемые взамен имеющихся, с наглядными указаниями о расположении измененных фрагментов, относительно заменяемого листа или документа, например, вертикальной чертой на внешнем поле документа, выполненной напротив всего измененного фрагмента.». Обоснование: Данное требование с формулировкой «должно быть» должно обеспечивается возможностями текстового редактора | Принято. |
|  | 6.2 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Второй абзац исключить или указать документ по стандартизации, устанавливающий правила обозначения бюллетеня на изменение конструкции изделия. Предлагаемая редакция: Обоснование: Бюллетень на изменение конструкции изделия стандартизован только в отношении военной техники ГОСТ РВ 52006-2003, ГОСТ РВ 15.701-2003, и гражданской авиационной техники ГОСТ Р 58339-2018! | Принято. Исключено второе предложение абзаца |
|  | 6.4 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Первое перечисление изложить в предлагаемой редакции. Предлагаемая редакция: «- обозначения и наименования документов, подлежащих изменению, и порядковые номера изменений данных документов, установленные бюллетенем;». Обоснование: Настаиваем на том, что порядковый номер изменения, вносимого в документ по одному бюллетеню, должен назначать разработчик бюллетеня! См. пункт 8.3 проекта | Принято. |
|  | 6.5 | ТК 321 «Ракетно-космическая техника», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: Текст пункта требует редакторской правки: приложением являются листы, документы и файлы, а не их перечень. Электронные документы могут быть предоставлены с помощью электронного ресурса, поэтому уточнение об электронном носителе избыточно. При этом в бюллетене для новых электронных файлов не предусмотрена процедура проверки их подлинности и целостности ‒ должны быть указаны контрольные суммы. Предлагаемая редакция: «6.5 В качестве приложений к бюллетеню приводят: - новые и заменяющие листы, документы, файлы, рассылаемые совместно с бюллетенем в соответствии с 7.2 с указанием количества экземпляров и контрольных сумм (для электронных документов); ....». Обоснование: | Принято. С уточнением предлагаемой редакции (новый номер пункта 6.6). В приложениях могут быть и перечень и сами листы. «Перечень листов (документов), рассылаемых совместно с бюллетенем» добавлен по предложению АО «ЦКБ МТ «Рубин» № ОСПИ/ССН-364-26 от 07.07.2026 (№123 в сводке на ОР) |
|  | 7.1 | АО «КБП», № 77000/0014-26 от 08.09.2026 | Замечание, предложение: Не конкретно прописано требование по документу рассылки: «Рассылку выполняют с сопроводительным документом.». По п. Б.1 сопроводительный документ – это письмо? Предлагаемая редакция: Предлагается добавить уточнение про «сопроводительный документ». Обоснование: Уточнение формулировки | Принято. Предложение исключено целиком, так как сами листы и новые документы являются приложением к бюллетеню, поэтому необходимости вводить сопроводительный документ нет. Т.е. рассылка производится так, как принято в организации. ГОСТ каких-то требований к сопроводительному письму не устанавливает |
|  | 7.2 | ТК 321 «Ракетно-космическая техника», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: Дублирует положения 6.5. Следует откорректировать первое и второе перечисления: листы не включают, а вводят. Предлагаемая редакция: «- новые и заменяющие листы, предназначенные для введения в поставленные бумажные документы; - новые и заменяющие файлы, предназначенные для включения в поставленные электронные документы;». Обоснование: | Принято. Пункт исключен полностью, так как по замечаниям скорректирован пункт 6.6 и в нем пропала необходимость |
|  | 8.2 | АО «КБП», № 77000/0014-26 от 08.09.2026 | Замечание, предложение: Формулировка не понятна (какой закон это регламентирует?). «Ответственность в отношении … исполнения предусмотренных бюллетенем работ, определяется законодательством, действующим в отношении лиц, вносящих изменения по бюллетеню в поставленную документацию, и условиями договоров.». Предлагаемая редакция: Необходимо уточнение по замечанию. Обоснование: Формулировка пункта не должна иметь разночтений и неопределенностей | Принято к сведению. Пункт исключен, поскольку вопрос выходит за рамки аспекта стандартизации (для общетехнической продукции). |
|  | 8.3 | ТК 321 «Ракетно-космическая техника», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: Исключить ненужное уточнение "для конструкторской документации" после ГОСТ Р 2.503. Графу "Номер бюллетеня" заменить на "Номер документа" - пункт 4.5 проекта рассматриваемого стандарта говорит, что таким документом может быть не только бюллетень, но и директива ФОИВ. Исключить примечание. Требование введено не обосновано. Сведения о номере последнего изменения документа в экземпляре ЭД, позволяет оперативно определить редакцию документа, которая была поставлена потребителю вместе с изделием. Предлагаемая редакция: Обоснование: По ГОСТ 1.5 требования в примечаниях не излагают | Принято. см. 8.2 |
|  | 8.3 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Настаиваем на замене «Номер бюллетеня» на «Номер документа». Предлагаемая редакция: Обоснование: ГОСТ Р 2.503-2023 установил стандартную, унифицированную форму листа регистрации изменений. Разработчик документа изготавливает поставляемый документ на основе подлинника, в ко-тором графа названа «Номер документа», см. ГОСТ Р 2.503-2023 (Б.2). Извещение об изменении и бюллетень — это ДОКУМЕНТЫ! Зачем придумывать проблему? | Принято. см. 8.2 |
|  | 8.4 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Первое предложение изложить в предлагаемой редакции. Второе предложение перенести в пункт 5.7, см. предложения к пункту 5.7. Предлагаемая редакция: «Если заменяют лист с двусторонней печатью вследствие изменения только одной из его страниц, в листе регистрации изменений указывают номера обеих страниц, например, «35/36».». Обоснование: ГОСТ Р 2.503-2023 установил стандартную, унифицированную форму листа регистрации изменений. Разработчик документа изготавливает поставляемый документ на основе подлинника, в ко-тором графа названа «Номер документа», см. ГОСТ Р 2.503-2023 (Б.2). Извещение об изменении и бюллетень — это ДОКУМЕНТЫ! Зачем придумывать проблему? | Принято. см. 8.3 |
|  | 8.6 | АО «КБП», № 77000/0014-26 от 08.09.2026 | Замечание, предложение: Некорректна формулировка: «Правила ведения такого журнала потребитель (заказчик), в том числе в стандарте организации.». Отсутствует действие в выражении. Предлагаемая редакция: «Правила ведения такого журнала устанавливает потребитель (заказчик), в том числе в стандарте организации.». Обоснование: Уточнение | Принято. см. 8.5 |
|  | Приложение А | ТК 321 «Ракетно-космическая техника», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: Текст бюллетеней следует привести в соответствие общим требованиям оформления по ГОСТ Р 2.105 (введение не нумеруют, пишут по середине; ввести абзацные отступы, отступы для заголовков; ввести колонтитулы; слово "Приложение" не следует выделять полужирным шрифтом и т.д.). Во введение отсутствуют указания о распространении бюллетеня на конкретные экземпляры (партии, серии) изделий. Также отсутствуют пример с указанием заказчика в качестве основания для выпуска бюллетеня. Примеры не соответствуют указаниям по заполнению таблицы, которые приведены в разделе 5. Предлагаемая редакция: Обоснование: ГОСТ 2.603-68 | Принято частично. В ГОСТ 2.603-68 нет примеров выполнения бюллетеней, поэтому ссылка в обосновании не понятна. Положение о возможности выполнения бюллетеня без колонтитулов актуально на практике и добавлено в п. 6.1 |
|  | Приложение А, А.1.1, А.2.1 | АО «Северное ПКБ», № 17-05/7032 от 07.09.2026 | Замечание, предложение: Приведенный пример титульного листа противоречит ГОСТ РВ 15.701-2003 (Приложение Б), и не соответствует ГОСТ Р 2.105. Предлагаемая редакция: Вернуть пример из приложения 1 ГОСТ 2.603-68. Обоснование: Пример из приложения 1 ГОСТ 2.603-68 не противоречит ГОСТ РВ, а ГОСТ РВ лишь дополняет требования ГОСТ 2.603!!! | Принято. |
|  | Приложение А, А.2.2 | ТК 321 «Ракетно-космическая техника», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: После указания в графе "Обозначение документа и место изменения" конкретного места внесения изменений (дефис пункта) нет необходимости в повторе текста, расположенного рядом с местом внесения изменений. Это избыточная информация для указаний 1 и 2. В указаниях об изменении 1 и 2 не приведен тип стартера, который используют взамен СтВ-2. Способы внесения изменений "Замена страниц" и "Введение страниц" физически не возможны для документов, выполненных способом двусторонней печати. Их следует заменить на "Замена листа" и "Введение листа". Запись листов в отметке о приложении не соответствует указаниям о внесении изменений, приведенным в таблице. | Принято. |
|  | Приложение А, А.2.2 | АО «Российские космические системы», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: В большинстве случаев на место зачеркнутой записи следует вносить новую запись, например: «Стартер СтВ-2» заменяется на «Стартер СтВ-3». Предлагаемая редакция: Обоснование: Показать пример внесения таких изменений | Принято. |
|  | Приложение Б | ТК 321 «Ракетно-космическая техника», по эл. почте 07.09.2026 | Замечание, предложение: Исключить все необоснованно введенные указания (Б.1, Б.2, Б.3) из справочного приложения. Оставить только пример заполнения листа регистрации изменений. Форму листа регистрации привести в полное соответствие ГОСТ Р 2.503. Обоснование: Графы ЛР не соответствуют форме ЛР по ГОСТ Р 2.503-2023 (форма 3). Введение новой формы ЛР при наличии стандартной нецелесообразно | Принято. |
|  | Приложение Б, Б.2 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Дополнить. Предлагаемая редакция: «... не следует, кроме случая, указанного в 5.12». Обоснование: Если разработчик готовит новый документ на замену, он должен заполнить лист регистрации изменений | Принято к сведению. Данный пункт исключен по замечаниям других организаций |
|  | Приложение Б, Б.3 | АО «ЦКБ МТ «Рубин», № ОСПИ/ССН-503-26 от 04.09.2026 | Замечание, предложение: Исключить. Предлагаемая редакция: Обоснование: Зачем? Кто об этом просил? Приложение Б и так справочное | Принято. |

| Руководитель разработки, руководитель отдела АО НИЦ «Прикладная логистика» | Е.В. Селезнёва |
| --- | --- |