| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | нАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (Проект, первая редакция) |

КЛАССИФИКАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Основные положения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

202

Предисловие

- РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 482 «Поддержка жизненного цикла продукции»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «___» __________ 20___ г. № ____

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок − в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования − на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 202

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Основные положения

5 Система классификации и кодирования

6 Описание классификационных таблиц……………………………………………………….

7 Классификационные таблицы…………………………………………………………………

Библиография

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛАССИФИКАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ Основные положения Classifier of technological operations in mechanical engineering and instrumentation The main provisions

Дата введения  _________________

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает классификацию технологических операций машиностроения и приборостроения (далее — КТО), основные положения и систему классификации и кодирования технологических операций, а также структуру кода технологической операции.

КТО следует применять при технологической подготовке и управлении производством совместно с другими классификаторами технико-экономической информации для формирования кодов технологических операций.

В первую редакцию проекта стандарта заложен достаточный резерв незанятых кодовых обозначений для включения новой информации

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ З.1109—82 Единая система технологической документации. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 3.1701—79 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Холодная штамповка

Проект, первая редакция

ГОСТ 3.1702—79 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием

ГОСТ 3.1703—79	Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Слесарные, слесарно-сборочные работы

ГОСТ 3.1704—81 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение

ГОСТ 3.1705—81 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Сварка

ГОСТ 3.1706—79 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Ковка и горячая штамповка

ГОСТ 3.1707—84 Единая система технологической документации. Правила записи операций и переходов. Литье

ГОСТ 8.417—2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин

ГОСТ 9.008—2021 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения

ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.072—2017 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Термины и определения

ГОСТ 9.103—78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита металлов и изделий. Термины и определения

ГОСТ 9.105—80 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и основные параметры методов окрашивания

ГОСТ 9.106—2021 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозия металлов. Термины и определения

ГОСТ 9.305—84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Операции технологических процессов получения покрытий

ГОСТ 9.306—85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения

ГОСТ 1758‒81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые конические и гипоидные. Допуски

ГОСТ 3675—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи червячные цилиндрические. Допуски

ГОСТ 11708—82 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба. Термины и определения

ГОСТ 14312—79 Контакты электрические. Термины и определения

ГОСТ 15467—79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16299—2022 Упаковывание. Термины и определения

ГОСТ 16504—81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 16530—83 Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения

ГОСТ 17325—79 Пайка и лужение. Основные термины и определения

ГОСТ 17349—79 Пайка. Классификация способов

ГОСТ 17359—82 Порошковая металлургия. Термины и определения

ГОСТ 17369—85 Единая система классификации и кодирования технико-экономической информации. Термины и определения

ГОСТ 17420—72 Единая система технологической подготовки производства. Операции механической обработки резанием. Термины и определения

ГОСТ 17527—2020 Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 17535—77 Детали приборов высокоточные металлические. Стабилизация размеров термической обработкой. Типовые технологические процессы

ГОСТ 17743—2016 Технология деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Термины и определения

ГОСТ 17819—84 Оснастка технологическая литейного производства. Термины и определения

ГОСТ 18169—86 Процессы технологические литейного производства. Термины и определения

ГОСТ 18338—73 Тара производственная и стеллажи. Термины и определения

ГОСТ 18498—89 Передачи червячные. Термины, определения и обозначения

ГОСТ 18833—73 Головки измерительные рычажно-зубчатые. Технические условия

ГОСТ 18970—84 Обработка металлов давлением. Операции ковки и штамповки. Термины и определения

ГОСТ 19521—74 Сварка металлов. Классификация

ГОСТ 19919—74 Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и определения

ГОСТ 20231—83 Контейнеры грузовые. Термины и определения

ГОСТ 20767—75 Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и определения

ГОСТ 21391—75 Средства пакетирования. Термины и определения

ГОСТ 21964—76 Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики

ГОСТ 23004—78 Механизация и автоматизация технологических процессов в машиностроении и приборостроении. Основные термины, определения и обозначения

ГОСТ 23170—78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 23505—79 Обработка абразивная. Термины и определения

ГОСТ 23887—79 Сборка. Термины и определения

ГОСТ 24054—80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования

ГОСТ 25330—82 Обработка электрохимическая. Термины и определения

ГОСТ 25331—82 Обработка электроэрозионная. Термины и определения

ГОСТ 25375—82 Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначения. Термины и определения

ГОСТ 25751—83 Инструменты режущие. Термины и определения общих понятий

ГОСТ 25761—83 Виды обработки резанием. Термины и определения общих понятий

ГОСТ 25762—83 Обработка резанием. Термины, определения и обозначения общих понятий

ГОСТ 27674—88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения

ГОСТ 30630.0.0—99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования

ГОСТ 35094—2024 Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ Р 2.308—2023 Единая система конструкторской документации. Допуски формы и расположения поверхностей. Правила выполнения

ГОСТ Р 44.002—2025 Система технологической подготовки производства. Термины и определения

ГОСТ Р 53442—2015 Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения

ГОСТ Р 56542—2015 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов

ГОСТ Р 57558–2017 Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения

ГОСТ Р 58904—2020 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Общие термины

ГОСТ Р 70973—2023 Оптика и фотоника. Оптика физическая. Термины, определения и буквенные обозначения основных величин

ГОСТ Р 71804—2024 Цифровая станкоинструментальная промышленность. Системы числового программного управления для станков. Требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины для технологических операций:

- общего назначения по ГОСТ 9.072‒2017, ГОСТ 16299‒78, ГОСТ 17527‒72, ГОСТ 17743‒72, ГОСТ 18296‒72, ГОСТ 18970‒84, ГОСТ 23004‒78, ГОСТ 23505‒79, ГОСТ 27674‒88;

- технического контроля по ГОСТ Р 2.308‒2023, ГОСТ З.1109‒82, ГОСТ 8.417‒81, ГОСТ 1758‒81, ГОСТ 3675‒81, ГОСТ 11708‒82, ГОСТ 16504‒81, ГОСТ 16530‒83, ГОСТ 18498‒89, ГОСТ 19919‒74, ГОСТ Р 53442‒2009, ГОСТ Р 70973‒2023, ГОСТ Р 56542‒2015;

- перемещения по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 14.308‒74, ГОСТ 17527‒72, ГОСТ 18338‒73, ГОСТ 20231‒83, ГОСТ 21391‒75;

- испытаний по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 16504‒81, ГОСТ 21964‒76, ГОСТ 24054‒80, ГОСТ Р 44.002–2025, ГОСТ 30630.0.0–99;

- консервации и упаковывания по ГОСТ З.1109‒82, ГОСТ 9.008‒82, ГОСТ 9.014‒78, ГОСТ 9.072‒77, ГОСТ 9.103‒78, ГОСТ 9.106–2021, ГОСТ 16299‒78, ГОСТ 17527‒72, ГОСТ 18833‒73, ГОСТ 20231‒83, ГОСТ 20767‒75, ГОСТ 21391‒75, ГОСТ 23170‒78, ГОСТ Р 44.002–2025;

- литьё металлов и сплавов по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 3.1707‒84, ГОСТ 15467‒79, ГОСТ 17819‒72, ГОСТ 18169‒72;

- обработка давлением по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 3,1701‒79, ГОСТ 17369‒78, ГОСТ 18970‒84;

- обработка резанием по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 3.1702‒79, ГОСТ 17369‒78, ГОСТ 17420‒72, ГОСТ 25751‒83, ГОСТ 25761‒83, ГОСТ 25762‒83;

- термическая обработка по ГОСТ З.1109‒82, ГОСТ 9.008‒82, ГОСТ 17535‒77;

- формообразование из полимерных материалов, керамики, стекла и резины по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 25375‒82, ГОСТ 17359‒82;

- порошковая металлургия по ГОСТ З.1109‒82, ГОСТ 17359‒82, ГОСТ 18970‒84;

- получение покрытий (металлических и неметаллических неорганических) по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 9.008‒82, ГОСТ 9.072‒77, ГОСТ 17743‒72, ГОСТ 21484‒76, ГОСТ 9.305–84, ГОСТ 9.306–85;

- получение покрытий органических (лакокрасочных) по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 9.032‒74, ГОСТ 9.072‒77, ГОСТ 9.105‒80, ГОСТ 17743‒72, ГОСТ 35094‒2024;

- - электрофизическая, электрохимическая и радиационная обработка по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 9.305‒84, ГОСТ 9.306‒85, ГОСТ 23505‒79, ГОСТ 25330‒82, ГОСТ 25331‒82;

- пайка по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 3.1704‒81, ГОСТ 9.106‒2021, ГОСТ 9.305‒84, ГОСТ 9.306‒85, ГОСТ 17325‒79, ГОСТ 17349‒79;

- электромонтаж по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 14312‒79, ГОСТ 23887‒79;

- сборка по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 3.1703‒79, ГОСТ 21495‒76, ГОСТ 23887‒79;

- сварка по ГОСТ 3.1109‒82, ГОСТ 3.1705‒81, ГОСТ 19521‒74, ГОСТ Р 58904‒2020, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Операции общего назначения

3.1 вакуумирование: Создание с помощью специальных насосов разряженного (высокого, среднего, низкого) состояния газа, заключенного в сосуд.

3.2 герметизация: Обеспечение непроницаемости стенок и соединений, ограничивающих внутренние объемы аппаратов, машин, сооружений или помещений, для жидкостей и газов.

3.3 корректировка: Исправление, поправка, частичное изменение чего-либо.

3.4 ориентация: Постоянное или временное расположение объекта (объектов) или его составных частей (узлов, деталей, молекул, атомов и т. п.) в выбранной системе координат и (или) во времени с воздействием внешних факторов или без него.

3.5 охлаждение: Отвод (поглощение) избыточного тепла из окружающей среды или от установки, машин, аппарата, прибора и т. п.

3.6 регенерация: Возвращение отработанному продукту исходных качеств путем определенных технологических операций.

3.7 пассивная среда: Среда, которая сохраняет поверхностные свойства материала.

3.8 активная среда: Среда, которая изменяет поверхностные свойства материала.

3.9 термостатирование: Поддержание постоянной температуры в замкнутом объеме.

3.10 намагничивание: Процессы, протекающие в ферромагнетике при действии на него внешнего магнитного поля.

3.11 размагничивание: Уменьшение остаточной намагниченности ферромагнитного тела после устранения внешнего намагничивающего поля.

Перемещение

3.12 груз: Объект перемещения и складирования.

3.13 грузовая единица: Часть груза определенной формы, конфигурации и размеров, не изменяющаяся в процессе перемещения и накопления.

3.14 загрузка: Операция перемещения груза с места постоянного или временного хранения в тару (контейнер).

3.15 выгрузка: Операция перемещения груза из тары (контейнера) на место постоянного или временного хранения.

3.16 перекладка: Операция перемещения груза с одного места постоянного или временного хранения на другое.

3.17 кантование: Операция перемещения груза вокруг горизонтальной оси.

3.18 поворотная: Операция перемещения груза вокруг вертикальной оси.

3.19 дештабелирование: Операция перемещения груза из штабеля на место постоянного или временного хранения.

3.20 переливание: Операция перемещения жидкого груза из одной емкости в другую.

3.21 перекачивание: Операция перемещения жидкого груза за счет перепада давления.

3.22 пересыпание: Операция перемещения сыпучего груза из одной тары в другую.

3.23 комплектование: Единовременное объединение разноименных грузов в одну грузовую единицу.

3.24 раскладка: Единовременное перемещение груза в несколько мест постоянного или временного хранения.

3.25 сортирование: Единовременное перемещение разноименного груза в различные места постоянного или временного хранения по ассортиментной взаимосвязанности.

3.26 распакетирование: Расформирование укрупненной грузовой единицы на более мелкие.

3.27 рыхление: Операция размельчения слежавшегося или смерзшегося сыпучего груза перед разгрузкой с транспортного средства.

3.28 разравнивание: Операция равномерного размещения сыпучего груза в транспортном средстве при погрузке.

3.29 раскрепление: Операция по демонтажу крепежных элементов груза, поступившего на транспортном средстве.

3.30 хранение: Пребывание груза на специально отведенном месте.

3.31 укрывание: Защита груза от атмосферных осадков.

3.32 раскрывание: Снятие защитного материала с груза.

3.33 торцевыравнивание: Операция выравнивания торцев пакетов (длинномерного груза).

3.34 раскомплектование: Разъединение грузовой единицы, состоящей из единовременного объединенного разноименного груза.

3.35 стеллажирование: Операция перемещения груза с места постоянного или временного хранения на (в) стеллаж.

3.36 дестеллажирование: Операция перемещения груза со стеллажа на место постоянного или временного хранения (или использования.

Испытания

3.37 испытания на изгиб: Механические испытания, проводимые для определения свойства материала противостоять искривлению оси или срединной поверхности деформируемого изделия.

3.38 испытания на усталость: Механические испытания, проводимые для определения свойства материала противостоять действию повторно-переменных нагрузок.

3.39 испытания на растяжение (на сжатие): Механические испытания, проводимые для определения свойства материала противостоять действию растягивающей (сжимающей) нагрузки.

3.40 испытания на ползучесть: Испытания на растяжение, проводимые при воздействии постоянного усилия для определения изменения деформации материала во времени.

3.41 испытания на ударную вязкость: Механические испытания, проводимые на воздействие динамической нагрузки для определения свойства материала поглощать механическую энергию.

3.42 испытания на пластичность: Испытания на растяжение, проводимые для определения свойства материала противостоять растяжению на воздействие постоянного усилия.

3.43 испытания на адгезию: Механические испытания, проводимые для определения прочности сцепления покрытий с поверхностью изделия.

3.44 испытания на воздействие удара: Механические испытания, проводимые для определения свойства изделия выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах нормы при воздействии удара.

3.45 испытания на воздействие ускорения: Механические испытания, проводимые для определения свойства изделия выполнять свои функции.

3.46 испытания на воздействие колебаний: Механические испытания, проводимые для определения свойства изделия выполнять свои функции сохранять значения параметров в пределах нормы при воздействии колебаний.

3.47 испытания на воздействие давления: Механические испытания, проводимые для определения свойства изделия выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах нормы при воздействии давления.

3.48 испытания электротермические: Испытания, проводимые для определения свойства изделия, выполнять свои функции и сохранять значения параметров в пределах нормы при воздействии электрического напряжения, тока или поля и температуры (знакопеременной температуры).

Консервация и упаковывание

3.49 консервационный материал: Вещество или композиция веществ, защищающие изделие от воздействия внешних воздействующих факторов.

3.50 консервация окунанием: Операция нанесения консервацию иного материала методом погружения в консервирующий состав.

3.51 консервация распылением: Операция нанесения диспергированного консервационного материала или ингибированного порошка на поверхность детали (изделия).

3.52 консервация прокачиванием: Операция нанесения консервирующих составов на внутренние поверхности изделий под давлением.

3.53 консервация заливкой: Операция нанесения консервирующих составов на внутренние поверхности путем естественного заполнения внутренних полостей изделия.

3.54 консервация смазыванием: Операция нанесения консервирующего состава на поверхность изделия кистью, валиком, щеткой и пр.

3.55 консервация обливом: Операция нанесения консервирующих составов на поверхность изделия струей или струями.

3.56 консервация в процессе испытаний: Операция консервации, совмещенная с испытаниями изделия.

3.57 консервация герметизацией: Операция консервации путем создания изолированного герметизированного пространства с защитными свойствами.

3.58 консервация внутренним упаковыванием: Операция консервации с применением консервирующего состава, позволяющего совмещать операции консервации и внутреннего упаковывания.

3.59 консервация статическим осушением с герметизацией: Операция консервации путем осушения воздуха в герметизированных объемах с помощью влагопоглотителей, размещенных внутри этих объемов.

3.60 консервация динамическим осушением с герметизацией: Операция консервации путем осушения воздуха в герметизированных объемах с помощью принудительной подачи в эти объемы сухого воздуха по определенной схеме.

3.61 консервация ингибированным воздухом с герметизацией: Операция консервации путем заполнения ингибированным воздухом герметизированных объемов или полостей изделия.

3.62 консервация инертными газами с герметизацией: Операция консервации путем размещения мешочков (ампул) с ингибитором в герметизированных объемах.

3.63 упаковывание в потребительскую тару: Операция размещения изделий в потребительскую тару (футляр, коробка, пенал и т. п.).

3.64 распаковывание: Операция удаления средств внутренней упаковки.

Литье металлов и сплавов

3.65 футеровка: Защитная внутренняя облицовка литейных агрегатов, печей, топок, химических трубопроводов.

3.66 модифицирование: Введение в расплавленный металл или сплав веществ, способствующих кристаллизации структурных составляющих в округлой, измельченной форме и равномерному их распределению по всему объему расплава.

3.67 рафинирование: Очистка вещества от ненужных или вредных примесей.

Обработка давлением

3.68 волочение: Деформирование материала протягиванием заготовок через отверстие с целью уменьшения их поперечного сечения.

3.69 навивка: Образование спиральной заготовки или детали последовательной гибкой.

3.70 профилирование: Получение профилей с различной формой поперечного сечения.

3.71 вытяжка с утонением: Вытяжка с заданным утонением стенок.

3.72 вытяжка ротационная: Образование или изменение формы вращающейся заготовки.

3.73 импульсная штамповка: Штамповка, при которой используется энергия ударной волны в жидкости (взрывная, электрогидравлическая) или действие мощных быстроменяющихся магнитных полей (электромагнитная).

Термическая обработка

3.74 возврат после старения: Закалка состаренного сплава при нагреве до температуры, превышающей температуру предшествующего старения с кратковременной выдержкой и последующим быстрым охлаждением с целью восстановления (возврат) закаленного состояния.

3.75 закалка от субкритических температур: Закалка с целью получения оптимальных уровня и распределения остаточных напряжений, благоприятных для эксплуатационных свойств изделий, в качестве предварительной обработки — для уменьшения автодеформирования изделий после последующей закалки по обычному режиму.

3.76 закалка с самоотпуском: Такой режим закалки, при котором охлаждение детали прерывается с тем, чтобы остаточная теплота, сохранившаяся в детали, произвела отпуск, т. е. исключается отпуск в печи.

3.77 нормализационный отжиг: Вид термической обработки стали, заключающийся в нагреве ее выше верхней критической точки, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении на спокойном воздухе.

3.78 диффузионное насыщение металлами, неметаллами: Обогащение преимущественно поверхностного слоя металлами или неметаллами с помощью диффузии.

3.79 простое (одноэлементное, одностадийное) насыщение металлами, неметаллами: Диффузионное насыщение однородными атомами металла или неметалла.

3.80 комплексное (двухкомпонентное, двухстадийное) насыщение металлами, неметаллами: Диффузионное насыщение преимущественно поверхностного слоя атомами двух разных металлов (алюмосилицироваиие, хромоалитирование и др.) или неметаллов (нитроцементация, судьфонитрирование и др.) иди насыщение атомами одного металла (неметалла) в две стадии.

3.81 комплексное сложное насыщение металлами, неметаллами: Диффузионное насыщение атомами трех и более разных металлов или неметаллов.

3.82 диффузионное совместное насыщение металла и неметалла: Обогащение с помощью диффузии атомами металла и неметалла, например: карбохромирование, карботитанирование и др.

3.83 диффузионное удаление примесей: Удаление с поверхностного слоя с помощью диффузии однородных атомов неметалла, например: обезуглероживание, обезводороживание и др.

3.84 осаждение пленки: Получение защитной пленки на подложках полупроводникового материала, кроме кремния.

3.85 ионная имплантация: Операция получения легированных микроэлектронных слоев с помощью электронных и ионных лучей.

3.86 наращивание эпитаксиального слоя: Получение на сильно легированной полупроводниковой подложке пленки с небольшим содержанием легирующей примеси, сохраняющей морфологию этой подложки.

3.87 сплавление: Взаимное растворение компонентов металла и полупроводникового материала до состояния растекания расплава с дальнейшей кристаллизацией полупроводникового материала при охлаждении расплава.

3.88 наращивание поликремния: Получение на полупроводниковой подложке с монокристаллической структурой кремниевой пленки с поликристаллической структурой.

Обработка резанием

3.89 комплексная на обрабатывающих центрах с ЧПУ: Обработка на обрабатывающих центрах (ОЦ) с числовым программным управлением (ЧПУ).

Формообразование из полимерных материалов, керамики, стекла и резины

3.90 смешивание: Приготовление смесей из различных материалов, способствующих интенсификации формования.

3.91 окрашивание: Равномерное распределение красящего пигмента в полимерном материале.

3.92 дробление: Переработка отходов и брака в крошку, пригодную для дальнейшего использования в производстве.

3.93 гранулирование: Изготовление гранул из вторичного сырья определенного размера и формы методом экструзии.

3.94 таблетирование: Изготовление таблеток заданного веса, размера и плотности.

3.95 жгутирование: Изготовление заготовок из стекловолокнонанолненных полимерных материалов с заданными характеристиками.

3.96 шприцевание: Непрерывное формование смесей продавливанием их через формующий инструмент, обеспечивающий получение различных полуфабрикатов заданного профиля.

3.97 набор пакета: Наложение друг на друга листовых заготовок, предварительно пропитанных связующим или с последующей пропиткой, до заданных толщин и веса.

3.98 прессование: Обработка давлением разных материалов с целью изменения их формы, механических и др. свойств.

3.99 прессование прямое: Формообразование в нагреваемой пресс-форме, где оформляющая полость служит загрузочной камерой материала в горячей форме под давлением.

3.100 прессование с декорированмем: Перепос на поверхность детали переводных изображений.

3.101 прессование литьевое: Формообразование путем заполнения замкнутой и нагреваемой полости формы дозой расплавленного материала через литник с последующим отвердением материала под давлением.

3.102 формование герметичной эластичной оболочкой: Формообразование изделий при разрежении или избыточном давлении, создаваемом в специальной оболочке, уложенной и герметично закрепленной на пакете заготовок, с последующей пропиткой или предварительно пропитанных.

3.103 формообразование при помощи пуансона и матрицы: Формообразование изделий из термопластичного или слоистого материала, нагретого до состояния размягчения, с применением пуансона и матрицы.

3.104 формование на оправке: Формообразование изделий прижатием к болванке разогретой заготовки окантовочной рамкой.

3.105 формование контактное: Формообразование изделий укладкой листовых заготовок, пропитанных связующим холодного твердении, на форму с прикаткой или выглаживанием их по ее обводам.

3.106 формование протяжным кольцом: Формование изделий из листовых материалов протяжным кольцом без применения матрицы.

3.107 формование термовакуумное: Формообразование изделий, под действием атмосферного давления за счет создания вакуума между формой и материалом.

3.108 формование термопневматическое: Формообразование изделий из листовых термопластов, при котором листовая заготовка, нагретая до высокоэластичного состояния и уложенная в форму, оформляется в готовое изделие сжатым воздухом.

3.109 формование эксрузионно-раздувное: Получение трубчатой заготовки путем раздува ее сжатым воздухом в раздувной форме.

3.110 термоштампование: Формообразование изделий из нагретых листовых термопластов в формах-штампах при двухстороннем контакте материала с формой.

3.111 дублирование: Наложение листов, пленок и других рулонных материалов-полуфабрикатов друг на друга с последующей прикаткой для получения изделий большей толщины, армированных или фольгированных, а также изделий, состоящих из нескольких слоев разнородных материалов.

3.112 ламинирование: Наложение расплава полимера на подложку с последующей прикаткой и охлаждением для получения армированных многослойных изделий, состоящих из нескольких слоев разнородных материалов.

3.113 каландрирование: Механическая и термическая обработка резиновой или пластической смесей с целью их пластикации, листования, профилирования или получения листов определенной толщины.

3.114 тиснение: Получение оттиска путем давления нагретого штампа через копировальную пленку на деталь.

3.115 литье под давлением термопластов: Формообразование путем заполнения замкнутой и охлаждаемой полости формы дозой материала, нагретого до вязкотекучего состояния с последующим отвердением отливки под давлением.

3.116 литье под давлением термопластов с физическим или химическим вспениванием: Формообразование путем частичного заполнения замкнутой и охлаждаемой полости формы дозой материала, нагретого до вязкотекучего состояния, с последующим отвердением отливки под внутренним давлением газа, распределенного в материале.

3.117 литье многокомпонентное: Формообразование путем последовательного заполнения замкнутой и охлаждаемой полости формы дозами компонентов материала, нагретых до вязкотекучего состояния, с последующим отвердением отливки под давлением.

3.118 вспенивание: Формообразование изделий из газонаполненных полимерных материалов (беспрессовое) или из заготовок, предварительно отпрессованных (прессовое).

3.119 экструзия: Получение изделий из пластмасс и резиновых смесей в экструдере (машина для пластикации материалов и придания им формы путем продавливания через экструзионную головку).

3.120 экструзия заготовок: Формообразование заготовок непрерывным или периодическим выдавливанием пластического материала через канал формующего инструмента головку.

3.121 экструзия непрерывным калиброванием: Формообразование профильно-погонажных изделий из экструдированных заготовок с непрерывным фиксированием размеров и последующей их стабилизацией охлаждением.

3.122 экструзия с непрерывным раздувом: Формообразование рукавных пленок из экструдированных круглых заготовок с непрерывным раздувом для получения стенки заданной толщины.

3.123 соэкструзия: Формование многослойных изделий непрерывным или периодическим выдавливанием одновременно нескольких пластических материалов через экструзионные головки.

3.124 интрузия: Формообразование толстостенных изделий из термопластов заполнением формы расплавом с последующим созданием давления.

3.125 пластикация каучука: Уменьшение высокоэластичной (обратимой) и увеличение пластической (необратимой) деформации, главным образом, натурального каучука для облегчения приготовления резиновой смеси, каландрирования и др.

3.126 пластикация пластмасс: Превращение пластмасс в расплав с целью облегчения их переработки в изделие.

3.127 растяжение: Получение изделия сотовой конструкции с ячейками заданной формы растяжением заготовки пакета, полученного из нескольких слоев листового материала, соединенных клееными полосами.

3.128 вулканизация: Превращение пластичного («сырого») каучука, обычно в смеси с веществами, обеспечивающими необходимые эксплуатационные свойства, в резину.

3.129 гуммирование: Нанесение резинового или эбонитового покрытия на металлические изделия с целью защиты их от коррозии или других вредных воздействий.

3.130 желатинирование: Превращение легкоподвижной или вязкотекучей жидкости в твердообразное (т, е. лишенное текучести) тело, обладающее эластичностью, пластичностью или хрупкостью.

3.131 девулканизация: Обработка, соответственно применяемому методу регенерации, резиновой крошки (из отходов), в результате которой она превращается в пластичный материал — девулканизат, являющийся сырьем для полной или частичной замены каучука.

3.132 уплотнение порошковой формовки: Уменьшение объема спекаемого тела под воздействием давления или давления и температуры, сопровождающееся повышением плотности.

3.133 спекаемое тело: Свободно насыпаемый металлический порошок или порошковая формовка.

Получение покрытий (металлических и неметаллических неорганических)

3.134 эматалирование: Получение непрозрачных эмалевидиых пленок на алюминии или его сплавах в результате их анодирования и хромовоборокислых растворах, содержащих соли титана, тория и др.

3.135 флюсование: Погружение изделий в расплавленный флюс для растворения окисной пленки на поверхности основного металла с целью очищения его поверхности перед нанесением металлического покрытия.

Получение покрытий органических (лакокрасочных)

3.136 органическое покрытие: Покрытие, состоящее из органических соединений.

3.137 полимерное покрытие: Покрытие, состоящее из полимерного материала.

3.138 преобразование ржавчины: Превращение слоя ржавчины толщиной до 100 мкм специальными составами в нерастворимые в воде и неактивные в коррозионном отношении соединения, имеющие необходимую адгезию с поверхностью металла (адгезия—молекулярная связь между поверхностями двух соприкасающихся разнородных тел).

3.139 подгрунтовывание: Нанесение грунтовки на отдельные участки поверхности для устранения дефектов грунтовочного покрытия.

3.140 окрашивание центробежным распылением: Окрашивание распылением под действием центробежных сил.

3.141 окрашивание ультразвуковым распылением: Окрашивание распылением под действием ультразвуком.

3.142 окрашивание в барабанах, центрифугах: Окрашивание малогабаритных изделий во вращающихся барабанах пли центрифугах с лакокрасочным материалом.

3.143 окрашивание валками: Окрашивание плоских изделий вращающимися валками.

3.144 окрашивание автоосаждением: Окрашивание лакокрасочным материалом на основе водорастворимых пленкообразующих из водной среды под действием протекающих химических реакций на границе «поверхность-среда».

3.145 подкрашивание: Окрашивание отдельных участков поверхности изделия для устранения дефектов лакокрасочного покрытия.

3.146 напыление: Нанесение мелкодисперсных материалов на поверхность детали или полуфабриката.

3.147 напыление в псевдоожиженном слое: Напыление путем погружения нагретых изделий в емкость с порошковым материалом, находящимся в аэродисперсном состоянии.

3.148 напыление электростатическое: Напыление порошковых метриалов, находящихся в аэродисперсном состоянии, путем электризации частиц порошка для их направленного движения по силовым линиям электрического поля высокого напряжения.

3.149 напыление струйное: Напыление порошковых полимерных материалов на предварительно нагретые изделия из специального распылителя пневматического типа.

3.150 напыление газопламенное: Напыление пневматическим распылением с пропусканием порошка, находящимся в аэродисперсном состоянии, через пламя газовой горелки.

3.151 напыление плазменное: Напыление пневматическим распылением порошка, находящимся в аэродисперсном состоянии, путем нагрева его с помощью ионизированного газа-плазмы.

3.152 напыление ваккумное: Напыление путем испарения материала при нагреве в вакууме.

3.153 насыпание: Нанесение порошка на предварительно нагретую поверхность изделия с помощью специальных приспособлений.

3.154 нанесение рисунка декалькоманией: Перенос на поверхность изделия переводных изображений, изготовляемых полиграфическим или другими способами.

Фотохимико-физическая обработка

3.155 мультиплицирование: Размножение изображения модуля методом контактной или проекционной печати в пределах рабочей зоны фотошаблона с определенным шагом размещения по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

3.156 фотолитография: Формирование на поверхности подложки элементов микросхем с помощью чувствительных к излучениям покрытий, способных воспроизводить заданное взаимное расположение и конфигурацию этих элементов.

3.157 экспонирование: Облучение актиничным излучением (излучение, которое оказывает фотографическое действие на светочувствительный материал) светочувствительного слоя через фотошаблон или с помощью управляемого луча.

3.158 проявление: Обработка экспонированной пленки фоторезиста с целью удаления необлученных участков для создания рельефного изображения.

3.159 сенсибилизация: Расширение спектральной области чувствительности фотоматериалов.

3.160 фоторезист: Светочувствительный материал, изменяющий свои физико-химические свойства (прежде всего — растворимость) под воздействием актиничного излучения.

Сборка

3.161 стопорение: Закрепление разъемных соединений от самопроизвольного разъединения.

3.162 застегивание: Соединение составных частей изделия с помощью замков.

3.163 сборочно-подготовительная: Операция, включающая в себя переходы подготовки к сборочным операциям.

3.164 сборочно-монтажная: Операция, включающая в себя переходы сборки и монтажа.

3.165 слесарно-сборочная: Операция, включающая в себя переходы слесарных и сборочных операций.

Электромонтаж

3.166 регулировка, настройка, юстировка: Доведение параметров аппаратуры, приборов и (или) их узлов до величин, соответствующих требованиям технических условий или другой нормативно-технической документации.

3.167 бахромирование: Рассечение краев материала изоляции на определенную глубину с определенным шагом насечки.

3.168 разделка провода, кабеля, жилы: Придание проводу, кабелю, жиле конструктивного исполнения, установленного требованиями электромонтажа.

3.169 раскладка провода, кабеля: Размещение провода, кабеля на электромонтажном поле по трассе с приданием ему конструкции, установленной требованиями электромонтажа.

3.170 бандажирование: Закрепление изоляции на проводе, кабеле, а также проводов в жгуте для повышения их прочности и обеспечения надежности электромонтажа.

3.171 накручивание: Соединение составных частей изделия при помощи наматывания с усилием одного материала на другой для создания надежного электрического контакта.

3.172 экранирование: Снижение влияния внешних электромагнитных полей, мешающих нормальной работе радиотехнических устройств.

Сварка

3.173 дуговая сварка пучком покрытых электродов: Дуговая сварка, осуществляемая вручную одновременно несколькими покрытыми электродами с общим подводом сварочного тока.

3.174 сварка газовым теплоносителем: Сварка, при которой нагрев кромок осуществляется подогретыми газами либо непосредственно продуктами сгорания горючего газа.

3.175 сварка экструдированной присадкой: Сварка, при которой размягчение свариваемых кромок происходит за счет тепла, подаваемого в место сварки разогретой до вязко-текучего состояния присадки.

3.176 термоконтактная сварка: Сварка, при которой нагрев свариваемых кромок происходит за счет непосредственного контакта с нагретым инструментом.

3.177 наплавка с использованием жидкого присадочного металла: Наплавка, при которой расплавленный присадочный металл наносят на нагретую и офлюсованную поверхность детали.

3.178 термическая резка кислородно-флюсовая: Термическая резка металла, при которой в разрез вместе с кислородом вдувается порошкообразный флюс.

3.179 термическая резка дуговая: Термическая резка металла, осуществляемая теплом электрического дугового разряда.

3.180 термическая резка воздушно-дуговая: Термическая резка металла, осуществляемая совместным действием тепла электрического дугового разряда и потока сжатого воздуха.

3.181 термическая резка плазменно-дуговая: Термическая резка металла, осуществляемая теплом плазменной дуги.

3.182 термическая резка кислородно-лазерная: Термическая резка металла, осуществляемая лучем лазера в атмосфере кислорода.

- 4 Основные положения

- Классификация технологических операций создает предпосылки для стандартизации операций и автоматического проектирования технологических процессов на основе единства обозначений технологических операций при изготовлении изделий машиностроения и приборостроения.

- Классификатором пользуются при решении следующих основных задач технологической подготовки производства (ТПП):

- - переходе на машиночитаемую технологическую документацию;

- - упорядочении текстовой части технологических документов;

- - объединении однородных операций для организации специализированных производственных подразделений;

- - укрупненном расчете трудовых и материальных нормативов;

- - анализе трудоемкости технологических операций для ликвидации «узких» мест в производстве;

- - оперативно-календарном и технико-экономическом планировании производства;

- - обеспечении возможности механизации учета и поиска разработанных операций;

- - создании условий для автоматизированной разработки технологических процессов.

- 5 Система классификации и кодирования

Классификация технологических операций построена по методу иерархической 2 — ступенчатой классификации. В структуре кода технологической операции каждая ступень классификации обозначена двумя цифровыми десятичными знаками. На каждой ступени классификации кодирование осуществляется цифрами от 01 до 99, причем на второй ступени группировки 10, 20, 30 и т. д. используют для кодирования обобщенных наименований операций.

В классификаторе установлена следующая структура кода технологической операции:

На первой ступени классификации основанием деления служит признак «вид технологического процесса по методу выполнения», характеризуемый определенным составом технологических операций.

В таблице 1 приведены виды технологических процессов по методу выполнения и их коды.

Если процесс состоит менее чем из ста операций и имеется достаточный резерв кодов, то для кодирования отведена одна группировка. Например: «Порошковая металлургия» — код 65, «Фотохимико-физическая обработка» — код 55. Если технологический процесс насчитывает более ста технологических операций, то для его кодирования выделяется несколько классификационных группировок. Например: «Термообработка» — коды 50 и 51, «Испытания» — коды 06 и 07. На второй ступени классификации основанием деления является признак «наименование операции». При необходимости отрасли промышленности могут проводить дальнейшую детализацию признаков классификации технологических операций и их кодов, которые следует записывать после кода операции по «Классификатору технологических операций машиностроения и приборостроения».

- 6 Описание классификационных таблиц

- 6.1 Операции общего назначения — код 01

При рассмотрении видов технологических процессов выявлено, что имеются технологические операции, общие для нескольких видов технологических процессов. Классификация таких операций проводится таким образом, чтобы наименование операции и ее код были одинаковыми для всех видов технологических процессов. Поэтому для таких операций на первой ступени классификации выделена группировка 01.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 2.

- 6.2 Технический контроль — коды 02, 03

В основу классификации всех технологических операций технического контроля заложены четыре аспекта деления: по типу контролируемых величин, по видам, подвидам и разновидностям контролируемых параметров. Причем первые два аспекта классификации распространяются на все технологические операции технического контроля, а два последних — только на основные операции контроля геометрических параметров.

В классификаторе приведены операции контроля без привязки к конкретному виду изделия или технологического процесса. Операции технического контроля записывают в следующем порядке; наименование вида технологического процесса и наименование типа или вида (контроль длины), или подвида (контроль формы поверхности), или разновидность контролируемого параметра (контроль диаметра).

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблицах 3 и 4.

- 6.3 Перемещение — код 04

В основу классификации технологических операций перемещения положены действия, производимые с грузом (грузовой единицей).

Операции перемещения используются при описании технологических и производственных процессов, связанных с приемом, складированием и выдачей грузов общезаводскими, прицеховыми и внутрицеховыми складами, перемещением грузов между цехами, складами ц цеховым оборудованием

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 5.

- 6.4 Испытания — коды 06, 07

В основу классификации испытаний заложены три признака классификации: по классу внешних воздействующих факторов (ВВФ), по группе ВВФ и по виду ВВФ в соответствии с ГОСТ 21964—76.

Операции испытаний даны без привязки к конкретному виду технологического процесса.

Наименование операций испытаний записывают следующим образом:

- наименование класса ВВФ, например: «Испытания механические», «Испытания климатические» и др.;

- наименование группы ВВФ, например: «на воздействие удара», «на воздействие атмосферных осадков» и др.;

- наименование вида ВВФ, например: «ударная волна», «конденсированные» и др.

Например, наименование операции испытания: «Испытания климатические на воздействие атмосферных осадков конденсированных».

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблицах 6 и 7.

- 6.5 Консервация и упаковывание — код 08

В основу классификации операций этого раздела заложен способ консервации (консервация окунанием, обливом и др.) или упаковывания (упаковывание в контейнер, обрешетку и др.).

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 8.

- 6.6 Литье металлов и сплавов — код 10

В основу классификации технологических операций литья металлов и сплавов положены широко распространенные способы литья: литье под давлением, центробежное литье, литье по выплавляемым моделям и др.

Каждый из этих способов состоит из определенного состава операций, определяющих изготовление отливок, выполняемых в определенной последовательности: изготовление моделей, литейных форм и стержней; приготовление жидкого металла; заливка форм и охлаждение отливок; выбивка отливок,

Технологические операции литья перечислены в таблице в соответствии с технологической последовательностью без привязки к способу литья.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 9.

- 6.7 Обработка давлением — код 21

В настоящее время, в соответствии с государственными стандартами, наиболее распространены следующие основные способы обработки давлением: листовая, объемная штамповка и ковка.

В основе классификации технологических операций обработки давлением лежит различие между пластическим деформированием и разделением материала. Поэтому в классификаторе приведены группировки технологических операций двух основных видов: разделительные и формозаменяющие.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 10.

- 6.7 Обработка резанием — коды 41,42

Технологические операции обработки резанием классифицируют по признаку рабочего места, т. е. по наименованию применяемого оборудования — станка.

В разделе приведены конкретные наименования технологических операций, а также даны обобщенные наименования соответствующих групп операций, например: токарная, шлифовальная, зубообрабатывающая и др.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблицах 11 и 12.

- 6.8 Термическая обработка — коды 50, 51

В разделе приведены технологические операции термической обработки, химико-термической обработки, термомеханической обработки, а также операции некоторых технологических процессов по изготовлению изделий электронной техники.

Классификация операций термической обработки проводится по способу воздействия (термического, химико-термического или термомеханического) на деталь (заготовку) для получения необходимой структуры и изменения химического состава металла или сплава.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблицах 13 и 14.

- 6.9 Фотохимико-физическая обработка — код 55

Фотохимико-физическая обработка — процесс формирования на поверхности пластины элементов микросхем при помощи чувствительных к излучениям покрытий, способных воспроизводить заданное взаимное расположение и конфигурацию этих элементов.

Технологические операции классифицируют в той технологической последовательности, в которой происходит получение схем, фотошаблонов

Часть операций этого раздела (нанесение фоторезиста, удаление фоторезиста, монтаж оригинала), как неспецифичные для этого процесса, вынесены в другие разделы («Операции общего назначения», «Термическая обработка», «Сборка» и др.).

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 15.

- 6.10 Формообразование из полимерных материалов, керамики, стекла и резины — код 60

Операции формообразования изделий и полуфабрикатов из полимерных материалов, керамики, стекла и резины разделяют на подготовительные, основные (собственно формообразование), доделочные и заключительные.

Технологические операции классифицируют в соответствии с указанной технологической последовательностью, причем часть подготовительных, доделочных и заключительных операций вынесены в другие разделы классификатора.

Собственно формообразующие операции определяются способами изготовления полуфабрикатов из полимерного сырья (гранулирование, таблетирование, экструзия и др.) и способами изготовления изделий из полуфабрикатов (выдавливание, литье под давлением, формование и др.).

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 16.

- 6.11 Порошковая металлургия — код 65

Все технологические операции по приготовлению порошков вынесены в раздел «Операции общего назначения».

В основу классификации технологических операций формования и уплотнения положены те же принципы, что и в обработке давлением. В зависимости от способов обработки применяются соответствующие операции: штамповка вальцовкой, протяжка, ковка и выдавливание — как наиболее распространенные.

В основу классификации технологических операций спекания положен фактор давления защитной среды.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 17.

- 6.12 Получение покрытий (металлических и неметаллических неорганических) — код 71

Технологический процесс получения покрытия состоит из подготовки поверхности (включены в раздел «Операции общего назначения»), собственно получения покрытия и дополнительной обработки полученного покрытия.

Наиболее распространены металлизационный, химический, горячий и контактный способы получения покрытия.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 18.

- 6.13 Получение покрытий органических (лакокрасочных) — коды 73, 74

Классификация технологических операций этого раздела произведена по способам получения органических (лакокрасочных) покрытий.

Часть операций получения покрытий относится к другим видам технологических процессов, но может иметь непосредственное отношение к получению органических покрытий (очистка, обезжиривание, травление, сушка, фосфатирование, анодирование и др.). Эти операции включены в раздел «Операции общего назначения», «Термическая обработка» и др.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблицах 19 и 20.

- 6.14 Электрофизическая, электрохимическая и радиационная обработка — код 75

Этот вид обработки включает в себя способы обработки, основанные на различных физико-химических процессах энергетического воздействия на твердое тело, позволяющих осуществить удаление части материала и получить изделие необходимой геометрической формы с соответствующими размерами или изменить свойства, структуру изделия.

Таким образом, электрофизическая и электрохимическая обработка выполняет те же задачи, что и обработка резанием, но основана на других физических принципах.

Технологические операции этого вида обработки классифицируют по типу станка или виду энергетического воздействия.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 21.

- 6.15 Пайка — коды 80, 81

Классификация технологических операций пайки произведена в соответствии с требованиями ГОСТ 17349—79.

Технологические операции пайки классифицированы по способам: пайка готовым припоем, контактно-реактивная пайка, реактивно-флюсовая пайка, электролитная пайка, пайкосварка, сваркопайка, комбинированная пайка, лужение.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблицах 22 и 23.

- 6.16 Электромонтаж — код 85

В разделе перечислены электромонтажные операции обрезки, укладки, разделки, формовки проводов и намотки кабелей, проводов.

Перечень наименований операций й их коды приведены в таблице 24.

- 6.17 Сборка — код 88

В соответствии с ГОСТ 3.1109—82 сборка — образование соединений составных частей изделия.

Ряд операций, сопровождающих сборочный процесс (зачистка, сверление, пайка, сварка, электромонтаж и др.) относится к видам технологических процессов, отраженных в других разделах классификатора.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 25.

- 6.18 Сварка — коды 90, 91

Технологический процесс сварки состоит из собственно сварочных операций и смежных операций, имеющих непосредственное отношение к производству сварных изделий, но распределенных по другим видам технологических процессов.

Операции сварки представляют собой реализацию в производстве процесса сварки. Классификация собственно сварочных операций основана на классификации их в соответствии с принятой в ГОСТ 19521—74.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблицах 26 и 27.

6.19 Программирование станков с ЧПУ ‒ код 92

Технологический процесс выполнения обработки деталей на станках с ЧПУ состоит из собственно программных операций обработки на станках с ЧПУ и смежных операций, имеющих непосредственное отношение к производству продукции на станках с ЧПУ.

Операции программирования представляют собой реализацию функции управления системами ЧПУ, которые соответствуют требованиям к управлению контролируемыми станками. Функции управления системой ЧПУ основана на требованиях представленных в ГОСТ Р 71804.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 28.

6.20 Аддитивные технологии – код 94

Технологический процесс  изготовления деталей, который основан на создании физического объекта по электронной модели путем добавления материала, как правило, слой за слоем, в отличие от вычитающего (субтрактивного) производства (механической обработки) и традиционного формообразующего производства (литья, штамповки).

Операции аддитивной технологии представляют собой семь основных категорий по типу применяемого в них процесса по п. 2.2 ГОСТ Р 57558–2017.

Перечень наименований операций и их коды приведены в таблице 29.

- 7 Классификационные таблицы

Таблица 1 ‒ Виды технологических процессов по методу выполнения и их коды

| Код | Вид технологического процесса по методу выполнения |
| --- | --- |
| 01 | Операции общего назначения |
| 02, 03 | Технический контроль |

Окончание таблицы 1

| Код | Вид технологического процесса по методу выполнения |
| --- | --- |
| 04 | Перемещение |
| 06, 07 | Испытания |
| 08 | Консервация и упаковывание |
| 10 | Литье металлов и сплавов |
| 21 | Обработка давлением |
| 41, 42 | Обработка резанием |
| 50, 51 | Термообработка |
| 55 | Фотохимико-физическая обработка |
| 60 | Формообразование из полимерных материалов, керамики, стекла и резины |
| 65 | Порошковая металлургия |
| 71 | Получение покрытий (металлических и неметаллических неорганических) |
| 73, 74 | Получение покрытий органических (лакокрасочных) |
| 75 | Электрофизическая, электрохимическая и радиационная обработка |
| 80, 81 | Пайка |
| 85 | Электромонтаж |
| 88 | Сборка |
| 90, 91 92 94 | Сварка Программирование станков с ЧПУ Аддитивные технологии |

Таблица 2 ‒ Операции общего назначения — код 01

| Код | Наименование операции |
| --- | --- |
| 0101 | Разметка |
| 0102 | Нарезка |
| 0103 | Нагревание |
| 0104 | Раскрой |
| 0105 | Охлаждение |
| 0106 | Выдержка |
| 0107 | Обдувка |
| 0108 | Слесарная |
| 0109 | Зачистка |
| 0111 | Декапирование |
| 0113 | Вакуумирование |

Продолжение таблицы 2

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0114 | Смазывание |  |  |
| 0115 | Пломбирование |  |  |
| 0116 | Распломбирование |  |  |
| 0117 | Герметизация |  |  |
| 0118 | Регенерация |  |  |
| 0119 | Ориентация |  |  |  |
| 0120 | Галтовка |  |  |  |
| 0121 | Сбор технологических отходов |  |  |  |
| 0122 | Сдача технологических отходов |  |  |  |
| 0123 | Корректировка составов |  |  |  |
| 0124 | Дефектация |  |  |  |
| 0125 | Промывка |  |  |  |
| 0126 | Промывка | водой |  |  |
| 0127 |  | растворителями |  |  |
| 0128 | Термостатирование |  |  |  |
| 0129 | Фильтрование |  |  |  |
| 0130 | Очистка |  |  |  |
| 0131 | Очистка | пескоструйная |  |  |
| 0132 |  | гидроструйная |  |  |
| 0133 |  | струйно-абразивная |  |  |
| 0134 |  | дробеметная |  |  |
| 0135 |  | ультразвуковая |  |  |
| 0136 |  | дробеструйная |  |  |
| 0137 |  | газопламенная |  |  |
| 0138 |  | электрохимическая |  |  |
| 0139 |  | виброабразивная |  |  |
| 0143 |  | химическая |  |  |
| 0144 |  | ионная, плазменая, лазерная |  |  |
| 0145 | Изолирование, защита |  |  |  |
| 0146 | Изолирование, защита | составами | органическими |  |
| 0147 |  |  | неорганическими |  |
| 0148 |  | лентами, трубками и др. |  |  |

Продолжение таблицы 2

| Код | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- |
| 0150 | Травление |  |
| 0151 | Травление | химическое |
| 0152 |  | электрохимическое |
| 0153 |  | ультразвуковое |
| 0154 |  | ионное |
| 0155 |  | плазмохимическое |
| 0156 | Дозирование |  |
| 0157 | Дозирование | по счету |
| 0158 |  | по объему |
| 0159 |  | по массе |
| 0160 | Пропитка |  |
| 0161 | Пропитка | под давлением |
| 0162 |  | в вакууме |
| 0163 |  | при атмосферном давлении |
| 0164 | Заливка, засыпка |  |
| 0165 | Протирка |  |
| 0166 | Разгерметизация |  |
| 0167 | Развакуумирование |  |
| 0168 | Подготовка (оснастки, оборудования, арматуры, кабеля и т. д.) |  |
| 0169 | Приготовление (смесей, флюсов, композиций и др.) |  |
| 0170 | Сушка |  |
| 0171 | Сушка | атмосферная |
| 0172 |  | конвективная |
| 0173 |  | терморадиационная |
| 0174 |  | вакуумная |
| 0175 |  | в электромагнитном поле |
| 0176 |  | фотохимическая |
| 0177 |  | световыми лучами |
| 0178 |  | ультразвуковым, электронным облучением |
| 0179 |  | в активной, пассивной среде |
| 0180 | Маркирование |  |
| 0181 | Маркирование | ударом |
| 0182 |  | гравированием |
| 0183 |  | травлением |
| 0184 |  | лазерное |

Окончание таблицы 2

| Код | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- |
| 0185 | Маркирование | литье под давлением |
| 0186 |  | лентой, краской, трубкой, биркой, этикеткой и др. |
| 0187 |  | вжиганием |
| 0188 |  | электрохимическое |
| 0189 |  | электроэрозионное |
| 0190 | Обезжиривание, обессмоливание |  |
| 0191 | Обезжиривание | химическое |
| 0192 |  | электрохимическое |
| 0193 |  | ультразвуковое |
| 0194 |  | плазмохимическое |
| 0195 | Удаление | покрытий |
| 0196 |  | изоляции |
| 0197 | Намагничивание |  |
| 0198 | Размагничивание |  |
| 0199 | Надеть/снять приспособление |  |

Таблица 3 ‒ Операции технического контроля — код 02

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0200 | Контроль |  |  |
| 0210 | Контроль величин пространства и времени |  |  |
| 0211 | Контроль величин пространства и времени | Контроль | времени |
| 0212 |  |  | площади |
| 0213 |  |  | объема |
| 0214 |  |  | скорости |
| 0215 |  |  | ускорения |
| 0216 |  |  | плоского угла |
| 0217 |  |  | телесного угла |
| 0218 |  |  | длины |
| 0220 |  | Контроль линейных размеров |  |
| 0221 |  | Контроль | между плоскими поверхностями |
| 0222 |  |  | между криволинейными поверхностями |
| 0223 |  |  | между осями поверхностей |

Продолжение таблицы 3

| Код | Наименование операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0224 |  |  | между координатами |  |
| 0225 |  | Контроль размеров криволинейных поверхностей |  |  |
| 0226 |  | Контроль | кривизны |  |
| 0227 |  |  | диаметра |  |
| 0228 |  |  | радиуса |  |
| 0230 | Контроль величин пространства и времени | Контроль расположения поверхности |  |  |
| 0231 |  | Контроль | параллельности |  |
| 0232 |  |  | перпендикулярности |  |
| 0233 |  | Контроль | наклона |  |
| 0235 |  |  | соосности (концентричности) |  |
| 0236 |  |  | симметричности |  |
| 0237 |  |  | пересечения осей |  |
| 0238 |  |  | позиционного расположения |  |
| 0240 |  | Контроль формы поверхности |  |  |
| 0241 |  | Контроль | плоскостности |  |
| 0242 |  |  | прямолинейности |  |
| 0245 |  |  | цилиндричности |  |
| 0246 |  |  | круглости |  |
| 0247 |  |  | профиля продольного сечения |  |
| 0250 |  | Контроль формы и расположения поверхностей |  |  |
| 0251 |  | Контроль | биения | радиального |
| 0252 |  |  |  | торцевого |
| 0253 |  |  |  | в заданном направлении |
| 0254 |  |  | формы | заданного профиля |
| 0255 |  |  |  | заданной поверхности |
| 0260 |  | Комплексный контроль геометрических параметров |  |  |
| 0261 |  | Комплексный контроль геометрических параметров | Контроль резьбовых деталей |  |
| 0262 |  |  | Контроль | среднего диаметра |
| 0263 |  |  |  | приведенного диаметра |
| 0264 |  |  |  | шага резьбы |
| 0265 |  |  | Контроль шлицевых деталей |  |
| 0266 |  |  | Контроль шероховатости |  |
| 0270 |  |  | Контроль зубчатых деталей |  |

Окончание таблицы 3

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0271 |  |  | Контроль | Кинематической погрешности |
| 0272 |  |  |  | радиального биения зубчатого венца |
| 0273 |  |  |  | накопленной погрешности шага |
| 0274 |  |  |  | окружного шага |
| 0275 | Контроль величин пространства и времени | Комплексный контроль геометрических параметров | Контроль | циклической погрешности |
| 0276 |  |  |  | межосевого расстояния на одном зубе |
| 0277 |  |  |  | профиля зубьев |
| 0278 |  |  |  | колебания длины общей нормали |
| 0281 |  |  |  | направления зуба |
| 0282 |  |  |  | суммарного пятна контакта |
| 0283 |  |  |  | шага зацепления |
| 0284 |  |  |  | элементов колеса |
| 0285 |  |  |  | толщины зуба |
| 0286 |  |  |  | гарантированного бокового зазора |
| 0287 |  |  |  | смещения исходного контура |
| 0290 |  |  | Контроль червячных деталей |  |
| 0291 |  |  | Контроль | винтовой линии червяка |
| 0292 |  |  |  | осевого шага червяка |
| 0293 |  |  |  | кинематической погрешности червяка |
| 0294 |  |  |  | биения витков червяка |
| 0295 |  |  |  | элементов колеса |
| 0296 |  |  |  | пятна контакта |
| 0297 |  |  |  | угла и формы червяка |

Таблица 4 ‒ Операции технического контроля — код 03

| Код | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- |
| 0310 | Контроль механических величин |  |
| 0311 | Контроль | массы |
| 0312 |  | плотности |
| 0314 |  | момента инерции |

Продолжение таблицы 4

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0315 |  | силы, веса |  |
| 0316 |  | давления |  |
| 0317 | Контроль | вязкости | динамической |
| 0318 |  |  | кинематической |
| 0320 | Контроль электрических и магнитных величин |  |  |
| 0321 | Контроль | силы электрического тока |  |
| 0322 |  | электрического напряжения |  |
| 0323 |  | электрического сопротивления |  |
| 0324 |  | электрической емкости |  |
| 0326 |  | магнитного потока |  |
| 0327 |  | индуктивности |  |
| 0328 |  | магнитного сопротивления |  |
| 0329 |  | динамических электрических величин |  |
| 0330 | Контроль тепловых величин |  |  |
| 0331 | Контроль | температуры |  |
| 0332 |  | теплоемкости |  |
| 0333 |  | теплового потока |  |
| 0334 |  | теплопроводности |  |
| 0335 | Контроль акустических величин |  |  |
| 0336 | Контроль | звукового давления |  |
| 0337 |  | объемной скорости |  |
| 0338 |  | интенсивности звука |  |
| 0340 | Контроль световых величин и величин электромагнитных излучений |  |  |
| 0341 | Контроль | силы света |  |
| 0342 |  | светового потока |  |
| 0343 |  | освещенности |  |
| 0344 |  | яркости |  |
| 0346 |  | энергии излучения |  |
| 0347 |  | потока излучения |  |
| 0348 |  | энергетической освещенности |  |
| 0349 |  | энергетической яркости |  |

Окончание таблицы 4

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0350 | Контроль величин физической оптики |  |  |
| 0351 | Контроль | оптических параметров и характеристик |  |
| 0352 |  | аббераций |  |
| 0354 |  | теплового излучения |  |
| 0355 | Контроль периодических величин |  |  |
| 0356 | Контроль | частоты периодического процесса |  |
| 0357 |  | частоты вращения |  |
| 0360 | Контроль величин ионизирующих излучений |  |  |
| 0361 | Контроль | активности нуклида в радиоактивном источнике |  |
| 0362 |  | поглощенной дозы излучения |  |
| 0365 | Контроль величин физической химии и молекулярной физики |  |  |
| 0366 | Контроль | молярной массы |  |
| 0367 |  | молярного объема |  |
| 0368 |  | химического потенциала |  |
| 0369 |  | температуропроводности |  |
| 0371 |  | количества вещества |  |
| 0372 |  | концентрации |  |
| 0375 | Контроль качественных характеристик |  |  |
| 0376 | Контроль | неразрушающий | акустический (ультразвуковой) |
| 0377 |  |  | вихретоковый |
| 0378 |  |  | магнитный |
| 0379 |  |  | оптический |
| 0381 |  |  | радиационный |
| 0382 |  |  | радиоволновый |
| 0383 |  |  | тепловой |
| 0384 |  |  | электрический |
| 0386 |  |  | проникающими веществами |
| 0387 |  | внешнего вида изделий, наличия клейм |  |
| 0390 | Контроль прочих величин и характеристик |  |  |
| 0391 | Контроль Контроль | технического состояния |  |
| 0392 |  | функционирования |  |
| 0393 |  | работоспособности |  |
| 0394 |  | надежности |  |
| 0396 |  | количества штук |  |
| 0397 |  | расхода |  |
| 0398 |  | напряжений |  |
| 0399 |  | межоперационный |  |

Таблица 5 ‒ Перемещение ‒ код 04

| Код | Наименование операции |
| --- | --- |
| 0400 | Перемещение |
| 0401 | Транспортирование |
| 0404 | Погрузка |
| 0405 | Загрузка |
| 0406 | Разгрузка |
| 0407 | Выгрузка |
| 0408 | Перегрузка |
| 0409 | Перекладка |
| 0411 | Кантование |
| 0412 | Штабелирование |
| 0413 | Дештабелирование |
| 0414 | Стеллажирование |
| 0415 | Дестеллажирование |
| 0416 | Переливание |
| 0417 | Пересыпание |
| 0418 | Комплектование |
| 0419 | Раскладка |
| 0421 | Сортировка |
| 0422 | Пакетирование |
| 0423 | Распакетирование |
| 0424 | Укладывание |
| 0425 | Рыхление |
| 0426 | Разравнивание |
| 0427 | Раскрепление |
| 0428 | Закрепление |
| 0429 | Накопление |
| 0430 | Хранение |
| 0431 | Поворотная |
| 0432 | Укрывание |
| 0433 | Раскрывание |
| 0434 | Раскомплектование |
| 0435 | Перекачивание |
| 0436 | Торцевыравнивание |
| 0440 | Складирование |

Таблица 6 ‒ Испытания ‒ код 06

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0600 | Испытания |  |  |  |
| 0610 | Испытания на | надежность |  |  |
| 0611 |  | безотказность |  |  |
| 0612 |  | сохраняемость |  |  |
| 0613 |  | ремонтопригодность |  |  |
| 0614 |  | долговечность |  |  |
| 0615 |  | функциональность |  |  |
| 0620 | Испытания механические |  |  |  |
| 0621 | Испытания механические на воздействия | статической нагрузки |  |  |
| 0622 |  | статической нагрузки на | растяжение |  |
| 0623 |  |  | срез |  |
| 0624 |  |  | ползучесть |  |
| 0625 |  |  | кручение |  |
| 0626 |  |  | изгиб |  |
| 0627 |  |  | сжатие |  |
| 0628 |  |  | длительную прочность |  |
| 0629 |  |  | твердость, микротвердость |  |
| 0631 |  |  | релаксацию |  |
| 0632 |  |  | прокаливаемость |  |
| 0633 |  |  | адгезию |  |
| 0634 |  |  | пластичность |  |
| 0635 |  | динамической нагрузки |  |  |
| 0636 |  | динамической нагрузки на | усталость |  |
| 0637 |  |  | усталость при | растяжении-сжатии |
| 0638 |  |  |  | изгибе |
| 0639 |  |  |  | кручении |
| 0641 | Испытания механические на воздействия | динамической нагрузки на | ударную вязкость |  |
| 0642 |  |  | механическое старение |  |
| 0643 |  |  | прочность |  |
| 0644 |  |  | адгезию |  |
| 0645 |  | трения |  |  |
| 0646 |  | трения при | вращательном движении |  |
| 0647 |  |  | возвратно-поступательном движении |  |

Окончание таблицы 6

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0650 | Испытания механические на воздействия | Удара |  |  |
| 0651 |  | удара | механического |  |
| 0652 |  |  | механического | однократного действия |
| 0653 |  |  |  | многократного действия |
| 0654 |  |  |  | при свободном падении |
| 0655 |  |  | гидравлического |  |
| 0656 |  |  | аэродинамического |  |
| 0657 |  |  | сейсмического |  |
| 0658 |  |  | баллистического |  |
| 0659 |  |  | ударной (взрывной) волны |  |
| 0660 |  | ускорения |  |  |
| 0661 |  | ускорения | линейного |  |
| 0662 |  |  | углового (центробежного) |  |
| 0663 |  |  | центростремительного |  |
| 0664 |  |  | невесомости |  |
| 0665 |  | колебаний |  |  |
| 0666 |  | колебаний | качки |  |
| 0667 |  |  | наклона (крена) |  |
| 0668 |  |  | акустического шума |  |
| 0669 |  |  | вибрации |  |
| 0670 |  | давления |  |  |
| 0671 |  | давления | гидравлического | повышенного |
| 0672 |  |  |  | пониженного |
| 0673 |  |  | пневматического | повышенного |
| 0674 |  |  |  | пониженного |
| 0675 | Испытания на герметичность |  |  |  |
| 0676 | Испытания на герметичность |  | пневматические |  |
| 0677 |  |  | гидравлические |  |
| 0678 | Испытания на отрыв |  |  |  |
| 0679 | Испытания на безопасность |  |  |  |

Таблица 7 ‒ Испытания — код 07

| Код | Наименование операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0710 | Испытания климатические |  |  |  |  |
| 0712 | Испытания климатические на воздействие | температуры среды |  |  | повышенной |
| 0713 |  |  |  |  | пониженной |
| 0714 |  | смены температур (термоциклирования) |  |  |  |
| 0716 |  | атмосферного давления |  |  | повышенного |
| 0717 |  |  |  |  | пониженного |
| 0719 |  | атмосферных осадков |  |  | выпадающих |
| 0721 |  |  |  |  | конденсированных |
| 0722 |  | влажности (брызг) |  |  |  |
| 0723 |  | солнечного излучения |  |  |  |
| 0724 |  | тумана |  |  |  |
| 0725 |  | ледово-грунтовой среды |  |  |  |
| 0726 |  | пыли, песка |  |  |  |
| 0729 |  | потока воздуха | скоростного |  | дозвукового |
| 0731 |  |  |  |  | сверхзвукового |
| 0732 |  | ветра |  |  |  |
| 0735 | Испытания термические |  |  |  |  |
| 0736 | Испытания термические на воздействие | теплового удара |  |  |  |
| 0737 |  | теплового удара | светового излучения взрыва |  |  |
| 0738 |  |  | термического |  |  |
| 0739 |  | нагрева |  |  |  |
| 0741 |  | нагрева | аэродинамического |  |  |
| 0742 |  |  | трением |  |  |
| 0743 |  |  | тепловым потоком |  |  |
| 0744 |  |  | пламенем |  |  |
| 0750 | Испытания химические |  |  |  |  |
| 0751 | Испытания химические на воздействие |  |  | кислот |  |
| 0752 | Испытания химические на воздействие | щелочей |  |  |  |
| 0753 |  | масел, смазок, красок |  |  |  |
| 0754 |  | специальных сред |  |  |  |
| 0755 |  | топлива |  |  |  |
| 0757 |  | среды с коррозионно-активными агентами |  | атмосферы |  |
| 0758 |  |  |  | водной |  |
| 0759 |  |  |  | почвенно-грунтовой |  |

Окончание таблицы 7

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0760 | Испытания биологические |  |  |  |
| 0761 | Испытания на биологическое воздействие |  | позвоночных животных |  |
| 0762 |  |  | беспозвоночных животных |  |
| 0763 |  |  | растений |  |
| 0765 | Испытания электрические |  |  |  |
| 0766 | Испытания электрические на воздействие |  | постоянного тока (напряжения) |  |
| 0767 |  |  | переменного тока (напряжения) | однофазного |
| 0768 |  |  |  | многофазного |
| 0769 |  |  | электрического импульса тока (напряжения) |  |
| 0770 | Испытания электротермические |  |  |  |
| 0771 | Испытания электротермические на воздействие | постоянного тока (напряжения) |  | При температуре выше C |
| 0772 |  |  |  | При температуре ниже C |
| 0773 |  | переменного тока | однофазного | При температуре выше C |
| 0774 |  |  |  | При температуре ниже C |
| 0775 |  |  | многофазного | При температуре выше C |
| 0776 |  |  |  | При температуре ниже C |
| 0777 |  | Электрического импульса тока (напряжения) |  | При температуре выше C |
| 0778 |  |  |  | При температуре ниже C |
| 0780 | Испытания радиационные |  |  |  |
| 0782 | Испытания радиационные на воздействие | ионизирующего | альфа- и бета-излучения |  |
| 0783 |  |  | гамма-излучения |  |
| 0784 |  |  | рентгеновского излучения |  |
| 0785 |  |  | нейтронного, электронного и протонного излучений |  |
| 0786 |  |  | излучения частиц |  |
| 0790 | Испытания магнитные и электромагнитные |  |  |  |
| 0791 | Испытания магнитные и электромагнитные на воздействие |  | импульсного электрополя |  |
| 0793 |  |  | магнитного поля | низкочастотного |
| 0794 |  |  |  | высокочастотного |
| 0795 |  |  |  | сверхвысокочастотного |
| 0796 |  |  | лазерного излучения |  |
| 0797 |  |  | электромагнитного импульса взрыва |  |

Таблица 8 ‒ Консервация и упаковывание — код 08

| Код | Наименование операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | Консервация и упаковывание |  |  |  |  |
| 0801 | Консервация |  |  |  |  |
| 0802 | Консервация | окунанием |  |  |  |
| 0803 |  | обливом |  |  |  |
| 0804 |  | смазыванием |  |  |  |
| 0805 |  | прокачиванием |  |  |  |
| 0808 |  | продуванием |  |  |  |
| 0809 |  | распылением |  |  |  |
| 0811 |  | завертыванием |  |  |  |
| 0812 |  | заливкой |  |  |  |
| 0813 |  | летучими ингибиторами на носителях |  |  |  |
| 0814 |  | в процессе испытаний |  |  |  |
| 0815 |  | герметизацией |  |  |  |
| 0816 |  | герметизацией | осушением |  | статическим |
| 0817 |  |  |  |  | динамическим |
| 0818 | Консервация | герметизацией |  | ингибированным воздухом |  |
| 0819 |  |  |  | инертными газами |  |
| 0821 |  |  |  | летучими ингибиторами |  |
| 0822 |  | внутренним упаковыванием |  |  |  |
| 0830 | Упаковывание |  |  |  |  |
| 0831 | Упаковывание | в бумагу |  |  |  |
| 0832 |  | в полимерную пленку |  |  |  |
| 0834 |  | герметизированным покрытием |  |  |  |
| 0836 |  | в потребительскую тару |  |  |  |
| 0837 |  | в ящик, коробку |  |  |  |
| 0838 |  | в контейнер |  |  |  |
| 0839 |  | в мешок |  |  |  |
| 0841 |  | в связку |  |  |  |
| 0842 |  | в обрешетку |  |  |  |
| 0843 |  | на поддон |  |  |  |
| 0844 | Обандероливание |  |  |  |  |
| 0845 | Обвязывание тары (упаковочной единицы) |  |  |  |  |

Окончание таблицы 8

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0850 | Распаковывание |  |  |
| 0851 | Распаковывание | вскрытием |  |
| 0852 |  | разборкой |  |
| 0853 |  | развязыванием |  |
| 0854 |  | развертыванием |  |
| 0856 |  | потребительской тары |  |
| 0860 | Расконсервация |  |  |
| 0865 | Расконсервация | удалением консервационного материала |  |
| 0866 |  | удалением консервационного материала | протиранием |
| 0867 |  |  | окунанием |
| 0868 |  |  | оплавлением |
| 0869 |  |  | разгерметизацией |
| 0871 |  |  | продуванием |
| 0872 |  |  | смыванием |
| 0873 |  |  | срезанием |
| 0874 |  |  | сливом |
| 0876 |  |  | летучих ингибиторов на носителях |
| 0880 | Укладка |  |  |

Таблица 9 ‒ Литье металлов и сплавов — код 10

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Литье металлов и сплавов |  |  |  |
| 1010 | Изготовление литейных моделей |  |  |  |
| 1011 | Изготовление литейных моделей | неметаллических | многократных |  |
| 1012 |  |  | разовых | растворяемых |
| 1013 |  |  |  | выплавляемых |
| 1014 |  |  |  | выжигаемых |
| 1016 |  | металлических | многократных |  |

Продолжение таблицы 9

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020 | Изготовление песчаных литейных форм |  |  |  |
| 1021 | Изготовление песчаных литейных форм | ручным уплотнением формовочной смеси | с помощью модели | «по-сырому» |
| 1022 |  |  |  | «по-сухому» |
| 1023 |  |  |  | химическим отверждением |
| 1024 |  |  | по шаблону | «по-сырому» |
| 1025 |  |  |  | «по-сухому» |
| 1026 |  |  |  | химическим отверждением |
| 1027 |  | машинным уплотнением формовочной смеси | с помощью модели | «по-сырому» |
| 1028 |  |  |  | «по-сухому» |
| 1029 |  |  |  | химическим отверждением |
| 1040 | Изготовление песчаных стержней |  |  |  |
| 1043 | Изготовление песчаных стержней | ручным уплотнением стержневой смеси с последующей сушкой | по стержневому ящику | сушкой |
| 1044 |  |  |  | химическим отверждением |
| 1045 |  |  | по шаблону | химическим отверждением |
| 1046 |  |  |  | сушкой |
| 1047 |  | машинным уплотнением стержневой смеси | по стержневому ящику | по горячей модельной оснастке |
| 1048 |  | машинным уплотнением стержневой смеси | по стержневому ящику | сушкой |
| 1049 |  |  |  | химическим отверждением |
| 1051 | Завалка шихтовых материалов в правильный агрегат |  |  |  |
| 1053 | Плавка металлов и сплавов |  |  |  |

Окончание таблицы 9

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1060 | Заливка формы |  |  |  |
| 1061 | Заливка формы | свободная | в оболочковые формы с применением песчано-смоляных смесей | без вращательного движения |
| 1062 |  |  |  | с вращательным движением |
| 1063 |  |  | в керамические формы | без вращательного движения |
| 1064 |  |  |  | с вращательным движением |
| 1065 |  |  | в песчаные формы |  |
| 1066 |  |  | в кокиль |  |
| 1067 |  |  | по выплавляемым моделям |  |
| 1068 |  | принудительная | под давлением |  |
| 1069 |  |  | с противодавлением |  |
| 1071 |  |  | под низким давлением |  |
| 1072 |  |  | вакуумным всасыванием |  |
| 1073 |  | комбинированная | жидкой штамповкой |  |
| 1074 |  |  | выдавливанием |  |
| 1075 | Удаление стержней, формовочных смесей |  |  |  |
| 1076 | Выбивка отливок, форм |  |  |  |
| 1077 | Обрубка отливки |  |  |  |
| 1087 | Модифицирование |  |  |  |
| 1088 | Рафинирование |  |  |  |
| 1089 | Футеровка |  |  |  |
| 1090 | Исправление дефектов литья |  |  |  |

Таблица 10 ‒ Обработка давлением — код 21

| Вид | Код | Наименование операции |
| --- | --- | --- |
| Разделительные | 2100 | Обработка давлением |
|  | 2101 | Отрезка |
|  | 2102 | Разрезка |
|  | 2103 | Обрезка |
|  | 2104 | Надрезка |

Продолжение таблицы 10

| Вид | Код | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделительные | 2105 | Пробивка |  |
|  | 2106 | Проколка |  |
|  | 2107 | Отрубка |  |
|  | 2108 | Разрубка |  |
|  | 2109 | Вырубка |  |
|  | 2111 | Надрубка |  |
|  | 2112 | Ломка |  |
|  | 2114 | Высечка |  |
|  | 2115 | Просечка |  |
| Формоизменяющие | 2121 | Осадка |  |
|  | 2122 | Высадка |  |
|  | 2123 | Протяжка |  |
|  | 2124 | Разгонка |  |
|  | 2125 | Радиальное обжатие |  |
|  | 2126 | Передача |  |
|  | 2127 | Прошивка |  |
|  | 2128 | Раскатка |  |
|  | 2129 | Гибка |  |
|  | 2131 | Скручивание |  |
|  | 2132 | Закатка |  |
|  | 2133 | Завивка |  |
|  | 2134 | Навивка |  |
|  | 2135 | Вытяжка |  |
|  | 2136 | Вытяжка | с утонением |
|  | 2137 |  | ротационная |
|  | 2138 | Отбортовка |  |
|  | 2139 | Раздача |  |
|  | 2141 | Обжим |  |
|  | 2142 | Рельефная формовка |  |
|  | 2143 | Чеканка |  |
|  | 2144 | Кернение |  |
|  | 2145 | Выдавливание |  |

Окончание таблицы 10

| Вид | Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2147 | Проглаживание |  |  |
|  | 2148 | Обкатка |  |  |
|  | 2149 | Калибровка |  |  |
|  | 2152 | Волочение |  |  |
|  | 2153 | Накатка |  |  |
|  | 2154 | Профилирование |  |  |
|  | 2155 | Редуцирование |  |  |
|  | 2156 | Правка |  |  |
|  | 2157 | Обтяжка |  |  |
|  | 2158 | Поверхностное пластическое деформирование |  |  |
|  | 2159 | Подкатка |  |  |
|  | 2160 | Ковка |  |  |
|  | 2170 | Штамповка |  |  |
|  | 2171 | Штамповка | объемная |  |
|  | 2172 |  | вальцовкой |  |
|  | 2173 |  | листовая |  |
|  | 2175 |  | импульсная |  |
|  | 2176 |  | импульсная | взрывная |
|  | 2177 |  |  | электрогидравлическая |
|  | 2178 |  |  | электромагнитная |
|  | 2180 |  | эластичными средами |  |
|  | 2181 |  | эластичными средами | жидкостью |
|  | 2182 |  |  | резиной |
|  | 2183 |  |  | полиуретаном |

Таблица 11 ‒ Обработка резанием  код 41

| Код | Наименование операции |
| --- | --- |
| 4100 | Обработка резанием |
| 4101 | Агрегатная |
| 4102 | Автоматно-линейная |

Продолжение таблицы 11

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4105 |  | Резьбонарезная |  |
| 4107 |  | Резьбонарезные | Гайконарезная |
| 4108 |  |  | Болтонарезная |
| 4110 |  | Токарная |  |
| 4111 |  | Токарная | Токарно-револьверная |
| 4112 |  |  | Автоматная токарная |
| 4113 |  |  | Токарно-карусельная |
| 4114 |  |  | Токарно-винторезная |
| 4115 |  |  | Лоботокарная |
| 4116 |  |  | Токарно-затыловочная |
| 4117 |  |  | Токарно-копировальная |
| 4118 |  |  | Специальная токарная |
| 4119 |  |  | Торцеподрезная-центровальная |
| 4121 |  |  | Вальцетокарная |
| 4122 |  |  | Резьботокарная |
| 4123 |  |  | Токарно-бесцентровальная |
| 4130 |  | Шлифовальная |  |
| 4131 |  | Шлифовальные | Круглошлифовальная |
| 4132 |  |  | Внутришлифовальная |
| 4133 |  |  | Плоскошлифовальная |
| 4134 |  |  | Бесцентрово-шлифовальная |
| 4135 |  |  | Резьбошлифовальная |
| 4136 |  |  | Координатно-шлифовальная |
| 4137 |  |  | Обдирочно-шлифовальная |
| 4138 |  |  | Ленточно-шлифовальная |
| 4139 |  |  | Шлифовально-затыловочная |
| 4141 |  |  | Шлицешлифовальная |
| 4142 |  |  | Заточная |
| 4143 |  |  | Центрошлифовальная |
| 4144 |  |  | Карусельно-шлифовальная |
| 4145 |  |  | Торцешлифовальная |
| 4146 |  |  | Специальная шлифовальная |
| 4147 |  |  | Вальцешлифовальная |
| 4148 |  |  | Сферошлифовальная |
| 4149 |  |  | Шлифование оптических деталей |

Окончание таблицы 11

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4150 |  | Зубообрабатывающая |  |
| 4151 |  | Зубообрабатывающие | Зубошлифовальная |
| 4152 |  |  | Зубодолбежная |
| 4153 |  |  | Зубофрезерная |
| 4154 |  |  | Зубострогальная |
| 4155 |  |  | Зубопротяжная |
| 4156 |  |  | Зубозакругляющая |
| 4157 |  |  | Зубошевинговальная |
| 4158 |  |  | Зубопритирочная |
| 4159 |  |  | Зубоприрабатывающая |
| 4161 |  |  | Зубообкатывающая |
| 4162 |  |  | Специальная зубообрабатывающая |
| 4163 |  |  | Зубохонинговальная |
| 4164 |  |  | Зуботокарная |
| 4165 |  |  | Шлицефрезерная |
| 4166 |  |  | Шлицестрогальная |
| 4167 |  | Комбинированная |  |
| 4170 |  | Строгальная |  |
| 4171 |  | Строгальные | Продольно-строгальная |
| 4172 |  |  | Поперечно-строгальная |
| 4173 |  |  | Специальная строгальная |
| 4175 |  | Долбежная |  |
| 4180 |  | Протяжная |  |
| 4181 |  | Протяжные | Горизонтально-протяжная |
| 4182 |  |  | Вертикально-протяжная |
| 4183 |  |  | Специальная протяжная |
| 4190 |  | Отделочная |  |
| 4192 |  | Отделочные | Хонинговальная |
| 4193 |  |  | Суперфинишная |
| 4194 |  |  | Доводочная |
| 4195 |  |  | Притирочная |
| 4196 |  |  | Полировальная |
| 4197 |  |  | Глянцовочная |

Таблица 12 ‒ Обработка резанием — код 42

| Код | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- |
| 4210 | Сверлильная |  |
| 4211 | Сверлильные | Сверлильно-центровальная |
| 4212 |  | Радиально-сверлильная |
| 4213 |  | Горизонтально-сверлильная |
| 4214 |  | Вертикально-сверлильная |
| 4216 |  | Координатно-сверлильная |
| 4220 | Расточная |  |
| 4221 | Расточные | Горизонтально-расточная |
| 4222 |  | Вертикально-расточная |
| 4223 |  | Координатно-расточная |
| 4224 |  | Алмазно-расточная |
| 4230 | Программная |  |
| 4231 | Программные | Расточная с ЧПУ |
| 4232 |  | Сверлильная с ЧПУ |
| 4233 |  | Токарная с ЧПУ |
| 4234 |  | Фрезерная с ЧПУ |
| 4236 |  | Шлифовальная с ЧПУ |
| 4237 |  | Комплексная на центрах с ЧПУ |
| 4260 | Фрезерная |  |
| 4261 | Фрезерные | Вертикально-фрезерная |
| 4262 |  | Горизонтально-фрезерная |
| 4263 |  | Продольно-фрезерная |
| 4264 |  | Карусельно-фрезерная |
| 4265 |  | Барабанно-фрезерная |
| 4267 |  | Копировально-фрезерная |
| 4268 |  | Гравировально-фрезерная |
| 4269 |  | Фрезерно-центровальная |
| 4271 |  | Шпоночно-фрезерная |
| 4272 |  | Специальная фрезерная |
| 4273 |  | Универсально-фрезерная |
| 4274 |  | Резьбофрезерная |
| 4275 |  | Фрезерование оптических деталей |

Окончание таблицы 12

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4280 |  | Отрезная |  |
| 4281 |  | Отрезные | Ножовочно-отрезная |
| 4282 |  |  | Ленточно (проволочно) - отрезная |
| 4283 |  |  | Алмазно-отрезная |
| 4284 |  |  | Токарно-отрезная |
| 4285 |  |  | Пило-отрезная |
| 4286 |  |  | Фрезерно-отрезная |
| 4287 |  |  | Абразивно-отрезная |
| 4288 |  |  | Кусачками |
| 4290 |  | Резка стекла |  |
| 4291 |  | Резка стекла | Механическая |
| 4292 |  |  | Лазерная |
| 4293 |  |  | Гидроабразивная |
| 4294 |  | Нанесение сеток, штрихов | Алмазным резцом |
| 4295 |  | Распиловка оптических деталей |  |
| 4296 |  | Фасетирование оптических деталей |  |
| 4297 |  | Центрирование оптических деталей |  |
| 4298 |  | Исправление оптических деталей |  |

Таблица 13 ‒ Термическая обработка — код 50

| Собственно термическая обработка | Код | Наименование операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5000 | Термическая обработка |  |  |  |  |
|  | 5002 | Моллирование отражателя |  |  |  |  |
|  | 5003 | Прогрев |  |  |  |  |
|  | 5010 | Отжиг |  |  |  |  |
|  | 5011 | Отжиг | без фазовых превращений | гомогенизационный |  |  |
|  | 5112 |  |  | увеличивающий зерно |  |  |
|  | 5114 |  |  | графитизирующий |  |  |
|  | 5015 |  |  | релаксационный (уменьшающий напряжение) |  |  |
|  | 5016 |  |  | промежуточный на возврат |  |  |
|  | 5017 |  |  | рекристаллизационный | полный |  |
|  | 5018 |  |  |  | неполный |  |
|  | 5019 |  |  |  | упрочняющий |  |
|  | 5021 |  |  | дорекристаллизационный | смягчающий | на отдых |
|  | 5022 |  |  |  |  | на возврат |

Продолжение таблицы 13

|  | Код | Наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5023 | Отжиг |  | С фазовыми превращениями |  |  | полный | гетерогенезирующий |  |  |  |
|  | 5024 |  |  |  |  |  |  | гомогенизирующий |  |  |  |
|  | 5025 |  |  |  |  |  | изотермический |  |  |  |  |
|  | 5026 |  |  |  |  |  | неполный | гетерогенезирующий |  |  |  |
|  | 5027 |  |  |  |  |  |  | гомогенизирующий |  |  |  |
|  | 5028 |  |  |  |  |  | сфероидизирующий |  |  |  |  |
|  | 5029 |  |  |  |  |  | нормализационный |  |  |  |  |
|  | 5030 | Закалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5031 | Закалка | общая |  |  | непрерывная |  |  | в одной среде |  |  |  |
|  | 5032 |  |  |  |  |  |  |  | возврат после старения |  |  |  |
|  | 5033 |  |  |  |  | прерывистая |  |  |  |  |  |  |
|  | 5034 |  |  |  |  | прерывистая |  |  | в двух средах |  |  |  |
|  | 5035 |  |  |  |  |  |  |  | многократная |  |  |  |
|  | 5036 |  |  |  |  |  |  |  | с обработкой холодом |  |  |  |
|  | 5037 |  |  |  |  |  |  |  | программированная |  |  |  |
|  | 5038 |  |  |  |  |  |  |  | ступенчатая |  |  |  |
|  | 5039 |  |  |  |  |  |  |  | изотермическая |  |  |  |
|  | 5041 |  |  |  |  |  |  |  | изотермическая с подстуживанием |  |  |  |
|  | 5042 |  |  |  |  | от субкритических температур |  |  |  |  |  |  |
|  | 5043 |  | местная |  |  | объемная |  |  |  |  |  |  |
|  | 5044 |  |  |  |  | поверхностная |  |  |  |  |  |  |
|  | 5045 | Термоциклическая обработка (ТЦО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5050 | Отпуск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5051 | Отпуск |  |  | высокий |  |  |  |  |  |
|  | 5052 |  |  |  | средний |  |  |  |  |  |
|  | 5053 |  |  |  | низкий |  |  |  |  |  |
|  | 5054 |  |  |  | упрочняющий |  |  |  |  |  |
|  | 5056 |  |  |  | смягчающий |  |  |  |  |  |
|  | 5057 |  |  |  | ступенчатый |  |  |  |  |  |
|  | 5060 | Старение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5061 | Старение |  |  | естественное (без нагрева) |  |  |  |  |  |
|  | 5062 |  |  |  | искусственное |  |  |  |  | полное |
|  | 5063 |  |  |  | (упрочняющее) |  |  |  |  | неполное |

Окончание таблицы 13

|  | Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5064 | Старение | искусственное (упрочняющее) | без предварительной закалки |
|  | 5066 |  | смягчающее (перестраивание) |  |
|  | 5067 |  | ступенчатое |  |
|  | 5068 |  | стабилизирующее |  |
|  | 5080 | - Заневоливание пружин |  |  |
|  | 5081 | Заневоливание | холодное |  |
|  | 5082 |  | горячее |  |
|  | 5083 |  | контактное |  |

Таблица 14 ‒ Термическая обработка — код 51

| Химико-термическая обработка | Код | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5110 | Диффузионное насыщение металлами |  |
|  | 5111 | Диффузионное | простое (одноэлементное, одностадийное) |
|  | 5112 | насыщение | комплексное (двухкомпонентное, двухстадийное) |
|  | 5113 | металлами | комплексное сложное |
|  | 5120 | Диффузионное насыщение неметаллами |  |
|  | 5121 | Диффузионное | простое (одноэлементное, одностадийное) |
|  | 5122 | насыщение | комплексное (двухкомпонентное, двухстадийное) |
|  | 5123 | неметаллами | комплексное сложное |
|  | 5130 | Диффузионное совместное насыщение металлами и неметаллами |  |
|  | 5135 | Диффузионное удаление примесей |  |
|  | 5136 | Диффузионное | простое |
|  | 5137 | Удаление примесей | комплексное |
|  | 5140 | Термо-механическая обработка (ТМО) |  |
|  | 5141 | Термо- механическая обработка | предварительная (ПТМО) |
|  | 5142 |  | высокотемпературная (ВТМО) |
|  | 5143 |  | низкотемпературная (НТМО) |
|  | 5144 |  | высокотемпературная изотермическая (ВТМИзо) |
|  | 5146 |  | низкотемпературная изотермическая (НТМИзо) |
|  | 5147 |  | высоко—низкотемпературная (ВНТМО) |
|  | 5148 |  | предварительная поверхностная (ПТМПО) |
|  | 5149 |  | высокотемпературная поверхностая (ВТМПО) |
|  | 5151 |  | контролируемая прокатка |

Окончание таблицы 14

|  | Код | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5152 | Термо- механическая обработка | Изоформинг |  |
|  | 5153 |  | термоэлектрохимическая |  |
|  | 5154 |  | деформационное старение |  |
|  | 5156 |  | электротермомеханическая |  |
|  | 5157 |  | термомагнитная |  |
|  | 5161 | Вжигание |  |
|  | 5162 | Осаждение пленки |  |
|  | 5163 | Ионная имплантация |  |
|  | 5164 | Наращивание | эпитаксиального слоя |
|  | 5166 |  | поликремния |
|  | 5167 | Сплавление |  |
|  | 5168 | Обжиг |  |

Таблица 15 ‒ Фотохимико-физическая обработка — код 55

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5500 | Фотохимико-физическая обработка |  |  |
| 5510 | Изготовление оригинала |  |  |
| 5511 | Изготовление оригинала | пересчетом таблицы координат |  |
| 5512 |  | вырезанием |  |
| 5513 |  | вырезанием | на автоматическом координатографе |
| 5514 |  |  | на координатографе в режиме ручного ввода информации |
| 5515 |  | фотонабором |  |
| 5516 |  | аппликацией |  |
| 5517 |  | комбинированным способом |  |
| 5520 | Изготовление фотошаблонов |  |  |
| 5521 | Изготовление фотошаблонов | Съемка репродукционной камерон |  |
| 5522 |  | Обработка фотоматериалов |  |
| 5523 |  | Фотопечать |  |
| 5524 |  | Ретуширование |  |
| 5525 |  | Мультиплицирование |  |
| 5526 |  | Изготовление промежуточного фотошаблона |  |
| 5527 |  | Изготовление копий промежуточного фотошаблона |  |
| 5528 |  | Изготовление эталонного фотошаблона |  |
| 5529 |  | Изготовление рабочего фотошаблона |  |

Окончание таблицы 15

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5540 | Фотолитография |  |  |
| 5541 | Фотолитография | Экспонирование |  |
| 5542 |  | Экспонирование | контактное |
| 5543 |  |  | бесконтактное (проекционное) |
| 5544 |  |  | совмещенное |
| 5545 |  | Проявление |  |
| 5546 |  | Задубливание (полимеризация), фиксирование |  |
| 5547 |  | Сенсибилизация |  |
| 5548 |  | Запекание фоторезиста |  |

Таблица 16 ‒ Формообразование из полимерных материалов, керамики, стекла и резины — код 60

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6000 | Формообразование из полимерных материалов, керамики, стекла и резины |  |  |
| 6009 | Смешивание |  |  |
| 6011 | Окрашивание |  |  |
| 6012 | Дробление |  |  |
| 6013 | Гранулирование |  |  |
| 6014 | Таблетирование |  |  |
| 6015 | Жгутирование |  |  |
| 6016 | Шприцевание |  |  |
| 6017 | Набор пакета |  |  |
| 6020 | Прессование |  |  |
| 6021 | Прессование | прямое |  |
| 6022 |  | литьевое |  |
| 6023 |  | с декорированием |  |
| 6030 | Литье |  |  |
| 6031 | Литье | под давлением | термопластов |
| 6032 |  |  | реактопластов |
| 6033 |  | под давлением | физическим |
| 6034 |  | со вспениванием | химическим |
| 6036 |  | многокомпонентное |  |
| 6037 | Литье | центробежное |  |

Продолжение таблицы 16

| Код |  | Наименование операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6040 | Вспенивание |  |  |  |  |  |
| 6041 | Вспенивание |  |  | прессовое |  |  |
| 6042 |  |  |  | беспрессовое |  |  |
| 6050 | Экструзия |  |  |  |  |  |
| 6051 | Экструзия |  |  | заготовок |  |  |
| 6052 |  |  |  | с непрерывным калиброванием |  |  |
| 6053 |  |  |  | с непрерывным раздувом |  |  |
| 6056 | Соэкструзия |  |  |  |  |  |
| 6057 | Интрузия |  |  |  |  |  |
| 6060 |  | Формование |  |  |  |  |
| 6061 |  | Формование | герметичной эластичной упаковкой |  |  |  |
| 6062 |  |  | пуансоном и матрицей |  |  |  |
| 6063 |  |  | на оправке |  |  |  |
| 6064 |  |  | контактное |  |  |  |
| 6065 |  |  | протяжным кольцом |  |  |  |
| 6066 |  |  | термовакуумпое |  |  |  |
| 6067 |  |  | термопневматическое |  |  |  |
| 6068 |  |  | комбинированное |  |  |  |
| 6069 |  |  | экструзионно-раздувное |  |  |  |
| 6073 |  | Армирование |  |  |  |  |
| 6074 |  | Термоштампование |  |  |  |  |
| 6076 |  | Дублирование |  |  |  |  |
| 6077 |  | Ламинирование |  |  |  |  |
| 6078 |  | Каландрирование |  |  |  |  |
| 6079 |  | Вальцевание |  |  |  |  |
| 6081 |  | Тиснение |  |  |  |  |
| 6082 |  | Спекание |  |  |  |  |
| 6083 |  | Растяжение |  |  |  |  |
| 6084 |  | Стерилизация |  |  |  |  |
| 6085 |  | Вулканизация |  |  |  |  |
| 6086 |  | Вулканизация |  |  | горячая | в прессах |
| 6087 |  |  |  |  |  | в автоклав-прессах |
| 6088 |  | Вулканизация |  |  | горячая | на открытом воздухе |
| 6089 |  |  |  |  | холодная | радиационная |

Окончание таблицы 16

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6090 |  | Гуммирование |  |
| 6091 |  | Гуммирование | горячее |
| 6092 |  |  | холодное |
| 6093 |  | Желатинирование |  |
| 6094 |  | Прорезинивание |  |
| 6095 |  | Девулканизация |  |
| 6096 |  | Девулканизация | в прессах |
| 6097 |  |  | радиационная |
| 6098 |  | Пластикация каучука |  |
| 6099 |  | Выдувание |  |

Таблица 17 ‒ Порошковая металлургия — код 65

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6500 | Порошковая металлургия |  |  |  |
| 6530 | Формование порошков |  |  |  |
| 6531 | Формование с приложением статического давления | без нагрева | прессованием | без оболочки |
| 6532 |  |  |  | в оболочке |
| 6533 |  |  | прокаткой | без оболочки |
| 6534 |  |  |  | в оболочке |
| 6535 |  |  | протяжкой | без оболочки |
| 6536 |  |  |  | в оболочке |
| 6537 |  |  | выдавливанием | без оболочки |
| 6539 |  | с нагревом | прессованием | в оболочке |
| 6541 |  |  | прокаткой | без оболочки |
| 6542 |  |  |  | в оболочке |
| 6544 |  |  | выдавливанием | в оболочке |
| 6545 | Формование с приложением динамического давления | без нагрева | прессованием | без оболочки |
| 6546 |  |  |  | в оболочке |
| 6548 |  | с нагревом | прессованием | в оболочке |
| 6551 |  |  | выдавливанием | в оболочке |
| 6552 | Формование с приложением статического давления | с нагревом | ковкой | в оболочке |

Продолжение таблицы 17

| Код | Наименование операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6553 |  | Формование с приложением циклического давления | без нагрева | прессованием | без оболочки |  |
| 6554 |  |  | с нагревом | прессованием | без оболочки |  |
| 6555 |  | Формование без нагрева под воздействием вибрации |  |  |  |  |
| 6556 |  | Формование без нагрева и приложения давления |  | пластифицированных масс |  |  |
| 6557 |  |  |  | свободно насыпного порошка |  |  |
| 6558 |  |  |  | шликера |  |  |
| 6560 |  | Уплотнение порошковых формовок |  |  |  |  |
| 6561 |  | Уплотнение с приложением статического давления | без нагрева | прессованием | без оболочки |  |
| 6562 |  |  |  |  | в оболочке |  |
| 6563 |  |  |  | прокаткой | без оболочки |  |
| 6564 |  |  |  |  | в оболочке |  |
| 6565 |  |  |  | выдавливанием | без оболочки |  |
| 6566 |  |  |  |  | в оболочке |  |
| 6567 |  | Уплотнение с приложением статического давления | с нагревом | прессованием | без оболочки |
| 6568 |  |  |  |  | в оболочке |
| 6569 |  |  |  | прокаткой | в оболочке |
| 6571 |  |  |  | выдавливанием | в оболочке |
| 6572 |  | Уплотнение с приложением динамического давления | без нагрева | прессованием | без оболочки |
| 6573 |  |  |  |  | в оболочке |
| 6574 |  |  | с нагревом | прессованием | без оболочки |
| 6575 |  |  |  |  | в оболочке |
| 6576 |  |  |  | выдавливанием | в оболочке |
| 6577 |  |  |  | ковкой | в оболочке |
| 6578 |  | Уплотнение с приложением циклического давления | с нагревом | прессованием | без оболочки |
| 6580 |  | Спекание порошковых формовок |  |  |  |
| 6581 |  | Спекание при низком давлении (в вакууме) защитной (газовой) среды | неактивированное |  |  |
| 6582 |  |  | активированное | С введением активирующих факторов в порошковую формовку |  |
| 6853 |  |  |  | с приложением к порошковой формовке давления | статического |
| 6584 |  |  |  |  | циклического |
| 6585 |  |  |  | с циклическим изменением температуры |  |
| 6586 |  |  |  | с инфильтрацией |  |

Окончание таблицы 17

| Код | Наименование операции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6587 |  | Спекание при нормальном давлении защитной (газовой, сыпучей, жидкой среды) | неактивированное |  |  |
| 6588 |  |  | активированное | с введением активирующих факторов | в защитную среду |
| 6589 |  |  |  |  | в порошковую формовку |
| 6591 |  |  |  | с приложением к порошковой формовке давления | статического |
| 6592 |  |  |  |  | циклического |
| 6593 |  |  |  | с циклическим изменением температуры |  |
| 6594 |  |  |  | с инфильтрацией |  |
| 6595 |  | Спекание при высоком давлении защитной (газовой, сыпучей, жидкой среды | неактивированное |  |  |
| 6596 |  |  | активированное | с введением активирующих факторов | в защитную среду |
| 6597 |  |  |  |  | в порошковую формовку |
| 6598 |  |  |  | с циклическим изменением температуры |  |

Таблица 18 ‒ Получение покрытий (металлических и неметаллических неорганических) — код 71

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7100 | Получение покрытия |  |  |
| 7101 | Крацевание |  |  |
| 7102 | Сатинирование | химическое |  |
| 7103 |  | электрохимическое |  |
| 7104 | Эмалирование, глазурирование |  |  |
| 7105 | Тонирование | химическое |  |
| 7106 |  | электрохимическое |  |
| 7107 | Матирование |  |  |
| 7108 | Осветление |  |  |
| 7109 | Хроматирование |  |  |
| 7110 | Металлизация |  |  |
| 7111 | Металлизация | газогерметическая | пламенная |
| 7112 |  |  | электродуговая |
| 7113 |  |  | плазменная |
| 7114 |  |  | детонационная |
| 7115 |  |  | высокочастотная |

Продолжение таблицы 18

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7116 |  | конденсационная (вакуумная) | катодная |
| 7117 |  |  | термическая |
| 7118 |  |  | ионная |
| 7119 | Нейтрализация |  |  |
| 7121 | Золочение | химическое |  |
| 7122 |  | электрохимическое |  |
| 7123 | Амальгамирование |  |  |
| 7124 | Восстановление катодное |  |  |
| 7125 | Плакирование |  |  |
| 7126 | Активация | химическая |  |
| 7127 |  | электрохимическая |  |
| 7128 | Наполнение покрытия | в воде |  |
| 7129 |  | в растворе красителя |  |
| 7131 | Гидрофобизирование покрытия |  |  |
| 7132 | Оплавление покрытия |  |  |
| 7133 | Алюминирование | металлизационное |  |
| 7134 |  | электрохимическое |  |
| 7135 | Пассивирование |  |  |
| 7136 | Фосфатирование | химическое |  |
| 7137 |  | электрохимическое |  |
| 7138 | Анодирование |  |  |  |
| 7139 | Флюсование |  |  |  |
| 7141 | Окисление | химическое |  |  |
| 7142 |  | электрохимическое |  |  |
| 7143 |  | термическое |  |  |
| 7144 | Эматалирование |  |  |  |
| 7145 | Железнение | электрохимическое |  |  |
| 7146 |  | металлизационное |  |  |
| 7147 | Индирование |  |  |  |
| 7148 | Кадмирование | электрохимическое |  |  |
| 7149 |  | металлизационное |  |  |
| 7151 | Оловянирование | металлизационное |  |  |
| 7152 |  | химическое |  |  |
| 7153 |  | электрохимическое |  |  |
| 7154 |  | горячее |  |  |
| 7155 | Меднение | химическое |  |  |
| 7156 |  | электрохимическое |  |  |
| 7157 |  | металлизационное |  |  |

Окончание таблицы 18

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7158 | Родирование |  |  |
| 7159 | Палладирование | химическое |  |
| 7161 |  | электрохимическое |  |
| 7162 | Платинирование |  |  |
| 7163 | Никелирование | химическое |  |
| 7164 |  | электрохимическое |  |
| 7165 | Свинцевание | химическое |  |
| 7166 |  | электрохимическое |  |
| 7167 |  | горячее |  |
| 7168 |  | металлизационное |  |
| 7169 | Серебрение | химическое |  |
| 7171 |  | электрохимическое |  |
| 7172 | Хромирование |  |  |
| 7173 | Цинкование | химическое |  |
| 7174 |  | электрохимическое |  |
| 7175 |  | горячее |  |
| 7176 |  | металлизационное |  |
| 7180 | Получение покрытия сплавами |  |  |
| 7191 | Оксидирование |  | термическое |
| 7192 |  |  | химическое |
| 7193 |  |  | электрохимическое |
| 7194 |  |  | плазменное |
| 7195 | Промасливание |  |  |
| 7196 | Закрепление |  |  |
| 7197 | Адбсорция |  |  |
| 7198 | Молекулярное наслаивание |  |  |

Таблица 19 ‒ Получение покрытий органических (лакокрасочных) — код 73

| Код | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- |
| 7300 | Получение покрытий органических (лакокрасочных) |  |
| 7301 | Преобразование ржавчины | распылением |
| 7302 |  | кистью, тампоном |
| 7303 | Порозаполнение древесины |  |
| 7304 | Крашение древесины |  |
| 7305 | Крашение в красителе |  |

Продолжение таблицы 19

| Код |  | Наименование операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7310 | Грунтование |  |  |  |  |
| 7311 | Грунтование |  | распылением |  | пневматическим |
| 7312 |  |  |  |  | безвоздушным |
| 7313 |  |  |  |  | электростатическим |
| 7314 |  |  |  |  | пневмоэлектростатическим |
| 7315 |  |  |  |  | безвоздушным электростатическим |
| 7325 |  |  |  |  | аэрозольным |
| 7326 |  |  |  |  | центробежным |
| 7327 |  |  |  |  | ультразвуковым |
| 7328 |  |  | окунанием |  | без выдержки в парах растворителя |
| 7329 |  |  |  |  | с выдержкой в парах растворителя |
| 7331 |  |  | электроосаждением |  | анодным |
| 7332 |  |  |  |  | катодным |
| 7333 |  |  | наливом, обливом |  |  |
| 7334 |  |  | струйным обливом |  | без выдержки в парах растворителя |
| 7335 |  |  |  |  | с выдержкой в парах растворителя |
| 7336 |  |  | в барабанах, центрифугах |  |  |
| 7337 |  |  | кистью, валиком, тампоном и др. |  |  |
| 7338 |  |  | валками |  |  |
| 7339 |  |  | автоосаждением |  |  |
| 7340 | Подгрунтовывание |  |  |  |  |
| 7341 | Подгрунтовывание |  |  | кистью, валиком, тампоном и др. |  |
| 7342 |  |  |  | распылением |  |
| 7350 | Шпатлевание |  |  |  |  |
| 7351 | Шпатлевание |  |  | местное |  |
| 7352 |  |  |  | сплошное |  |
| 7355 | Получение выявительного слоя |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 19

| Код |  | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7360 | Окрашивание |  |  |  |
| 7361 | Окрашивание |  | распылением | пневматическим |
| 7362 |  |  |  | безвоздушным |
| 7363 |  |  |  | электростатическим |
| 7364 |  |  |  | пневмоэлектростатическим |
| 7365 |  |  |  | безвоздушным электростатическим |
| 7366 |  |  |  | аэрозольным |
| 7367 |  |  |  | центробежным |
| 7368 |  |  |  | ультразвуковым |
| 7369 |  |  | окунанием | без выдержки в парах растворителя |
| 7371 |  |  |  | с выдержкой в парах растворителя |
| 7372 |  |  | электроосаждением | анодным |
| 7373 |  |  |  | катодным |
| 7374 |  |  | автоосаждением |  |
| 7375 |  |  | обливом, наливом |  |
| 7376 |  |  | валками |  |
| 7377 |  |  | в барабанах, центрифугах |  |
| 7378 |  |  | кистью, валиком, тампоном, иглой и др. |  |
| 7379 |  |  | струйным обливом | без выдержки в парах растворителя |
| 7381 |  |  |  | с выдержкой в парах растворителя |
| 7382 |  |  | в псевдоожиженном слое |  |
| 7385 | Подкрашивание |  |  |  |
| 7386 | Подкрашивание |  | кистью, валиком, тампоном, иглой и др. |  |
| 7387 |  |  | распылением |  |

Таблица 20 ‒ Получение покрытий органических (лакокрасочных) — код 74

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7410 | Лакирование |  |  |
| 7411 | Лакирование | распылением | пневматическим |
| 7412 |  |  | безвоздушным |
| 7413 |  |  | электростатическим |
| 7414 |  |  | пневмоэлектростатическим |
| 7415 |  |  | без воздушным электростатическим |
| 7416 |  |  | аэрозольным |
| 7417 |  |  | центробежным |
| 7418 |  |  | ультразвуковым |
| 7419 |  | окунанием | без выдержки в парах растворителя |
| 7421 |  |  | с выдержкой в парах растворителя |
| 7422 |  | электроосаждением | катодным |
| 7423 |  |  | анодным |
| 7424 |  | наливом, обливом |  |
| 7425 |  | валками |  |
| 7426 |  | в барабанах, центрифугах |  |
| 7427 |  | кистью, валиком, тампоном и др. |  |
| 7428 |  | автоосаждением |  |
| 7429 |  | струйным | без выдержки в парах растворителя |
| 7431 |  | обливом | с выдержкой в парах растворителя |
| 7432 |  | в псевдоожиженном слое |  |
| 7433 | Разравнивание |  |  |
| 7439 | Загрубление |  |  |
| 7440 | Напыление |  |  |
| 7441 | Напыление | в псевдоожиженном слое |  |
| 7442 |  | электростатическое |  |
| 7443 |  | струйное |  |
| 7444 |  | газопламенное |  |
| 7445 |  | плазменное |  |
| 7446 |  | вакуумное |  |

Окончание таблицы 20

| Код |  | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7447 | Насыпание |  |  |
| 7450 | Нанесение рисунка и надписей (в том числе имитация текстуры древесины, кожи, камня, ткани) |  |  |
| 7451 | Нанесение рисунка и надписей |  | декалькоманией |
| 7452 |  |  | синтетическими материалами |
| 7453 |  |  | печатанием |
| 7454 |  |  | аэрографией |
| 7456 |  |  | шелкографией |
| 7457 |  |  | по трафарету |
| 7458 | Облицовывание |  |  |
| 7459 | Чернение оптических деталей |  |  |

Таблица 21 ‒ Электрофизическая, электрохимическая и радиационная обработка — код 75

| Код | Наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7500 | Электрофизическая, электрохимическая и радиационная обработка |  |  |  |  |  |  |  |
| 7501 | Копировально-прошивочная | электрофи- зическая | электроэрозионная |  |  |  |  |  |
| 7502 |  |  | электромеханическая |  |  |  | ультразвуковая |  |
| 7503 |  | электрохимическая |  |  |  |  |  |  |
| 7504 |  | комбинированная |  | электроэрозионно - химическая |  |  |  |  |
| 7505 | Прошивочная | электрофи- зическая | лучевая |  |  | лазерная |  |  |
| 7506 |  |  |  |  |  | электроннолучевая |  |  |
| 7507 |  |  | электромеханическая |  |  | ультразвуковая |  |  |
| 7509 | Профильно-вырезная | электрофизическая | электро-эрозионная |  | электроискровая |  |  | проволочным электродом |
| 7511 |  |  |  |  |  |  |  | дисковым электродом |
| 7512 |  |  | лучевая |  | лазерная |  |  |  |
| 7513 |  |  |  |  | электроннолучевая |  |  |  |
| 7514 |  |  | электроме-ханическая |  | ультразвуковая |  |  |  |
| 7515 |  | электрохимическая |  |  |  |  |  |  |
| 7516 |  | комбинированная |  |  | электроэрозионно - химическая |  |  |  |
| 7517 | Нанесение | физического покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 7518 |  | химического покрытия |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 21

| Код | Наименование операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7519 |  | Отрезная | электрофи-зическая | электро- эрозионная |  | электроискровая |  |  |  |  |  |  |  |  | проволочным электродом |  |
| 7521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дисковым электродом |  |
| 7523 |  |  |  | лучевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лазерная |  |
| 7524 |  |  |  | электромеханическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ультразвуковая |  |
| 7525 |  |  |  | плазменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7526 |  |  | электрохи-мическая | размерная |  |  |  | анодно-механическая |  |  |  |  |  |  | дисковым электродом |  |
| 7527 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ленточным электродом |  |
| 7529 |  | Заточная | электрохи-мическая | размерная |  |  | анодно- |  |  |  |  |  |  | абразивная |  |  |
| 7531 |  |  |  |  |  |  | механическая |  |  |  |  |  |  | алмазная |  |  |
| 7535 |  | Расточная | электрофи-зическая | электроэрозионная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7536 |  |  | электрохи-мическая | электроме-ханическая |  |  |  | ультразвуковая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7541 |  | Плоскошли-фовальная | электофи-зическая | электроэрозионная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7542 |  |  | электрохи-мическая | размерная |  |  |  | анодно- |  |  |  |  |  |  | абразивная |  |
| 7543 |  |  |  |  |  |  |  | механическая |  |  |  |  |  |  | алмазная |  |
| 7545 |  | Круглошли- фовальная | электрохи-мическая | размерная |  |  |  | анодно- |  |  |  |  |  |  | абразивная |  |
| 7546 |  |  |  |  |  |  |  | механическая |  |  |  |  |  |  | алмазная |  |
| 7548 |  |  | электофи-зическая | электроэрозионная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7555 |  | Гравиро-вальная | электрохимическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7556 |  |  | электофи-зическая | электроэрозионная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7557 |  |  |  | электромеханическая |  |  |  |  |  | ультразвуковая |  |  |  |  |  |  |
| 7558 |  |  | комбини-рованная | электрофотохимическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7561 |  | Отделочно-зачистная | электрохимическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7562 |  |  | электрофи-зическая |  | электромеханическая |  |  |  |  |  |  |  | ультразвуковая |  |  |  |
| 7565 |  | Доводочная | электрохимическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7566 |  |  | электрофи-зическая |  | электромеханическая |  |  |  |  |  | ультразвуковая |  |  |  |  |  |
| 7567 |  | Полировка | электрохимическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7571 |  | Упрочняюще-легирующая | электрофи-зическая | электроэрозионная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7572 |  |  |  | лучевая |  |  |  |  | лазерная |  |  |  |  |  |  |  |
| 7573 |  |  |  |  |  |  |  |  | электроннолучевая |  |  |  |  |  |  |  |
| 7576 |  | Резьбона-резная | электрофи- | электроэрозионная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7577 |  |  | зическая | электромеханическая |  |  |  |  |  |  |  | ультразвуковая |  |  |  |  |
| 7578 |  | Обработка | ионизирующим излучением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7579 |  |  | терморадиационная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7581 |  |  | радиационная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 22 ‒ Пайка — код 80

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8000 | Пайка |  |  |  |
| 8006 | Ограничение растекания припоя |  |  |  |
| 8010 | Пайка готовым припоем |  |  |  |
| 8011 | Пайка готовым припоем | флюсовая | тепловым контактом (паяльником, нагретым газом, нагревательными матами) |  |
| 8012 |  |  | газопламенная |  |
| 8013 |  |  | индукционная |  |
| 8014 |  |  | в печи |  |
| 8015 |  |  | электросопротивлением |  |
| 8016 |  |  | дуговая |  |
| 8017 |  |  | экзотермическая |  |
| 8018 |  |  | волной припоя |  |
| 8019 |  |  | погружением | в расплавленный припой |
| 8021 |  |  |  | в расплавленную соль |
| 8022 |  |  | плазменная |  |
| 8035 |  | в нейтральной газовой среде | в печи |  |
| 8036 |  |  | индукционная |  |
| 8037 |  |  | радиационная (световыми лучами, инфракрасными лучами, лазерная) |  |
| 8038 | Пайка готовым припоем | в активной газовой среде | в печи |  |
| 8039 |  |  | индукционная |  |
| 8041 |  |  | радиационная (световыми лучами, инфракрасными лучами, лазерная) |  |
| 8042 |  | в вакууме | в печи |  |
| 8043 |  |  | индукционная |  |
| 8044 |  |  | радиационная (световыми лучами, инфракрасными лучами, лазерная) |  |
| 8045 |  |  | электроннолучевая |  |
| 8046 |  |  | тлеющим разрядом |  |
| 8050 | Контактно-реактивная пайка |  |  |  |
| 8051 | Контактно-реактивная пайка | в нейтральной газовой среде | в печи |  |
| 8052 |  |  | индукционная |  |
| 8053 |  |  | радиационная (световыми лучами, инфракрасными лучами, лазерная) |  |

Окончание таблицы 22

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8054 |  |  | в активной газовой среде | в печи |
| 8055 |  |  |  | индукционная |
| 8056 |  |  |  | радиационная (световыми лучами, инфракрасными лучами, лазерная) |
| 8057 |  |  | в вакууме | в печи |
| 8058 |  |  |  | индукционная |
| 8059 |  |  |  | радиационная (световыми лучами, инфракрасными лучами, лазерная) |
| 8061 |  |  |  | электроннолучевая |
| 8062 |  |  |  | тлеющим разрядом |
| 8070 |  | Реактивно-флюсовая пайка |  |  |
| 8071 |  | Реактивно-флюсовая пайка |  | в печи |
| 8072 |  |  |  | газопламенная |
| 8073 |  |  |  | погружением в расплавленный флюс |
| 8074 |  |  |  | экзотермическая |
| 8077 |  | Электролитная пайка |  |  |

Таблица 23 ‒ Пайка — код 81

| Код | Наименование операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8110 | Пайкосварка |  |  |  |  |
| 8111 | Пайкосварка | флюсовая | газопламенная |  |  |
| 8112 |  | флюсовая | дуговая |  |  |
| 8120 | Сваркопайка |  |  |  |  |
| 8121 | Сваркопайка | флюсовая |  | газопламенная |  |
| 8122 |  |  |  | дуговая |  |
| 8123 |  | в нейтральной газовой среде |  | дуговая |  |
| 8130 | Комбинированная пайка |  |  |  |  |
| 8131 | Комбинированная пайка | диффузионная контактно-реактивная в печи | в газовой среде |  | в нейтральной |
| 8132 |  |  |  |  | в активной |
| 8133 |  |  | в вакууме |  |  |
| 8134 |  | диффузионная готовым припоем в печи | в газовой среде |  | в нейтральной |
| 8135 |  |  |  |  | в активной |
| 8136 |  |  | в вакууме |  |  |
| 8141 |  | диффузионная контактно-реактивная электронно-лучевая | в вакууме |  |  |

Окончание таблицы 23

| Код |  | Наименование операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8142 | Комбинированная пайка |  | диффузионная готовым припоем электронно-лучевая |  | в вакууме |
| 8160 | Лужение |  |  |  |  |
| 8161 | Лужение |  | абразивное | паяльником |  |
| 8162 |  |  |  | газопламенное |  |
| 8163 |  |  | абразивно-кристаллическое | паяльником |  |
| 8164 |  |  |  | газопламенное |  |
| 8165 |  |  | абразивно-кавитационное | погружением в расплавленный припой |  |
| 8167 |  |  | ультразвуковое | паяльником |  |
| 8168 |  |  |  | погружением в расплавленный припой |  |
| 8171 |  |  | флюсовое | паяльником |  |
| 8172 |  |  |  | газопламенное |  |
| 8173 |  |  |  | в печи |  |
| 8174 |  |  |  | погружением в расплавленный припой |  |

Таблица 24 ‒ Электромонтаж — код 85

| Код | Наименование операции |
| --- | --- |
| 8500 | Сборка |
| 8501 | Регулировка, настройка, юстировка |
| 8502 | Бахромирование |
| 8504 | Разделка провода, кабеля, жилы |
| 8505 | Раскладка провода, кабеля |
| 8508 | Бандажировакне |
| 8509 | Плетение |
| 8511 | Свивание, скручивание |
| 8512 | Мерная резка |
| 8521 | Протягивание провода, кабеля, жгута |
| 8522 | Размотка провода, кабеля |
| 8531 | Формовка выводов электрорадиоэлементов |

Окончание таблицы 24

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8535 | Намотка, перемотка |  |
| 8536 | Намотка, перемотка | каркасная |
| 8537 |  | бескаркасная |
| 8551 | Вощение шпагата |  |
| 8552 | Экранирование |  |

Таблица 25 ‒ Сборка — код 88

| Код | Наименование операции |
| --- | --- |
| 8800 | Сборка |
| 8801 | Базирование |
| 8803 | Балансировка |
| 8821 | Стопорение |
| 8822 | Штифтование |
| 8823 | Запрессовывание |
| 8824 | Контровка |
| 8831 | Свинчивание |
| 8832 | Застегивание |
| 8841 | Клепка |
| 8842 | Развальцовка |
| 8843 | Фальцевание |
| 8844 | Накручивание |
| 8846 | Склеивание |
| 8847 | Сшивание |
| 8848 | Сколачивание |
| 8849 | Центрирование |
| 8851 | Шплинтование |
| 8852 | Распрессовывание |
| 8853 | Расштифтовывание |
| 8854 | Расшплинтовывание |
| 8856 | Развинчивание |
| 8857 | Расстегивание |

Окончание таблицы 25

| Код | Наименование операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8858 | Монтаж |  |
| 8859 | Демонтаж |  |
| 8861 | Разборка |  |
| 8862 | Сборочно-подготовительная |  |
| 8863 | Сборочно-монтажная |  |
| 8864 | Слесарно-сборочная |  |
| 8866 | Приклеивание |  |
| 8867 | Отклеивание |  |
| 8870 | Сборка и монтаж изделий электронной техники (ИЭТ) |  |
| 8871 | Сборка и монтаж ИЭТ | Сборка корпуса |
| 8872 |  | Сборка блока арматуры |
| 8873 |  | Монтаж ножки собранной |
| 8874 |  | Монтаж блока арматуры на ножку |
| 8876 |  | Монтаж блока арматуры (кристалла) на ножку |
| 8877 |  | Монтаж кристалла в корпус |
| 8878 |  | Монтаж комплектующих изделий |
| 8879 |  | Загрузка кассет комплектующими изделиями |
| 8881 |  | Присоединение выводов |
| 8882 |  | Распайка в «тару-спутник» |
| 8883 | Блокирование оптических деталей |  |
| 8884 | Разблокирование оптических деталей |  |
| 8885 | Юстировка оптических деталей |  |

Таблица 26 ‒ Сварка — код 90

| Код | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- |
| 9005 | Шлакопрессовая сварка |  |
| 9006 | Термитно прессовая сварка |  |
| 9007 | Печная сварка |  |
| 9010 | Контактная сварка |  |
| 9011 | Контактная сварка | точечная |
| 9012 |  | шовная |
| 9013 |  | стыковая |
| 9014 |  | рельефная |
| 9015 |  | шовно стыковая |

Продолжение таблицы 26

| Код |  | Наименование операции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9020 | Диффузионная сварка |  |  |  |  |  |
| 9021 | Диффузионная сварка |  |  | в инертных газах |  |  |
| 9022 |  |  |  | в активных газах |  |  |
| 9023 |  |  |  | в вакууме |  |  |
| 9025 | Световая сварка |  |  |  |  |  |
| 9026 | Световая сварка |  |  | лазерная |  |  |
| 9027 |  |  |  | энергией лучей оптического диапазона |  |  |
| 9028 |  |  |  | инфракрасным излучением |  |  |
| 9030 | Дуговая сварка |  |  |  |  |  |
| 9031 | Дуговая сварка |  | покрытым электродом |  |  |  |
| 9032 |  |  | пучком покрытых электродов |  |  |  |
| 9033 |  |  | самозащитной проволокой |  |  |  |
| 9034 |  |  | порошковой проволокой |  |  |  |
| 9035 |  |  | под флюсом |  |  |  |
| 9036 |  |  | по флюсу |  | плавящимся электродом |  |
| 9037 |  |  |  |  | неплавящимся | с присадочным металлом |
| 9038 |  |  |  |  | электродом | без присадочного металла |
| 9039 |  |  | в инертных газах |  | плавящимся электродом |  |
| 9041 |  |  |  |  | неплавящимся | с присадочным металлом |
| 9042 |  |  |  |  | электродом | без присадочного металла |
| 9043 |  |  | в углекислом газе |  | сплошной проволокой |  |
| 9044 |  |  |  |  | порошковой проволокой |  |
| 9045 |  |  |  |  | неплавящимся | с присадочным металлом |
| 9046 |  |  |  |  | электродом | без присадочного металла |
| 9047 |  |  | в азоте |  | плавящимся электродом |  |
| 9048 |  |  |  |  | неплавящимся | с присадочным металлом |
| 9049 |  |  |  |  | электродом | без присадочного металла |

Окончание таблицы 26

| Код | Наименование операции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9051 | Дуговая сварка | в смеси инертных и активных газов плавящимся электродом |  |  |  |
| 9052 |  | в концентри-ческих пото-ках инертного и активного газов | плавящимся электродом |  |  |
| 9053 |  |  | Неплавящимся электродом |  | с присадочным металлом |
| 9054 |  |  |  |  | без присадочного металла |
| 9055 |  | в водяном паре |  |  |  |
| 9056 |  | в вакууме | плавящимся электродом |  |  |
| 9057 |  |  | неплавящимся |  | с присадочным металлом |
| 9058 |  |  | электродом |  | без присадочного металла |
| 9061 | Электрошлаковая сварка |  |  |  |  |
| 9062 | Электронно-лучевая сварка |  |  |  |  |
| 9063 | Плазменная сварка |  |  |  |  |
| 9064 | Ионно-лучевая сварка |  |  |  |  |
| 9065 | Сварка тлеющим разрядом |  |  |  |  |
| 9066 | Термоимпульсная сварка |  |  |  |  |
| 9067 | Индукционная сварка |  |  |  |  |
| 9068 | Газовая сварка |  |  |  |  |
| 9069 | Термитная сварка |  |  |  |  |
| 9071 | Литейная сварка |  |  |  |  |
| 9072 | Сварка взрывом |  |  |  |  |
| 9073 | Сварка трением |  |  |  |  |
| 9074 | Магнито-импульсная сварка |  |  |  |  |
| 9075 | Сварка газовым теплоносителем |  |  |  |  |
| 9076 | Сварка экструдированной присадкой |  |  |  |  |
| 9080 | Ультразвуковая сварка |  |  |  |  |
| 9081 | Ультразвуковая сварка |  |  | точечная |  |
| 9082 |  |  |  | шовная |  |
| 9083 |  |  |  | стыковая |  |
| 9090 | Холодная сварка |  |  |  |  |
| 9091 | Холодная сварка |  |  | точечная |  |
| 9092 |  |  |  | шовная |  |
| 9093 |  |  |  | стыковая |  |

Таблица 27 ‒ Сварка —код 91

| Код | Наименование операции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9110 | Наплавка |  |  |  |
| 9111 | Наплавка | дуговая | покрытым электродом |  |
| 9112 |  |  | пучком покрытых электродов |  |
| 9113 |  |  | самозащигной проволокой |  |
| 9114 |  |  | порошковой проволокой |  |
| 9115 |  |  | под флюсом |  |
| 9116 |  |  | по флюсу |  |
| 9117 |  |  | в инертных газах | плавящимся электродом |
| 9118 |  |  |  | неплавящимся электродом |
| 9119 |  |  | в углекислом газе | сплошной проволокой |
| 9121 |  |  |  | порошковой проволокой |
| 9122 |  |  |  | неплавящимся электродом |
| 9123 |  |  | в азоте | плавящимся электродом |
| 9124 |  |  |  | неплавящимся электродом |
| 9125 |  | вибродуговая |  |  |
| 9126 |  | индукционная |  |  |
| 9127 |  | электрошлаковая |  |  |
| 9128 |  | плазменная |  |  |
| 9129 |  | трением |  |  |
| 9131 |  | с помощью контактной сварки |  |  |
| 9132 |  | газопламенная |  |  |
| 9133 |  | с использованием жидкого присадочного металла |  |  |
| 9134 |  | лазерная |  |  |
| 9170 | Термическая резка |  |  |  |
| 9171 | Термическая резка |  | лазерная |  |
| 9172 |  |  | кислородная |  |
| 9173 |  |  | кислородно-флюсовая |  |
| 9174 |  |  | дуговая |  |
| 9175 |  |  | воздушно-дуговая |  |
| 9176 |  |  | плазменно-дуговая |  |
| 9177 |  |  | кислородно-лазерная |  |
| 9178 |  |  | плавлением |  |
| 9179 |  |  | сублимационная |  |

Окончание таблицы 27

| Код | Наименование операции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9180 |  | Термоконтактная сварка |  |  |
| 9181 |  | Термоконтактная сварка | оплавлением |  |
| 9182 |  |  | проплавлением |  |
| 9183 |  |  | нагретым инструментом | ленточным теплоносителем |
| 9184 |  |  |  | роликом |
| 9185 |  |  |  | полозом |
| 9186 |  |  | внахлестку |  |
| 9187 |  |  | встык |  |

Таблица 28 ‒ Программирование станков с ЧПУ —код 92

| Код | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- |
| 9210 | Ввод данных |  |
| 9211 | Ввод данных | ручной |
| 9212 |  | автоматизированный |
| 9220 | Ввод программы |  |
| 9221 | Ввод программы | ручной |
| 9222 |  | автоматизированный |
| 9230 | Редактирование программы |  |

Таблица 29 ‒ Аддитивные технологии — код 94

| Код | Наименование операции |
| --- | --- |
| 9401 | Селективное лазерное плавление (SLM) |
| 9402 | Селективное лазерное спекание (SLS –технология) |
| 9403 | Лазерная стереолитография (SLA–технология) |
| 9410 | Прямое лазерное выращивание металла |
| 9411 | Послойная сборка из плоских слоев (LOM–технология) |
| 9412 | Порошковая лазерная наплавка (DMD-технология) |
| 9413 | Плавка путём создания формы лазером (LENS-технология) |
| 9414 | Проволочная электронно-лучевая технология (laser based wirefeed process) |
| 9415 | Непосредственное выращивание из металла (DMF – технология) |

| УДК 658.512.6.025.4:006.354 | ОКС | 01.110 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: классификатор, технологические операции, машиностроение, приборостроение |  |  |

Руководитель разработки:

Директор департамента

машиностроения и цифровых технологий				Г.В. Воробьёв

Исполнители:

Начальник отдела

нефтегазового, теплогенерирующего

оборудования и станкостроения

ФГБУ «Институт стандартизации»						И.А. Щипаков

Заместитель начальника отдела

нефтегазового, теплогенерирующего

оборудования и станкостроения

ФГБУ «Институт стандартизации»						В.Г. Красилов