СВОДКА ОТЗЫВОВ

к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.119–202Х «ЕСКД. Эскизный проект» (тема ПНС 1.0.482-1.124.26).

Добавлены замечания ПО «КБП»: строки № 46, 51, 106, 119 (выделены красным)

| № п/п | Структурный элемент стандарта (в скобках – номер пункта в ОР) | Наименование организации | Замечание, предложение, предлагаемая редакция | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проект в целом | ФГУП «НАМИ», исх. № 1001ТР-04/330 от 30.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Высокоточные комплексы», исх. № 7968/32 от 10.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | НИЦ «Курчатовский институт», по эл.почте от 08.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НИИЭП», исх. № 5461/941 от 07.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «КБМ», исх. № 114/14374 от 19.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИточмаш», исх. № 5701/65 от 26.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Системы управления», исх. № БФ-1109 от 23.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦКБ МТ «Рубин», исх. № ОСПИ/ССН-357-26 от 26.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИМФ», исх. № УПР-1482 от 29.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | ФАУ «ГосНИИАС» по эл.почте от 25.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Вертолеты России», по эл.почте от 17.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Техномаш», исх. № 030/311-23/3009 от 24.06.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | ПАО «РКК «Энергия», исх. № 251-7/317 от 07.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е.Жуковского», исх. № МИ-7/1431 от 14.17.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «НПО «Квант», исх. № 025/3291 от 20.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Рособоронэкспорт», исх. № Р0530/2-40254 от 21.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ВПК «НПО машиностроения», исх. № 131/296 от 23.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «ПО «УОМЗ», исх. № 237/123 от 24.07.2026 | Замечаний и предложений нет. | Принято |
|  | Проект в целом | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Изложение и оформление проекта стандарта не соответствует требованиям ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим). Предлагаемая редакция: Привести изложение и оформление проекта стандарта в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011, в том числе в части соответствия знаковых и языковых средств, употребляемых в проекте стандарте, нормам и правилам русского языка (лексическим, словообразовательным, синтаксическим и стилистическим). Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 1.2-2020 (4.3.4, 5.2.1.1), ГОСТ Р 1.5-2012 (3, 4, 5), ГОСТ Р 1.6-2013 (4), Р 50.1.075-2011 | Принято к сведению. |
|  | Проект в целом | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Комплексный анализ положений проекта ГОСТ Р 2.119-202Х (окончательная редакция) 1) Положения проекта ГОСТ Р 2.119-202Х не создают условий для преимущественного развития по сравнению с действующей редакцией ГОСТ 2.119, который предлагается отменить на территории РФ после принятия ГОСТ Р 2.119, т.к. ГОСТ 2.119 уже содержит необходимые отсылки к ГОСТ 2.103 и ГОСТ 2.125 описывающие порядок и правила создания электронных макетов, получаемых применением средств компьютерного моделирования. Одновременно выявлены аспекты ГОСТ 2.119, которые не нашли отражения в проекте ГОСТ Р 2.119 либо перенесены в проект ГОСТ Р 2.119 с существенными отклонениями: а) не отражены требования к учету и хранению КД ЭП (ГОСТ 2.119-2013 (пункт 4.2)); б) дублирование требований ГОСТ 2.103 в проекте ГОСТ Р 2.119 (пункт 6.1, пункт 5.4), при этом вопреки упоминанию в разделе 2 «Нормативные ссылки» ГОСТ 2.103 по тексту проекта не упоминается; в) не отражены требования к форматам данных, установленные в ГОСТ 2.103-2013 (пункт 4.7); г) требования по внесению изменений в КД ЭП в проекте ГОСТ Р 2.119 (пункт 6.8) разделены ошибочно - ГОСТ Р 2.504 не заменяет ГОСТ Р 2.503 в вопросах внесения изменений, а всего лишь дополняет и конкретизирует отдельные аспекты выполнения изменений применительно к выбранному способу выполнения КД, для чего в тексте ГОСТ Р 2.503 имеются необходимые отсылки к ГОСТ Р 2.504 - однако выбранный способ изложения в проекте ГОСТ Р 2.119 (пункт 6.8) противопоставляет эти два стандарта,таким образом фраза п. 4.2 ГОСТ 2.119-2013 «Основные требования по разработке КД ЭП по ГОСТ 2.103, учет и хранение - по ГОСТ 2.501; внесение изменений - по ГОСТ 2.503» представляется более краткой, емкой и целостной, чем предложенные формулировки проекта ГОСТ Р 2.119. - Положения проекта ГОСТ Р 2.119-202Х имеют признаки концептуальных противоречий как с положениями самого проекта ГОСТ Р 2.119, так и с действующими положениями стандартов ЕСКД и СРПП: - «Наименование» и «Область применения» проекта ГОСТ Р 2.119-202Х характеризуют его как стандарт, устанавливающий требования к конструкторским документам, создаваемым на этапе «Эскизный проект», при этом ряд положений описывает организационные и другие работы не относящиеся к созданию КД, например: пункт 5.4 — устанавливает порядок принятия решения о необходимости разработки, изготовления и испытания макетов; пункт 5.6 - устанавливает порядок испытания макетов; пункт 5.7 - ссылается на типовой состав работ, при этом в перечне работ Приложения А только 2 пункта из 28 (разработка схемы деления на составные части и оформления документации ЭП, включая КД) относится к созданию КД, В настоящий момент ГОСТ 2.103-2013 ссылается на ГОСТ 2.119-2013 в пункте 4.11 как на стандарт, устанавливающий перечень работ: «Перечень работ - по ГОСТ 2.119» Учитывая, что ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ 2.902 и другие стандарты по созданию специальной техники, а также определение целей и задач эскизного проекта, установленное в п. 5.1 проекта ГОСТ Р 2.119-202Х устанавливают дополнительные требования и работы на этапе «Эскизный проект», в т.ч. по созданию документов не относящихся к КД, следует определить и четко придерживаться выбранной концепции: либо проект ГОСТ Р 2.119-202Х не описывает особенности выполнения работ эскизного проекта вовсе, оставляя это на откуп указным выше стандартам, ограничиваясь установлением требований к конструкторским документам, которые могут создаваться на этапе «Эскизный проект» либо проект ГОСТ Р 2.119-202Х следует вернуть к концепции построения, наименования и области применения, сохраняя полную преемственность с действующей редакцией ГОСТ 2.119-2013. - необоснованное заужение области применения стандарта «изделиями машиностроения», тогда как ГОСТ Р 2.001-2023 (пункт 5.1) определяет область применения стандартов ЕСКД значительно шире, уточняя «изделия машиностроения всех отраслей промышленности». - Не достижение целей и задач разработки проекта ГОСТ Р 2.119 - согласно тезисам, приведенным в разделе 3 пояснительной записки к окончательной редакции проекта ГОСТ Р 2.119-202Х, данный стандарт должен решить в т.ч. ряд таких задач, как: - гармонизации перечня работ с работами, выполняемыми при разработке оборонной продукции, с целью унификации подходов и снижения затрат - не достигается, т.к. по факту требования к содержанию работ эскизного проекта перенесены из ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 2.902, ГОСТ РВ 0008-000, ГОСТ РВ 0008-003, что избыточно для продукции гражданского назначения - представляется целесообразным при создании общетехнических стандартов, в частности ГОСТ Р 2.119, избегать прямого или косвенного переноса требований стандартов из специальных областей знаний; - установление обязательности проведения патентных исследований по принятым техническим решениям - достигается, но вступает в противоречие с заданной областью применения и наименованием проекта ГОСТ Р 2.119, т.к. не являет собой один из видов экспертиз, при этом необходимость проведение патентных исследований в ходе выполнения ОКР уже неоднократно установлена в ГОСТ 15.016- 2016, ГОСТ Р 15.301-2016, ГОСТ РВ 15.203-2001 и других стандартах СРПП; - применение системного подхода к проведению оценки соответствия разрабатываемого изделия заданным требованиям - не достигается, т.к. единственным указанием на это является включение в пояснительную записку эскизного проекта (ПЗ ЭП) копии (или выписок) из ТЗ, что, во-первых, является избыточным, т.к. необоснованно расширяет круг лиц имеющих возможность прочесть требования ТЗ. При этом стандартами СРПП установлен порядок рассылки ПЗ ЭП на отзыв в организации, которые либо имеют учтенные копии таких ТЗ, либо могут получить их установленным порядком, во-вторых, оценка предполагает применение инструментов сравнения, в связи с чем представляется, что большую ценность, приближающую ГОСТ Р 2.119 к решению поставленной задачи, являет собой включение в ПЗ ЭП не копии ТЗ, а ведомости соответствия требованиям ТЗ, где в табличной форме будет дана отсылка к документам описывающим оценку или подтверждение выполнение требований ТЗ, либо сформулированы предложения по внесению изменений в ТЗ; - широкого использования в конструкции изделия программных средств и новых материалов (например, композитных) — не достигается, указание на применение электронных макетов в ГОСТ 2.119 (через отсылку к ГОСТ 2.103) было и ранее, требований к применению электронных систем поддержки жизненного цикла (группа стандартов ГОСТ Р 77) в проекте ГОСТ Р 2.119 отсутствуют, равно как и требования к применению новых материалов (в контексте побуждения, т.к. разделы пояснительной записки, затрагивающие описание использования материалов были в структуре ПЗ ЭП и ранее). - Несогласованность положений проекта ГОСТ Р 2.119-202Х: а) в пункте 5.1 проекта ГОСТ Р 2.119-202Х установлено, что целью ЭП является «обоснование и выбор принципиальных технических решений», что предполагает рассмотрение как минимум двух вариантов построения изделия. Однако уже в п. 5.2 указывается, что рассмотрение нескольких вариантов не является обязательным, а требования к ПЗ ЭП в разделе 8 не содержат указаний о сравнительном анализе и выборе варианта построения изделия; б) в пунктах 5.5, 5.6 и 6.2 противопоставляются варианты реализации макетов - материальные, электронные и компьютерные, при этом равнозначные аспекты нормируются по разному: Аспект нормирования; Виды макетов (моделей). материальный; электронный; компьютерный. Правила выполнения КД; не установлен; ГОСТ Р 2.810; ГОСТ Р 57700.21. Включение в КД ЭП; запрещено; не запрещено; не запрещено. Разработка программ и методик испытаний; требуется; не требуется; не требуется. Порядок согласования и утверждения программ и методик испытаний; не установлен; не установлен; не установлен. Представляется, что аспекты нормирования должны быть однозначно определены для равнозначных объектов, что на примере макетов в действующей редакции ГОСТ 2.103-2013 (п. 4.6) сделано более лаконично, полно и корректно: «Необходимость разработки макетов, их вид, условия и программы испытаний (анализа), а также необходимость разработки документации для изготовления и испытания макетов должен устанавливать разработчик, если это не установлено в ТЗ на разработку. Макеты могут выполняться в материальной форме (материальный макет) или виртуальной форме (электронный макет). Требования к материальному макету по ГОСТ 2.002, к электронному макету - по ГОСТ 2.052. Материальные макеты следует изготавливать, как правило, по эскизным КД, в соответствии с ГОСТ 2.125» А ранее упомянутая цитата ГОСТ 2.119-2013 (и. 4.2) «Основные требования по разработке КД ЭП по ГОСТ 2.103, учет и хранение - ло ГОСТ 2.501; внесение изменений - по ГОСТ 2.503» полностью закрывает этот вопрос. - Структура стандарта: - Содержание раздела 8 «Требования к пояснительной записке эскизного проекта» выглядит непропорционально большим и трудно воспринимаемым по сравнению с аналогичными разделами, описывающими требования к другим КД ЭП - представляется целесообразным выделить требования к выполнению разделов в приложение, имеющее статус «обязательное». При этом следует провести серьезную переработку содержания данного приложения с точки зрения приведения в соответствие требованиям ГОСТ Р 2.106-2019 (раздел 4.10) в части наименования, номенклатуры и расположения уже регламентированных разделов ПЗ и ГОСТ Р 2.105-2019 в части дополнения структуры ПЗ стандартными разделами (п. 6.1.1, 6.1.2 ГОСТ Р 2.105-2019) и нумерации разделов и подразделов (раздел 6.5 ГОСТ Р 2.105-2019) и перечню работ, выполняемых на этапе «Эскизный проект», т.к. основная задача в данном случае сводится к формированию однозначного понимания у разработчика ПЗ, нормоконтролера и заказчика о структуре документа, нумерации и взаимного расположения разделов (подразделов), содержания каждого из разделов. - отсутствие примеров выполнения документов - сильной стороной стандартов ЕСКД и СРПП является наличие примеров выполнения документов или их фрагментов, дающих порой лучшее понимание, чем требования к их содержанию. В представленном проекте ГОСТ Р 2.119 примеры выполнения документов (или их фрагментов) отсутствуют; - Номенклатура КД ЭП и требования к их выполнению не совпадают - так, в п. 6.1 проекта ГОСТ Р 2.119 указано, что обязательными КД для ЭП по ГОСТ Р 2.102 являются пояснительная записка ЭП и ведомость ЭП, далее по тексту приведены требования к выполнению чертежа общего вида, а в Приложении А упоминается создание схемы деления, содержащее помимо ссылки на ГОСТ Р 2.711 дополнительные указания, а также требования к КД макетов, установленные в пунктах 5.5, 5.6 - исходя из наименования и области применения проекта ГОСТ Р 2.119 следует лучше структурировать требования стандарта - по аналогии с ГОСТ Р 2.106 выделить раздел «Требования к выполнению КД ЭП», в подразделах которого установить требования ко всем КД, которые упомянуты в тексте стандарта. - Взаимодействие с другими стандартами ЕСКД - проект ГОСТ Р 2.119 являясь частью единой системы стандартов конструкторской документации зачастую переопределяет требования уже существующих стандартов ЕСКД к тем же объектам стандартизации, при этом пояснительная записка не содержит предложений по внесению изменений в связанные стандарты ЕСКД, например: - базовые требования к ПЗ ЭП установлены в ГОСТ Р 2.106-2019 (раздел 4.10), дополнительные требования — в ГОСТ 2.119 (проекте ГОСТ Р 2.119), при этом ГОСТ Р 2.106 не содержит ссылки на ГОСТ 2.119, что является упущением ГОСТ Р 2.106, существенно осложняющим разработку и контроль выполнения документа. Проект ГОСТ Р 2.119 повторяет эту ошибку. Следует четко определить в каком из стандартов ЕСКД следует описывать требования ПЗ ЭП и либо сосредоточить эти требования в одном документе (предпочтительно ГОСТ Р 2.106), либо организовать работу по введению перекрестных ссылок (нежелательно); - аналогично ГОСТ Р 2.711 уже содержит требования к схеме деления и если возникает необходимость на этапе ЭП выполнять схему деления с дополнительными особенностями или упрощениями их также следует отразить в тексте ГОСТ Р 2.711 (предпочтительно), либо ввести отсылку к уточнениям в ГОСТ Р 2.119. В настоящий момент ГОСТ Р 2.711 ссылок на ГОСТ 2.119 не содержит; - согласно ГОСТ Р 2.102-2023 чертеж общего вида является обязательным для технического проекта, однако требования к нему ошибочно были прописаны в ГОСТ 2.119. Проект ГОСТ Р 2.119 повторяет ошибку - следует перенести требования к чертежу общего вида в ГОСТ Р 2.120 или ГОСТ Р 2.109, при этом следует установить требования к форматам, рамкам, основным надписям; - из проекта ГОСТ Р 2.119 необоснованно исключены ссылки на ГОСТ 2.118 в части размещения сведений о различных вариантах исполнения - пункт 5.1.1 в ГОСТ 2.119-2013: «КД, содержащие различные варианты изделия, следует выполнять по ГОСТ 2.118 в части размещения сведений о различных вариантах, размещения изображений вариантов, построения таблиц, содержащих данные различных вариантов и т.п.» - содержание работ, выполняемых на этапе «Эскизный проект»: - избыточная номенклатура требований для гражданской продукции - такие работы как разработка схемы деления, конкретизация работ по метрологическому обеспечению завуалировано переписаны из положений ГОСТ РВ 2.902, ГОСТ РВ 0008-000, ГОСТ РВ 0008-003 и не должны распространяться на другие виды продукции; - отсутствие методик выполнения работ - сложно представить возможность расчета (пусть и оценочным методом) затрат на подготовку промышленного производства в условиях высокой неопределенности свойственной ЭП - вариант построения изделия еще не утвержден, а степень проработки технических решений не позволяет провести соответствующие расчеты, отсутствуют необходимые исходные данные (уровень серийности, ритмичность производства, число производственных площадок) как минимум для составных частей низших ступеней входимости (приборы и узлы не реализующие в составе финального изделия законченную функцию), для которых также требуется проведение эскизного проекта. Представляется, что включение данного вида работ в базовый общетехнический стандарт является избыточным требованием, которое следует регулировать на уровне стандартов, описывающих специальные области знаний, при этом данные требования целесообразно перенести из требований к ПЗ ЭП в требования к технико-экономическому обоснованию по ГОСТ Р 58917-2021 или иному аналогичному стандарту; - также затруднен анализ технологичности изделий - чертежа общего вида и схемы деления недостаточно для выполнения соответствующих работ для изделий с высокой степенью новизны, данное требование тем более избыточно для нескольких вариантов исполнения изделия; - неоднократно использованная по тексту работ формулировка «анализ ожидаемых значений показателей» и аналогичные ей по смыслу не корректны и противоречат установленной цели (задачи) проекта ГОСТ Р 2.119 «применение системного подхода к проведению оценки соответствия разрабатываемого изделия заданным требованиям» - требования уже установлены в ТЗ и проработка их реализации является сутью эскизного проекта, поэтому более корректно говорить об оценке достижения заданных показателей, для чего используются расчеты, модели, макеты, исследования и т.п. | Принято к сведению. Большинство замечаний учтено, в т.ч. уточнена область применения, включены ссылки на указанные стандарты, см. также на ответы ниже по конкретным пунктам стандарта. |
|  | Проект в целом | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Проект стандарта не в полной мере учитывает предложения и замечания, принятые разработчиком в сводке отзывов на первую редакцию Обоснование предлагаемой редакции: Пп.5.1, 5.3, 5.6 не отредактированы в соответствии с формулировками, изложенными в графе "Заключение разработчика" сводки отзывов | Принято. Замечания к первой редакции проанализированы и учтены |
|  | 1 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Ограничение объекта стандартизации конструкторской документацией эскизного проекта вступает в противоречие с положениями стандарта в части порядка определения необходимости изготовления макетов и их испытаний, перечня работ проводимых на этапе «Эскизный проект» Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению эскизного проекта на изделия … Обоснование предлагаемой редакции: противоречит с ГОСТ 2.103-2013 (п. 4.11)) и положениями проекта стандарта, т.к. в тексте проекта стандарта описаны требования к объектам стандартизации, не входящие в понятие «конструкторский документ», например, порядок определения необходимости изготовления макетов и их испытаний, перечень работ, проводимых на этапе «Эскизный проект» | Принято. Область применения уточнена: «Настоящий стандарт устанавливает требования в выполнению эскизного проекта на стадии разработки проектной конструкторской документации в соответствии с ГОСТ 2.103» |
|  | 1 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Ограничение сферы применения в машиностроении Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению эскизного проекта на изделия «изделия машиностроения всех отраслей промышленности Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.001-2023 (пункт 5.1) прямо указывает область применения стандартов ЕСКД | Отклонено. В соответствии с общероссийским классификатором ОКВЭД в разделе С (обрабатывающая промышленность) имеются виды деятельности 26, 27, 28, 29 и-30 которые и составляют машиностроение. К другим отраслям промышленности по ОКВЭД и другим видам деятельности ЕСКД не применима |
|  | 1 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Настоящий стандарт устанавливает общие требования к конструкторской документации эскизного проекта для изделий машиностроения. На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать документы по стандартизации, уточняющие требования к конструкторской документации эскизного проекта с учетом специфики изделий и состава работ. Предлагаемая редакция: Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнению эскизного проекта на стадии разработки проектной конструкторской документации для изделий машиностроения. На основе настоящего стандарта допускается, при необходимости, разрабатывать документы по стандартизации, уточняющие требования к разработке эскизного проекта с учетом специфики изделий и состава работ. Обоснование предлагаемой редакции: Считаем, что основным в «Области применения» стандарта является установление требований к выполнению эскизного проекта, который является одной из стадий разработки проектной конструкторской документации в соответствии с ГОСТ 2.103 «ЕСКД. Стадии разработки». | Принято. |
|  | 2 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026 | Замечание, предложение: ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы Предлагаемая редакция: ГОСТ Р 2.106 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение В документе ссылки на ГОСТ без года | Принято. |
|  | 2 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-8-97/26 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: В разделе указан ГОСТ 2.103 «ЕСКД. Стадии разработки», по тексту стандарта ссылки на ГОСТ 2.103 нет. | Принято. Ссылки включены. |
|  | 2 | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: ГОСТ 2.103 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки Предлагаемая редакция: Исключить ссылку, в тексте документа отсутствует применение данного документа по стандартизации или применить ссылку на ГОСТ 2.103 в тексте проекта стандарта, например, в примечании к пункту 5.7: Работы, выполненные на предыдущей стадии разработки КД по ГОСТ 2.103, … (далее – по тексту) Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.8), ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.6) | Принято. Ссылки включены. |
|  | 2 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы Предлагаемая редакция: ГОСТ Р 2.106 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение В документе ссылки на ГОСТ без года | Принято. |
|  | 2 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Удалить ссылку на ГОСТ 2.103 Обоснование предлагаемой редакции: В стандарте ссылка не встречается | Отклонено. Ссылки на ГОСТ 2.103 включены. |
|  | 2, 5.7, 6.1 и другие | АО «ИЭМЗ «Купол» исх. № 070-59-291 от 06.07.2026 | Замечание, предложение: 1. В разделе указан ГОСТ 2.103 «ЕСКД. Стадии разработки», на который ссылки в стандарте отсутствуют. При этом стадии разработки КД упоминаются по тексту. 2. Отсутствует пояснение о том, на какой стадии жизненного цикла выполняется ЭП, хотя есть упоминание о «предыдущей стадии разработки КД» (пп. 5.7, 6.1). Предлагаемая редакция: Ввести уточнение, аналогичное п. 4.1 ГОСТ 2.119-2013: «ЭП является проектной стадией разработки КД (по ГОСТ 2.103) и его следует разрабатывать…» Обоснование предлагаемой редакции: Отсутствует пояснение о том, на какой стадии жизненного цикла выполняется ЭП. | Принято. Дана стадия разработки проектной документации со ссылкой на ГОСТ 2.103 |
|  | 3 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Не указаны годы выпуска: ГОСТ Р 2.005, ГОСТ Р 57700.21 Предлагаемая редакция: ГОСТ Р 2.005‒2023 ГОСТ Р 57700.21‒2024 Обоснование предлагаемой редакции: При изменении данных стандартов сложно будет пользоваться требованиями, изложенными в примечании раздела 2 | Отклонено. Использованы не датированные ссылки. |
|  | 3 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести списком все применённые в проекте стандарта термины и определения (с указанием ссылки на отдельные стандарты, в которых данные термины и определения появились впервые) Предлагаемая редакция: По аналогии с редакцией ГОСТ 2.119-2013 Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение | Отклонено. В стандарте используется значительное число терминов. Их явное указание в тексте затруднит сопровождение стандарта. |
|  | 4 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Сокращение КД не соответствует стандартизированному сокращению – применено множественное число вместо единственного Предлагаемая редакция: КД – конструкторский документ Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.005-2023 (пункт 44) | Принято. С учетом предложения и во избежание несогласованности, в тексте использовано сокращение «КД – конструкторский(ие) документ(ы)». Словосочетание «конструкторская документация» – используется без сокращения. |
|  | 4 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Сокращение ТЗ не соответствует стандартизованному сокращению – техническое задание выдается на работы, тогда как изделию свойственны технические характеристики Предлагаемая редакция: ТЗ – техническое задание Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 15.016-2016 ГОСТ Р 15.301-2016 | Принято. Расшифровка сокращения уточнена с учетом замечания. |
|  | 4 | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: КД - конструкторская документация Предлагаемая редакция: КД – конструкторский (-ая) документ (-ация) Обоснование предлагаемой редакции: Иначе возникает несогласованность в некоторых пунктах проекта стандарта, например в пункте 6.4 (второе перечисление), 6.5 и т.д. | Принято. С учетом предложения и во избежание несогласованности, в тексте использовано сокращение «КД – конструкторский(ие) документ(ы)». Словосочетание «конструкторская документация» – используется без сокращения. |
|  | 5 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026 | Замечание, предложение: 5.1 … обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ1) требований… Предлагаемая редакция: 5.1 … обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ требований… Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение По тексту ссылки 1) нет | Принято. Неиспользуемая сноска исключена. |
|  | 5 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026 | Замечание, предложение: 5.6 … в соответствии с ГОСТ Р 2.106-2019 (подраздел 4.11)… Предлагаемая редакция: 5.6 … в соответствии с ГОСТ Р 2.106 (подраздел 4.11)… Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение В документе ссылки на ГОСТ без года | Принято. Использованы не датированные ссылки. |
|  | 5 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Внести требования. Добавить или сослаться на требования, установленные ГОСТ Р 2.120 Обоснование предлагаемой редакции: Согласно ГОСТ Р 2.120 п.5.1 "Если стадии разработки ЭП и ТП совмещены, то одновременно решают задачи по ГОСТ Р 2.119", однако значимые требования (например, п.5.2) не установлены в ДС | Принято к сведению. Формулировка уточнена. Для исключения перекрестных ссылок между ГОСТ Р 2.119 и 2.120 основные пояснения перенесены в ГОСТ Р 2.120. |
|  | 5, 6 | ПАО «ОДК-УМПО», исх. № 18-8-97/26 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: В п. 5.6 ГОСТ Р 2.106–2019, в п. 6.1 прим.1 ГОСТ Р 2.102–2023 указаны с годом | Принято к сведению. Использованы не датированные ссылки. |
|  | 5.1 | АО «Российские космические системы», исх. № РКС Ц53-41 от 14.07.2026 | Замечание, предложение: Имеется: «…в ТЗ1) …». Ссылка « 1)» в тексте стандарта отсутствует. Предлагается уточнить пункт и привести ссылку или удалить ее номер | Принято. |
|  | 5.1 | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Предлагаемая редакция: Дополнить раздел предложением в следующей редакции: Разработка ЭП может проводится в рамках инициативной разработки продукции без конкретного заказчика при коммерческом риске разработчика. Обоснование предлагаемой редакции: В пунктах проекта стандарта применяются требования о согласовании с заказчиком (представителем заказчика). Но если ЭП выполняется в инициативном порядке, то заказчик становится «внутренним», фактически согласования не нужны (см. ГОСТ Р 15.301 | Принято. Добавлено примечание со ссылкой на ГОСТ Р 15.301: «Разработка ЭП может проводится в рамках инициативной разработки (без конкретного заказчика при коммерческом риске разработчика). |
|  | 5.1 | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Разработку ЭП выполняют в соответствии с ТЗ … (включая массогабаритные), обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ1) требований … . Предлагаемая редакция: Исключить знак сноски или привести пояснения в конце текущей страницы Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 4.10) | Принято. Неиспользуемая сноска исключена. |
|  | 5.1 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: … обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ1) требований … Предлагаемая редакция: … обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ требований … Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение По тексту ссылки 1) нет | Принято. Неиспользуемая сноска исключена. |
|  | 5.1 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Разработку ЭП выполняют в соответствии с ТЗ и настоящим стандартом с целью обоснования и выбора принципиальных технических решений, определяющих общее устройство, структуру и компоновку изделия, принципы функционирования, изготовления и обеспечения эксплуатации, основные технические характеристики изделия (включая массогабаритные), обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ1) требований и возможность изготовления изделия в условиях промышленного производства. Предлагаемая редакция: ЭП относится к стадии проектной КД по ГОСТ 2.103 и его разработку выполняют в соответствии с ТЗ и настоящим стандартом с целью обоснования и выбора принципиальных технических решений, определяющих общее устройство, структуру и компоновку изделия, принципы функционирования, изготовления и обеспечения эксплуатации, основные технические характеристики изделия (включая массогабаритные), обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ1) требований и возможность изготовления изделия в условиях промышленного производства. Обоснование предлагаемой редакции: Согласно пункту 4.1 (таблица 1) ГОСТ 2.103 «ЕСКД. Стадии разработки» - эскизный проект является проектной конструкторской документацией. | Принято. Принято по сути, с уточнением редакции, в формулировке: «Эскизный проект выполняют на стадии разработки проектной конструкторской документации по ГОСТ 2.103. Разработку ЭП выполняют в соответствии с ТЗ и настоящим стандартом с целью (далее по тексту)» |
|  | 5.1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: …обеспечивающих выполнение заданных в ТЗ1) требований … Предлагаемая редакция: Добавить сноску внизу страницы Обоснование предлагаемой редакции: Отсутствует сноска в конце страницы по ГОСТ 1.5–2001 (п.4.10.1) | Принято. Неиспользуемая сноска исключена. |
|  | 5.1 | АО «КБП» № 62382/0014-26 от 24.07.2026 | В пункте присутствует знак сноски, но отсутствует текст сноски. Добавить текст сноски или удалить лишний знак сноски | Принято. Исключено |
|  | 5.2 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Содержание пункта противоречат целям и задачам, решаемым в ходе выполнения эскизного проекта – выбор вариантов Предлагаемая редакция: 5.2 При разработке ЭП должны рассматриваться варианты конструкции изделия. Сравнение, выбор и обоснование предпочтительного варианта должны быть отражены в пояснительной записке со ссылками на соответствующие документы. Примечание – Ссылочные документы в состав пояснительной записки не включают. Обоснование предлагаемой редакции: Приведение в соответствие требованиям пункта 5.1. Кроме того, участились случаи введения в ТЗ требований о том, что все упоминаемые в ПЗ ЭП документы должны войти в состав ПЗ в качестве приложений. В результате чего возникает двойная отчетность, в ряде случаев конфликтуют системы учета и долговременного хранения из-за различающихся классов первичных документов (например, ЛНА) и конечных документов (КД). Введение примечание должно дать основание отклонить избыточное требование в ТЗ. | Отклонено. Стандарт допускает анализ возможных вариантов, однако есть случаи, когда этого не требуется |
|  | 5.3 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Некорректная формулировка в части ссылки на ГОСТ Р 57700.21 Предлагаемая редакция: Ссылку на ГОСТ Р 57700.21 исключить Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 57700.21 устанавливает термины и определения в области компьютерного моделирования в процессах разработки, производства и обеспечения эксплуатации изделий, но не устанавливает организационные основы (порядок) применения методов компьютерного моделирования | Принято к сведению. Формулировка уточнена для обеспечения корректности ссылки: «Рекомендуется применять компьютерное моделирование. Виды компьютерных моделей – по ГОСТ Р 57700.21» |
|  | 5.3 | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: При разработке ЭП рекомендуется для обоснования конструкторских решений применять компьютерное моделирование по ГОСТ Р 57700.21 Предлагаемая редакция: Уточнить ссылочный документ по стандартизации, так как ГОСТ Р 57700.21 содержит только термины и определения по компьютерному моделированию, он не содержит требования | Принято к сведению. Формулировка уточнена для обеспечения корректности ссылки: «Рекомендуется применять компьютерное моделирование. Виды компьютерных моделей – по ГОСТ Р 57700.21» |
|  | 5.3 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Исключить ссылку на ГОСТ Р 57700.21 из первого предложения пункта Предлагаемая редакция: ... применять компьютерное моделирование по ГОСТ Р 57700.21. Виды компьютерных моделей ‒ по ГОСТ Р 57700.21. Обоснование предлагаемой редакции: Ссылка на терминологический стандарт ГОСТ Р 57700.21 в отношении "компьютерного моделирования" нецелесообразна, так как он не содержит требований и методических указаний по компьютерному моделированию | Принято. Формулировка уточнена (для обеспечения корректности ссылки): «Рекомендуется применять компьютерное моделирование. Виды компьютерных моделей – по ГОСТ Р 57700.21» |
|  | 5.3 | АО «КБП» № 62382/0014-26 от 24.07.2026 | Не ясно для чего дана ссылка на ГОСТ, содержащий только определение термина «компьютерное моделирование» (ГОСТ Р 57700.21). В разделе 3 (Термины и определения) данный ГОСТ упоминается, повторная ссылка на него является излишней. В тексте данного пункта логичнее применить ссылку на ГОСТ, описывающий основные принципы построения компьютерных моделей изделий. Например, ГОСТ Р 57700.37 Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения. | Отклонено. Ссылка дана в контексте указания видов компьютерных моделей, которые описаны в ГОСТ Р 57700.21. Компьютерные модели могут не относиться к цифровым двойникам |
|  | 5.4 | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: Неоднозначность понимания кто определяет необходимость изготовления материальных макетов. Не установлена форма согласования с заказчиком (представительством заказчика). Предлагаемая редакция: Необходимость разработки, изготовления и испытаний материальных макетов определяет организация-разработчик в зависимости от требований ТЗ и включает в перечень работ, выполняемых при разработке ЭП, для последующего согласования с заказчиком (представительством заказчика). Обоснование предлагаемой редакции: Необходимо уточнить, кто принимает решение о необходимости изготовления и испытаний материальных макетов и форму согласования с заказчиком (представительством заказчика), | Принято. Использована формулировка п 5.4: «Необходимость разработки, изготовления и испытаний материальных макетов определяет организация-разработчик с учетом требований ТЗ и включает в перечень работ, выполняемых при разработке ЭП.» Далее в п.5.8 говорится, что перечень работы согласовывается с заказчиком (представительством заказчика). |
|  | 5.4 и другие | АО «ИЭМЗ «Купол» исх. № 070-59-291 от 06.07.2026 | Замечание, предложение: Используется термин «материальный макет», отсутствующий в разделе 3. Предлагаемая редакция: В раздел 3 ввести ссылку на ГОСТ Р 2.002-2019 или ввести термин «материальный макет». Обоснование предлагаемой редакции: Используется термин, отсутствующий в разделе 3. | Принято. Дана ссылка на ГОСТ 2.002 |
|  | 5.5 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Не понятно почему КД на материальные макеты (не включается в КД ЭП), противопоставляется электронным макетам (подлежат включению в КД ЭП). Одновременно не ясно почему работы по созданию КД макетов, необходимость разработки которых определена заказчиком в п. 5.4, не подлежат включению в ведомость документов ЭП или спецификацию. Как тогда отчитываться за создание таких документов? Предлагаемая редакция: 5.5 КД на макеты разрабатывают в порядке, установленном в ГОСТ 2.103-2013. Обоснование предлагаемой редакции: Дублирование требований ЕСКД, неравнозначность нормирования характеристик однотипных объектов (материальных и электронных макетов). В ГОСТ 2.103-2013 (п. 4.6) уже установлен исчерпывающий порядок требований к разработке макетов. Включение КД макетов в комплект КД ЭП также позволит обеспечить: - прозрачность постановки на учет - целостность конфигурации прослеживаемость и отчетность | Принято к сведению. Указано, что при необходимости может быть сформирован отдельный комплект КД на макеты по ГОСТ 2.125 |
|  | 5.5 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: КД на материальные макеты в состав КД ЭП не включают Предлагаемая редакция: При принятии Заказчиком решения о разработке макетов или моделей СЧ изделия и проведении испытаний на этапе ЭП, допускается разработка КД для их изготовления с включением КД в комплект документов ЭП. Обоснование предлагаемой редакции: п.5.4 предусматривает: "Необходимость разработки, изготовления и испытаний материальных макетов должна быть согласована с заказчиком". п.8.5 примечание к дефису 2: "При необходимости … описание материальных макетов, с указанием обозначения КД, по которым они изготовлены". При этом ГОСТ Р 2.106‒2029, на который дана ссылка (подраздел 8.4), предусматривает включение в ведомости ПТ, ЭП и ТП "документы, которые являются необходимыми и достаточными для рассмотрения и утверждения данного проекта" | Принято частично. Указано, что при необходимости может быть сформирован отдельный комплект КД на макеты по ГОСТ 2.125 Ссылка на такой комплект КД может быть приведена в ПЗ. |
|  | 5.6 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Использованы термины «виртуальные испытания», а в примечании использованы термины «адекватность модели изделия», «математическая модель изделия» и «информационная модель изделия», которые не установлены в проекте стандарта Предлагаемая редакция: привести термины и определения указанных понятий Обоснование предлагаемой редакции: Обеспечение однозначности взаимопонимания всех взаимодействующих сторон | Принято к сведению. Указанные термины установлены ГОСТ Р 57700.21, на который дана ссылка: п 3.1. виртуальные испытания п.3.15 математическая модель п.3.22 информационная модель п.3.40 проверка адекватности модели |
|  | 5.6 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Некорректно в одном абзаце по разному определять свойства однотипных объектов (материальные и электронные макеты). Учитывая, что целью макетирования на этапе ЭП является проработка отдельных технических решений, первичное значение имеет отчет о проведенных исследовательских испытаниях макета (по ГОСТ 16504-81 (п. 35), а не структура, содержание и форма постановки на учет. Предлагаемая редакция: 5.6 Результаты отработки и испытаний макетов приводят в пояснительной записке ЭП. Примечания: - Виртуальные испытания с применением компьютерных моделей проводят с учетом ГОСТ Р 57700.37 в порядке, установленном в стандарте организации. Для работ, выполняемых по заказам МО РФ, такие стандарты должны быть согласованы с Заказчиком (военным представительством). - При испытании компьютерной модели изделия, как правило, проводят оценку ее адекватности, а также соответствия компьютерной реализации математической (либо информационной) модели Обоснование предлагаемой редакции: Реализация принципа инструктивности для однородных объектов. Исключение противоречий с ГОСТ 16504-81 (п. 13, 14) согласно которым программы и методики испытаний не относятся к КД, а являются организационно-методическими документами. Включение ПМ на макеты в состав КД тем более не целесообразно, что данные испытания носят разовый (однократный) характер и не требует поддержания в актуальном состоянии на последующих этапах ЖЦ создания и использования продукции. | Отклонено. С учетом различий содержания работ при использовании материальных макетов и компьютерных моделей, а также относительной новизны последнего, целесообразно требования для каждого случая сформулировать отдельно, но максимально четко. Формулировки пунктов 5.6 и 5.7 существенно изменены. |
|  | 5.6 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: … в соответствии с ГОСТ Р 2.106-2019 (подраздел 4.11) … Предлагаемая редакция: … в соответствии с ГОСТ Р 2.106 (подраздел 4.11) … Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение В документе ссылки на ГОСТ без года | Принято. Датированная ссылка заменена на недатированную. |
|  | 5.6 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: 1. Дополнить пункт словами "если иное не установлено заказчиком" 2. Также исключить слово "подраздел" Предлагаемая редакция: Испытания материальных макетов выполняют по программе и методике испытаний, разработанной в соответствии с ГОСТ Р 2.106–2019 (4.11), если иное не установлено заказчиком, а виртуальные испытания ... Обоснование предлагаемой редакции: 1. Предлагается учесть, что на изделия военной техники программы и методики испытаний разрабатывают не по ГОСТ Р 2.106, а по документам по стандартизации оборонной продукции, например, по ГОСТ РВ 15.211. 2. По ГОСТ 1.5-2001 при ссылке на структурный элемент его наименование приводят, если порядковый номер не содержит точек (например, "... см. раздел 4"). В остальных случаях при ссылках на структурный элемент его наименование опускают (например, "... по п.4.8") | Принято. Пункт дополнен словами «если иное не согласовано с заказчиком» Слово «подраздел» исключено (использована не датированная ссылка) |
|  | 5.6, Примечание | АО «Российские космические системы», исх. № РКС Ц53-41 от 14.07.2026 | Замечание, предложение: Не указан ДС, в соответствии с которым требуется проводить оценку адекватности компьютерной модели изделия. Не указано, в каких случаях требуется проводить оценку адекватности компьютерной модели | Принято к сведению. Для военной техники такой стандарт принят (ГОСТ РВ 0320-003-2023) Компьютерные модели военной техники. Порядок оценки адекватности. Для техники невоенного назначения разработка такого стандарта также планируется. В текст стандарта включен пункт, что проверка адекватности модели проводится, если такое требование предусмотрено в ТЗ (по аналогии с требованием в ГОСТ РВ) |
|  | 5.7 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Заданные наименование и область применения стандарта не позволяют включать в его состав требования не относящиеся к КД Предлагаемая редакция: п. 5.7 исключить или восстановить наименование и область применения (первое предложение) в редакции ГОСТ 2.119 Обоснование предлагаемой редакции: Исключение противоречий с положениями стандарта | Принято к сведению. Область применения стандарта уточнена. |
|  | 6, 7 | АО «НПК Уралвагонзавод», исх. № 15-110/0087 от 17.07.2026 | Замечание, предложение: 6.1 Примечания 1 В соответствии с ГОСТ Р 2.102-2023 (таблица 1)… 7.1 Примечания 2 В соответствии с ГОСТ Р 2.102-2023 (таблица 1)… Предлагаемая редакция: 6.1 Примечания 1 В соответствии с ГОСТ Р 2.102 (таблица 1)… 7.1 Примечания 2 В соответствии с ГОСТ Р 2.102 (таблица 1)… Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение В документе ссылки на ГОСТ без года | Принято. Датированные ссылки заменены на не датированные. |
|  | 6.1 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Примечания 1 В соответствии с ГОСТ Р 2.102-2023 (таблица 1) … Предлагаемая редакция: Примечания 1 В соответствии с ГОСТ Р 2.102 (таблица 1) … Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение В документе ссылки на ГОСТ без года | Принято. Датированные ссылки заменены на не датированные. |
|  | 6.1 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Ввести уточнение в текст примечания 2 Предлагаемая редакция: В состав КД ЭП могут быть включены выполненные по правилам ЕСКД специализированные электронные модели ... (далее по тексту) Обоснование предлагаемой редакции: Необходимо исключить терминологическую коллизию между "компьютерными моделями" и "электронными моделями" | Принято. Добавлены слова «выполненные по правилам ЕСКД». |
|  | 6.1 примечание 2 (6.1.1) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести в следующей редакции Предлагаемая редакция: В состав КД ЭП могут быть включены специализированные электронные модели, описывающие логику и принцип работы изделия, его конструкцию, взаимодействие его СЧ, взаимодействие с другими изделиями (при необходимости), определяющие геометрическую форму изделия, его габариты, установочные и присоединительные размеры и т. п. Обоснование предлагаемой редакции: Зачастую без привязки с другими изделиями сложно определить работу и необходимые требования к разрабатываемому изделию | Принято. Добавлены слова «взаимодействие с другими изделиями (при необходимости)» |
|  | 6.2 (6.1.2) | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Некорректное противопоставление ДЭ и электронного макета, который тоже ДЭ Предлагаемая редакция: Фразу «или в виде электронного макета изделия по ГОСТ Р 2.810 в автоматизированной системе управления данными об изделии» перенести в примечание. Обоснование предлагаемой редакции: Исключение противоречий. | Принято. Фраза про электронный макет по ГОСТ Р 2.810 представлена в виде отдельного предложения. |
|  | 6.2 (6.1.2) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Ввести уточнение в текст второго абзаца Предлагаемая редакция: Форму представления КД ЭП ... определяет организация-разработчик по согласованию с заказчиком (представительством заказчика) Обоснование предлагаемой редакции: По ГОСТ РВ 15.203 (таблицы А.1 и А.2) ведомость ЭП согласовывает ВП при исполнителе ОКР | Принято. Добавлены слова «… по согласованию с заказчиком (представительством заказчика)» |
|  | 6.2 примечание | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести в следующей редакции Предлагаемая редакция: При представлении КД ЭП в виде совокупности бумажных документов и ДЭ в ведомости ЭП в графе "Примечание" рекомендуется для каждого документа указывать форму представления КД (бумажная и/или электронная). Обоснование предлагаемой редакции: Один и тот же документ может выполняться и в бумажной и в электронной форме | Принято к сведению. Формулировка пункта существенно изменена. |
|  | 6.3 примечание 2 (6.1.3) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Требуется уточнить, что означает "…производного документа…"? Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение | Принято к сведению. Дана ссылка на ГОСТ Р 2.531, определяющий понятие производного документа. ГОСТ Р 2.531 включен в раздел «Нормативные ссылки». |
|  | 6.4 (6.1.4) | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: На этапе эскизного проекта запрещено создание материальных ценностей за исключением документации и макетов, включать которые в состав КД запрещено п. 5.5, соответственно не может быть документации на покупные изделия. Кроме этого, термин «документация» в данном случае не корректен, т.к. согласно указаниям ГОСТ Р 2.001-2023 (п. 8.6) КД может ссылаться на другие КД, СТО и/или ТИ. Необоснованно исключены эскизные документы по ГОСТ 2.125. Предлагаемая редакция: 6.4 В комплект КД ЭП следует включать КД по ГОСТ Р 2.102 и ГОСТ 2.125, созданные в ходе выполнения ЭП, а также заимствованные КД не зависимо от их литеры. Обоснование предлагаемой редакции: Приведение в соответствие ГОСТ Р 2.102, ГОСТ 2.125 и ГОСТ 2.103, т.к. литера комплекта КД определяется наименьшей литерой, следовательно у заимствованных КД с литерой, либо литера сохраняется («Э» или выше), либо литера повышается до «Э». Обеспечение учета всего созданного комплекта КД в соответствии с установленными правилами, без нарушения отчетности за выполненные работы по созданию КД, включая КД макетов. | Принято к сведению. Формулировка пункта существенно изменена. Указано, что к комплект ЭП могут включаться документы с любой литерой выше «Э». Предлагаемый для включения в раздел нормативных ссылок ГОСТ Р 2.125 устанавливает требования к КД для изготовления макетов, а не к документам эскизного проекта. |
|  | 6.4 (6.1.4) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: 1. Уточнить последнее перечисление. 2. Дополнить пункт перечислением в части документации стандартных и унифицированных изделий. 3. Предлагаем в первом перечислении опустить скобки Предлагаемая редакция: В состав КД ЭП помимо вновь разработанных проектных документов могут включаться: - ... литеры "Э" и выше; ... - документация на покупные и кооперированные изделия; - нормативно-справочная информация по примененным материалам, стандартным и унифицированным изделиям. Обоснование предлагаемой редакции: 1. ГОСТ Р 2.101-2023 (п.4.6) ‒ в части кооперированных изделий по разработке (разрабатываемые соисполнителями совместно с оригинальной КД). 2. ГОСТ Р 2.820-2023 (п.4.7), ГОСТ Р 2.810-2023 (п.5.2) ‒ в части нормативно-справочной информации | Принято частично. Формулировка пункта существенно изменена. Дана ссылка на ГОСТ 2.102 уточняющего возможность включения НСИ в комплект КД. |
|  | 6.4 и другие | АО «ИЭМЗ «Купол» исх. № 070-59-291 от 06.07.2026 | Замечание, предложение: Используются термины «проектные КД» и «рабочие КД», отсутствующие в разделе 3. Предлагаемая редакция: - В раздел 3 ввести ссылку на ГОСТ 2.103 или ввести термины «проектные КД» и «рабочие КД». В разделе 4 описание сокращения «КД» расширить аналогично ГОСТ 2.119-2013: «конструкторский документ (конструкторские документы, конструкторская документация)» Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.105-2019, п. 5.2.3: «В тексте документа не допускается применять… для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы)…» | Принято. |
|  | 6.5 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Дублированы положения ГОСТ Р 2.102, необоснованно исключен ГОСТ 2.118 (см. п. 5.1.1 ГОСТ 2.119-2013) Предлагаемая редакция: 6.5 КД ЭП выполняют по указаниям ГОСТ Р 2.201 с учетом требований настоящего стандарта. Основные требования по разработке КД ЭП по ГОСТ 2.103. КД, содержащие различные варианты изделия, следует выполнять по ГОСТ 2.118 в части размещения сведений о различных вариантах, размещения изображений вариантов, построения таблиц, содержащих данные различных вариантов и т.п. Обоснование предлагаемой редакции: Исключение нормативных пробелов и дублирования норм между стандартами ЕСКД. | Отклонено. Замечание не понятно. Как можно выполнить КД ЭП по требованиям ГОСТ Р 2.201 (Обозначение изделий и КД?) Также непонятно, почему табличная форма представления по ГОСТ 2.118 предлагается как единственно-возможная для описания вариантов конструкции изделий |
|  | 6.6 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Слово «выполняют» некорректно применительно к выбору обозначения Предлагаемая редакция: 6.6 Обозначение КД ЭП по ГОСТ Р 2.201. Обоснование предлагаемой редакции: Приведение соответствие термина и предопределенных (возможных) действий с определяемым им объектом | Принято. Формулировка уточнена. |
|  | 6.7 (6.1.7) | АО «Российские космические системы», исх. № РКС Ц53-41 от 14.07.2026 | Замечание, предложение: «Всем проектным КД, разработанным на стадии разработки ЭП, при утверждении присваивают литеру «Э».» Утверждение КД – это получение визы в графе «Утв.». Следовательно, присвоение литеры может производиться без выпуска извещения (если это установлено стандартом организации). В аналогичном проекте ГОСТ Р 2.120 на технический проект в п. 6.12 указано: «По завершению стадии разработки ТП всем КД, включенным в ТП, присваивают литеру «Т».». Следовательно, присвоение литеры требует выпуска извещения. Предложение – унифицировать требования по присвоению литеры в ГОСТ Р 2.119 и ГОСТ Р 2.120 | Отклонено. Процедура присвоения литеры уже определена в ГОСТ 2.103. Рассмотрение подробностей этой процедуры - предмет стандарта, устанавливающего правила проверки, согласования и утверждения (ГОСТ Р 2.902, запланированного к разработке) |
|  | 6.7 (6.1.7) | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Дублирование требований ГОСТ 2.103 при меньшей детализации порядка проводимых работ. Предлагаемая редакция: 6.7 По завершению эскизного проекта КД ЭП присваивают литеру «Э» по ГОСТ 2.103. Примечание … по тексту Обоснование предлагаемой редакции: Приведение в соответствие с ГОСТ 2.103, исключение нормативных пробелов и дублирования, обеспечение целостности требований в системе стандартов ЕСКД | Принято. Дана ссылка на ГОСТ 2.103 |
|  | 6.7 (6.1.7) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Ввести положение (допущение) о возможности простановки литер в проектной документации при ее разработке по согласованию с заказчиком Предлагаемая редакция: По согласованию с заказчиком (представительством заказчика) допускается литеру "Э" проставлять в документах ЭП при их разработке. Обоснование предлагаемой редакции: Является устоявшейся практикой, которая исключает необходимость выпуска извещения об изменении КД после утверждения ЭП. Аналогичное положение уже действует в отношении рабочей конструкторской документации единичного производства по ГОСТ 2.103-2013 (таблица 1) и ГОСТ РВ 2.902-2005 (таблица 1, см. примечание) | Отклонено. Процедура присвоения литеры уже определена в ГОСТ 2.103. Рассмотрение подробностей этой процедуры - предмет стандарта, устанавливающего правила проверки, согласования и утверждения (ГОСТ Р 2.902, запланированного к разработке) |
|  | 6.7 (6.1.7) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести определение литеры "Э", либо ссылку на документ и пункт, где имеется определение Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение | Принято. Дана ссылка на ГОСТ 2.103 |
|  | 6.8 (6.1.8) | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Требования по внесению изменений в КД ЭП разделены ошибочно – ГОСТ Р 2.504 не заменяет ГОСТ Р 2.503 в вопросах внесения изменений, а всего лишь дополняет и конкретизирует отдельные аспекты выполнения изменений применительно к выбранному способу выполнения КД, для чего в тексте ГОСТ Р 2.503 имеются необходимые отсылки к ГОСТ Р 2.504 – однако выбранный способ изложения в проекте ГОСТ Р 2.119 противопоставляет эти два стандарта. При переносе требований из ГОСТ 2.119 потеряны указания по учету КД Предлагаемая редакция: 6.8 Учет и хранение КД ЭП – по ГОСТ 2.501; внесение изменений – по ГОСТ 2.503. Обоснование предлагаемой редакции: Приведение в соответствие с ГОСТ Р 2.503, исключение нормативных пробелов и дублирования, обеспечение целостности требований в системе стандартов ЕСКД. | Принято. Использована формулировка 6.8 Учет и хранение КД ЭП – по ГОСТ 2.501; внесение изменений – по ГОСТ 2.503. |
|  | 6.8 (6.1.8) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Исключить слово "утвержденную" Предлагаемая редакция: Внесение изменений в утвержденную КД ЭП: ... Обоснование предлагаемой редакции: Есть необходимость вносить изменения в еще не принятую заказчиком документацию ЭП, сданную на хранение в службу технической документации, например, для доработки по результатам рассмотрения и экспертизы материалов ЭП в сторонних организациях, у НИО заказчика и др. В стандартах ЕСКД (ГОСТ Р 2.104-2023, см. графы 28, 29 основной надписи), ГОСТ 2.103-2013 (таблица 1, п.4.11)) и в документах по стандартизации оборонной продукции (ГОСТ РВ 2.902-2005 (таблица 1, п.5.2), ГОСТ РВ 15.203-2001 (п.5.2.12)) утвержденной документацией считают документацию (комплект документов ЭП) принятую заказчиком (заключение об утверждении). При этом утверждения документов ЭП разработчиком (в основной надписи) является недостаточным условием. Кроме того, в ЕСКД не предусмотрено понятие "проекта документа", которое использует разработчик проекта стандарта в сводке отзывов | Принято. Слово «утвержденная» не используется. |
|  | 6.8, первое перечисление (6.1.8) | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», исх. № 195-35/46220 от 06.07.2026 | Замечание, предложение: Конкретизировать, на какие ДЭ распространяется ссылка на ГОСТ 2.503. Предлагаемая редакция: - для бумажных КД и ДЭ в виде файлов – по ГОСТ Р 2.503; Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.503 распространяется только на электронные документы, выполненные в виде файлов. | Принято к сведению. Формулировка пункта существенно изменена. При этом имеется в виду, что основной стандарт – ГОСТ Р 2.503, а ГОСТ Р 2.504 его дополнение для ЭД в АС УДИ. На ЭД в виде файлов распространяется ГОСТ Р 2.503. |
|  | 7 (6.1.9) | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Согласно ГОСТ Р 2.102-2023 чертеж общего вида является обязательным только для этапа «Технический проект», соответственно описание требований к выполнению данного документа следует перенести в ГОСТ Р 2.120 Предлагаемая редакция: Раздел 7 исключить или изложить в редакции: 7.1 По ГОСТ Р 2.120. Обоснование предлагаемой редакции: Приведение в соответствие ГОСТ Р 2.102, ГОСТ Р 2.120 в части надлежащего распределения требований к объектам стандартизации между стандартами ЕСКД в соответствии с их назначением | Принято. Раздел 7 в ГОСТ Р 2.119 исключен и перенесен в ГОСТ Р 2.120. Добавлен пункт 6.9. В раздел «Нормативные ссылки» добавлен ГОСТ Р 2.120. |
|  | 7.1 | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Примечания 2 В соответствии с ГОСТ Р 2.102-2023 (таблица 1) … Предлагаемая редакция: Примечания 2 В соответствии с ГОСТ Р 2.102 (таблица 1) … Обоснование предлагаемой редакции: Уточнение В документе ссылки на ГОСТ без года | Принято. Датированные ссылки заменены на не датированные. Примечание. Раздел 7 перенесен в ГОСТ Р 2.120, в котором «общий вид» является обязательным документом. |
|  | 7.2, первое перечисление | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: - изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия; Предлагаемая редакция: - изображения изделия (виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции по ГОСТ 2.317), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия; Обоснование предлагаемой редакции: Современные средства компьютерной графики позволяют создавать аксонометрические проекции проектируемого изделия, которые более понятны (особенно заказчику, который может не иметь навыков работы с чертежами). | Принято. Использована формулировка: - изображения изделия (виды, разрезы, сечения, аксонометрические проекции по ГОСТ 2.317), текстовую часть и надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия. Примечание. Раздел 7 перенесен в ГОСТ Р 2.120, в котором «общий вид» является обязательным документом |
|  | 7.4 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Дополнить предложением Предлагаемая редакция: При необходимости указываются точки сопряжения (взаимодействия) описываемой СЧ с другой (другими) СЧ изделия. Обоснование предлагаемой редакции: Данное дополнение поможет более полно представить устройство и работу изделия | Принято. Примечание. Раздел 7 перенесен в ГОСТ Р 2.120, в котором «общий вид» является обязательным документом |
|  | 7.5 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Исключить слова "Примечание – Способы а) и в) являются предпочтительными" Обоснование предлагаемой редакции: Положение введено необоснованно | Принято. Примечание исключено. Примечание. Раздел 7 перенесен в ГОСТ Р 2.120, в котором «общий вид» является обязательным документом |
|  | 7.6 | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Последнее перечисление изложить в уточненной редакции Предлагаемая редакция: ... - прочие (стандартные, покупные) изделия. Обоснование предлагаемой редакции: Таблица чертежа общего вида является прообразом спецификации. ГОСТ Р 2.106-2019 (п.4.2.3). Положение об оценке или заданном заказчиком уровне стандартизации и унификации проектируемого изделия являются общими для изделий машиностроения при выполнении ЭП ‒ ГОСТ 15.016-2016 (п.6.1.4.11) | Принято. Примечание. Раздел 7 перенесен в ГОСТ Р 2.120, в котором «общий вид» является обязательным документом |
|  | 8 (6.2) | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Содержание раздела перенасыщено информацией, следует разделить требования на три информационных блока: - общие указания по разработке ЭП – описать особенности выполнение ПЗ в увязке с другими документами, создаваемыми на этапе ЭП, в т.ч. не являющиеся КД - требования в структуре ПЗ и содержанию разделов – вынести в Приложение ввести Приложение с примерами выполнения ПЗ (ее разделов) Обоснование предлагаемой редакции: Обеспечение должной инструктивности и воспринимаемости информации | Отклонено. От других организаций предложений по реструктуризации раздела 8 не поступало |
|  | 8 (6.2) | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Номенклатура разделов ПЗ ЭП не соответствует требованиям ГОСТ Р 2.106 – название и взаимное расположение разделов различаются, отсутствуют вводные и вспомогательные разделы, не приведены номера разделов Предлагаемая редакция: Привести в соответствие требованиям ГОСТ Р 2.106 (номенклатура разделов и их расположение) и ГОСТ Р 2.105 (деление текста и нумерация разделов) Обоснование предлагаемой редакции: Исключение разногласий и неоднозначного понимания требований разработчиком, нормоконтролером, заказчиком. Исключение противоречий с действующими стандартами ЕСКД. | Принято к сведению. Предлагаемые формулировки детализируют требования ГОСТ Р 2.106 к Пояснительной записке.. Текстуальные расхождения будут устранены при запланированном пересмотре ГОСТ Р 2.106 |
|  | 8, 9 | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Нарушение принципов системности и целостности требований стандартов ЕСКД – часть требований описана ГОСТ Р 2.106, часть требований ГОСТ Р 2.119. При этом ГОСТ Р 2.102, как базовый стандарт, указывающий на требования к выполнению документов, ссылается на ГОСТ Р 2.106, а ГОСТ Р 2.106 ссылок на ГОСТ 2.119 (ГОСТ Р 2.119) не содержит Предлагаемая редакция: Исключить разделы – перенести требования в ГОСТ Р 2.106 с учетом замечаний к разделу 8 Обоснование предлагаемой редакции: Приведение в соответствие ГОСТ Р 2.102, ГОСТ Р 2.120 в части надлежащего распределения требований к объектам стандартизации между стандартами ЕСКД в соответствии с их назначением. Исключение разногласий и неоднозначного понимания требований разработчиком, нормоконтролером, заказчиком. | Принято к сведению. Данное предложение является дискуссионным. Более практичным решением является исключение требований к ПЗ из ГОСТ Р 2.106 и установление требований к ПЗ ЭП и ТП исключительно в ГОСТ Р 2.119 и 2.120 соответственно. |
|  | 8.1 (6.2.1) | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Предлагаемая редакция: Дополнить первым перечислением в следующей редакции: - титульным листом по Р ГОСТ 2.105; Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ Р 2.105 (пункт 6.1.1) и ГОСТ Р 2.102-2023 (таблица 1, ПЗ относится к конструкторским текстовым документам) | Принято. |
|  | 8.1 (6.2.1) | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Предлагаемая редакция: Дополнить последним перечислением в следующей редакции: - листом регистрации изменений по ГОСТ Р 2.503 и ГОСТ Р 21.101; Обоснование предлагаемой редакции: Требования ГОСТ Р 2.105 (пункт 5.1.8). ГОСТ Р 21.101 необходимо внести в раздел 2 «Нормативные ссылки» | Отклонено. 1 ПЗ выполняется в соответствии с ГОСТ Р 2.105, в котором такое требование уже содержится 2 Ссылка на стандарт по проектной документации для строительства в стандарте про изделия машиностроения ничем не обоснована . |
|  | 8.1 (6.2.3) | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Допускается объединять или исключать отдельные разделы (кроме раздела «Описание и обоснование выбранной конструкции»), а также вводить новые разделы и дополнять пояснительную записку ЭП приложением. Предлагаемая редакция: Допускается объединять или исключать отдельные разделы (кроме раздела «Описание и обоснование выбранной конструкции»), а также вводить новые разделы и дополнять пояснительную записку ЭП приложениями. Обоснование предлагаемой редакции: Приложений в ПЗ может быть не одно (см. примечание к пункту 8.1 проекта стандарта) | Принято. |
|  | 8.1 (6.2.2, 6.2.3) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Дополнить дефисом Предлагаемая редакция: - сокращения и обозначения Обоснование предлагаемой редакции: Требование ЕСКД | Принято к сведению. Требования к ПЗ – по ГОСТ 2.105, в котором такое требование уже содержится |
|  | 8.1 (6.2.3) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Если разработка ЭП осуществляется по ТЗ, то разделы пояснительной записки ЭП должны быть аналогичны разделам ТЗ. П.8.1 дополнить абзацем Предлагаемая редакция: Если разработка ЭП осуществляется по ТЗ, то разделы пояснительной записки ЭП, как правило, должны соответствовать разделам ТЗ | Принято. |
|  | 8.1, 8.2 (6.2.2) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: "Введение" является не разделом, а дополнительным структурным элементом документа Предлагаемая редакция: Пояснительная записка ЭП в общем случае должна состоять из элемента "Введение" и следующих разделов: ... Обоснование предлагаемой редакции: По проекту ГОСТ Р 2.105, ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 1.5-2001 "Введение" ‒ это дополнительный структурный элемент. Разделы нумеруют, а элементы "Введение", "Содержание" и прочие не нумеруют | Принято частично. Формулировка уточнена. |
|  | 8.10 (6.2.13) | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Включение в ПЗ ЭП копии ТЗ избыточно и не обоснованно расширяет круг лиц имеющих возможность прочесть требования ТЗ. При этом стандартами СРПП установлен порядок рассылки ПЗ ЭП на отзыв в организации, которые либо имеют учтенные копии таких ТЗ либо могут получить их установленным порядком. Противоречит установленной цели разработки проекта ГОСТ Р 2.119 «применение системного подхода к проведению оценки соответствия разрабатываемого изделия заданным требованиям» Предлагаемая редакция: 8.10 В приложении к пояснительной записке приводят: – ведомость соответствия требованиям ТЗ с указанием документов, описывающим оценку или подтверждение выполнения требований ТЗ и предложения по внесению изменений в ТЗ (при необходимости) – … Обоснование предлагаемой редакции: оценка предполагает применение инструментов сравнения, в связи с чем представляется, что большую ценность, приближающую ГОСТ Р 2.119 к решению поставленной задачи, являет собой включение в ПЗ ЭП не копии ТЗ, а ведомости соответствия требованиям ТЗ, где в табличной форме будет дана отсылка к документам описывающим оценку или подтверждение выполнения требований ТЗ, либо сформулированы предложения по внесению изменений в ТЗ | Принято. |
|  | 8.10 (6.2.13) | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: В приложении к пояснительной записке приводят: … Предлагаемая редакция: В приложениях пояснительной записке приводят: … Обоснование предлагаемой редакции: Информация, указанная в дальнейших перечислениях, слишком избыточна и разнопланова для одного приложения | Принято. |
|  | 8.2 (6.2.4( | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: В разделе «Введение» следует указывать наименование, номер и дату утверждения ТЗ. Предлагаемая редакция: В разделе «Введение» следует указывать наименование, номер и дату утверждения ТЗ, полное и краткое наименования заказчика (при наличии) Обоснование предлагаемой редакции: В тексте проекта стандарта неоднократно указывается о согласовании с заказчиком (представителем заказчика), при этом в пояснительной записке указания о его наименовании или других идентификационных признаках нигде не регламентируются | Принято. |
|  | 8.2 (6.2.4) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести в соответствие ГОСТ 1.5–2001 (п.4.10.1). Перенести сноску вниз страницы Обоснование предлагаемой редакции: Сноска оформлена после п.8.4, а не внизу страницы | Принято. |
|  | 8.2, 8.4 (6.2.4) | АО «ИЭМЗ «Купол» исх. № 070-59-291 от 06.07.2026 | Замечание, предложение: Сноска 1) относится к пункту 8.2, а размещена в тексте пункта 8.4 Предлагаемая редакция: Перенести сноску в конец страницы. Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.105-2019, п. 6.13.2: «Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены…» | Принято. |
|  | 8.3 (6.2.3) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести наименование раздела ПЗ в соответствие действующей редакции ГОСТ 2.119 и проекту ГОСТ Р 2.120 Предлагаемая редакция: Назначение и область применения разрабатываемого изделия Обоснование предлагаемой редакции: Наименование разделов ПЗ для ЭП и ТП отличается: в ГОСТ Р 2.119 ‒ "Наименование и область применения проектируемого изделия", в ГОСТ Р 2.120‒"Назначение и область применения разрабатываемого изделия" | Принято. Формулировка уточнена |
|  | 8.3-8.10 (6.2.3-6.2.10) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Необходимо внести указание "(при необходимости)", так как некоторые положения могут быть не применимы к разрабатываемому изделию Обоснование предлагаемой редакции: В текущей версии указано однозначное их внесение в пояснительную записку. В итоге заказчик, например, будет вынуждать разрабатывать документы, в которых фактически отсутствует необходимость, например, программу эргономического обеспечения для какого-либо программного обеспечения и т. п., которое является целевым объектом разработки | Принято. Добавлены указания («при необходимости»). |
|  | 8.5 (6.2.7) | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: - данные проверки принятых решений на патентную чистоту, сведения об использовании в данной разработке изобретений и о поданных заявках на новые изобретения (с указанием даты приоритета); Предлагаемая редакция: данные проверки принятых решений на патентную чистоту, сведения об использовании в данной разработке результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности) и о поданных заявках на новые интеллектуальные права (с указанием даты приоритета); Обоснование предлагаемой редакции: В соответствии с Гражданским Кодексом РФ (часть 4) правовая охрана предоставляется не только на изобретения, но и на полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных схем и т.д. Такие же объекты классифицируются в ГОСТ Р 15.011 | Принято. |
|  | 8.5 (6.2.7) | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Предлагаемая редакция: Дополнить пункт перечислением в следующей редакции: - сведениями о разработанной предварительной схеме деления изделия на СЧ (при наличии) Обоснование предлагаемой редакции: См. пункт 7 приложения А к проекту стандарта | Принято. |
|  | 8.5 (6.2.7) | АО «КБП» № 62382/0014-26 от 24.07.2026 | Существующая редакция: В разделе «Описание и обоснование» выбранной конструкции приводят: … – данные проверки принятых решений на патентную чистоту, сведения об использовании в данной разработке изобретений и о поданных заявках на новые изобретения (с указанием даты приоритета)… Замечание, предложение: 1. Противоречит п. 5.2 ГОСТ Р15.011-24. Проверка патентной чистоты осуществляется в ходе проведения отчета о патентных исследованиях. Согласно п. 5.2 ГОСТ Р15.011-2024 на этапе эскизный проект отчет патентную чистоту не проводится. Проводится отчет на уровень техники и определение тенденций развития. 2. Почему в данном пункте указан только один вид объектов патентного права – изобретения? Предлагаемая редакция: – данные проверки (при необходимости) наличия на интересующей территории патентов, которыми можно ограничивать ведение хозяйственной деятельности в той области, к которой относится объект исследования Обоснование предлагаемой редакции: Приведенная формулировка содержит цитирование ГОСТ Р15.011-24 и учитывает все объекты патентного права | Принято частично. Текст исправлен, но в иной формулировке |
|  | 8.5, шестое перечисление (6.2.7) | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: - результаты предварительного анализа эксплуатационной и ремонтной технологичности, предлагаемые решения по обеспечению технической эксплуатации (при необходимости); Предлагаемая редакция: - результаты предварительного анализа эксплуатационной и ремонтной технологичности конструкции изделия (при необходимости); Обоснование предлагаемой редакции: Для однозначного понимания объема работ по данному пункту предлагаем отразить анализ по двум понятиям – это «эксплуатационная технологичность конструкции изделия» и «ремонтная технологичность конструкции изделия» согласно ГОСТ 14.205-83 «Технологичность конструкции изделий. Термины и определения». | Принято. |
|  | 8.7 (6.2.9) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Дополнить дефисом Предлагаемая редакция: - периодичность выполнения работ по ТОиР; Обоснование предлагаемой редакции: Необходимо четко указывать как часто требует данное изделие ТОиР | Отклонено. Использована более общая формулировка «состав и условия выполнения работ ТОиР», предусматривающая разные стратегии ТОиР, в том числе эксплуатацию по состоянию, когда работы ТОиР выполняются не периодически. |
|  | 8.7, шестое перечисление (6.2.9) | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: - результаты расчетов и/или компьютерного моделирования показателей эксплуатационной технологичности, достигаемых при использовании предлагаемых решений по технической эксплуатации; Предлагаемая редакция: - результаты расчетов и/или компьютерного моделирования показателей эксплуатационной технологичности конструкции изделия; Обоснование предлагаемой редакции: Согласно определению «эксплуатационная технологичность конструкции изделия» (ГОСТ 14.205-83) - технологичность конструкции изделия при подготовке его к использованию по назначению, техническом обслуживании, текущем ремонте и утилизации, которая определяется применяемыми техническими решениями в конструкции узлов и агрегатов изделия, позволяющих осуществить мероприятия с минимальной трудоемкостью по подготовке и началу эксплуатации изделия. При этом «техническая эксплуатация» (ГОСТ 25866-83) - часть эксплуатации, включающая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт изделия. | Принято. |
|  | 8.9 (6.2.11) | Союз «Объединение вагоностроителей», исх. № 324 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Отсутствует. Предлагаемая редакция: Предлагаем пункт 8.9 дополнить отдельным абзацем и изложить его в следующей редакции: «Готовят предложения о необходимости разработки (актуализации) межгосударственных, национальных стандартов и стандартов организации на объекты стандартизации, связанные с разработкой данного изделия, его СЧ и новых материалов (при наличии такой необходимости).» Обоснование предлагаемой редакции: В пункте 18 Приложении А «Перечень работ, выполняемых на стадии разработки эскизного проекта» указано о подготовке предложений по стандартизации, в том числе по изменению, пересмотру, отмене действующих или разработке новых стандартов и других нормативных документов, применяемых для нормативного обеспечения проектных работ на стадии ЭП. | Принято частично. Использована более краткая формулировка |
|  | 9.1 (страница 11) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Убрать разрыв страницы | Принято. |
|  | 9.2, первое предложение (6.3) | АО «Коломенский завод», исх. № 504/1458 от 23.06.2026 | Замечание, предложение: В ведомость ЭП допускается включать в КД в различных формах пред-ставления (в бумажной или электронной). Удалить один предлог «в» Предлагаемая редакция: В ведомость ЭП допускается включать КД в различных формах представления (в бумажной или электронной). Или Ведомость ЭП допускается включать в КД в различных формах представления (в бумажной или электронной). Обоснование предлагаемой редакции: Из текста непонятно, то ли в ведомость включать КД (тогда «в» перед «КД» лишнее), то ли ведомость включать в КД (тогда лишнее «в» перед «ведомость»). Полагаем, что первый вариант лучше. | Принято. |
|  | Приложение А | АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», исх. № 31-21/16570 от 08.07.2026 | Замечание, предложение: В приложении А отсутствует состав работ по обеспечению защиты государственной тайны в части ПД ИТР, который проводится в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0043-002-2019. Предлагаемая редакция: Дать ссылку на ГОСТ | Отклонено. Такие требования обоснованы для ГОСТ РВ и не являются обязательными для ГОСТ Р. При необходимости такие требования могут быть заданы в ТЗ |
|  | Приложение А | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Не соответствует установленной области применения и наименованию стандарта. По содержанию дает избыточные требования к продукции гражданского назначения, т.к. являет собой совокупную выписку требований из стандартов специальных областей знаний (ГОСТ РВ 15.203, ГОСТ РВ 2.902, ГОСТ РВ 0008-000, ГОСТ РВ 0008-003 и др.). Часть требований (затраты на подготовку производства, технологичность и т.п.) на практике не выполнимы на этапе ЭП, как минимум для составных частей низшей ступени кооперации, т.к. на данном этапе облик изделия не ясен. Кроме того, исходя из целей и задач ЭП, данные расчеты и оценки потребуется проводить для каждого рассматриваемого варианта, что кратно усложняет задачу либо на практике приведет к предоставлению заведомо неточной информации. Предлагаемая редакция: При сохранении наименования и области применения стандарта – Приложение А исключить. При изменении области применения и наименования стандарта (приведение к ГОСТ 2.119-2013) содержание приложения изложить в редакции ГОСТ 2.119-2013 (Приложения А) как более лаконичное Обоснование предлагаемой редакции: Исключение противоречий, снятие избыточных барьеров для продукции гражданского назначения. Для продукции специального назначение необходимые дополнительные требования уже установлены на уровне стандартов СРПП. | Принято к сведению. Область применения стандарта уточнена в соответствии полученными замечаниями и предложениями. |
|  | Приложение А | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Предлагаемая редакция: Дополнить приложение пунктом 29 в следующей редакции: Предъявление результатов эскизного проектирования заказчику (представителю заказчика), корректировка по результатам предъявления (при необходимости). Утверждение и присвоение литеры «Э». Обоснование предлагаемой редакции: См. пункт 6.7 проекта стандарта, который предусматривает утверждение ЭП и присвоение литеры «Э» | Принято. |
|  | Приложение А | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Привести редакцию в соответствие ГОСТ 1.5-2001 (п.4.2.2). Изменить нумерацию пунктов приложения Обоснование предлагаемой редакции: Нумерация пунктов приложения А выполнена неверно | Принято. |
|  | Приложение А, п.18 (А.1.18) | АО «ЦНИИмаш», исх. № 04-16046 от 23.07.2026 | Замечание, предложение: Внести требования Предлагаемая редакция: Добавить или сослаться на требования, установленные ГОСТ Р 2.120 (пп.А.22, А.24) Обоснование предлагаемой редакции: Работы, предусмотренные проектом ГОСТ Р 2.120, целесообразно включить в проект данного ДС, поскольку технического проекта может не быть (на усмотрение Заказчика), а подобные работы проводить необходимо | Отклонено. Предполагается, что имею место два варианта: выполняется ЭП, а затем ТП или выполняется совмещенный ЭТП. Пункт содержит требования для первого варианта. Для совмещенного варианта (ЭТП) следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 2.120 ( в основном, и частично – ГОСТ Р 2.119). |
|  | Приложение А, пункт 9 (А.1.9) | Инженерный центр «КСК», исх. № ИЦ-1170/26 от 21.07.2026 | Замечание, предложение: Существующая редакция: Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011, а также (при необходимости) оформление заявок на изобретения. Предлагаемая редакция: Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011, а также (при необходимости) оформление заявок на результаты интеллектуальной деятельности и (или) объекты интеллектуальной собственности. Обоснование предлагаемой редакции: В соответствии с Гражданским Кодексом РФ (часть 4) правовая охрана предоставляется не только на изобретения, но и на полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных схем и т.д. Такие же объекты классифицируются в ГОСТ Р 15.011 | Принято. Редакция Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011, а также (при необходимости) оформление заявок на результаты интеллектуальной деятельности и (или) объекты интеллектуальной собственности. См. также 2.120 |
|  | Приложение А, пункт 9 (А.1.9) | АО «КБП» № 62382/0014-26 от 24.07.2026 | 9. Проведение патентных исследований по ГОСТ Р.15.011, а также (при необходимости) оформление заявок на изобретения. Замечание, предложение: Почему в данном пункте указан только один вид объектов патентного права – изобретения? Предлагаемая редакция: 9. Проведение патентных исследований по ГОСТ Р.15.011, а также (при необходимости) обеспечение правовой охраной технических решений, полученных в ходе выполнения работ. Обоснование предлагаемой редакции: Приведенная формулировка расширяет перечень охраноспособных объектов. | Принято частично. Исправлено по предложению выше |
|  | Приложение А | АО «ИЭМЗ «Купол» исх. № 070-59-291 от 06.07.2026 | Замечание, предложение: Нумерация пунктов в приложении не соответствует требованиям ГОСТ Р 2.105-2019 Предлагаемая редакция: Нумерацию пунктов приложения исправить на А1, А2, А3, Обоснование предлагаемой редакции: ГОСТ Р 2.105-2019, п. 6.3.7: «Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения, например: А.1…» | Принято. |
|  | Наименование | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Наименование стандарта заужает объекты и аспекты стандартизации, вступает в противоречие с положениями стандарта в части порядка определения необходимости изготовления макетов и их испытаний, перечня работ проводимых на этапе «Эскизный проект» Предлагаемая редакция: «Единая система конструкторской документации. Эскизный проект» Обоснование предлагаемой редакции: противоречит с ГОСТ 2.103-2013 (п. 4.11)) и положениями проекта стандарта, т.к. в тексте проекта стандарта описаны требования к объектам стандартизации, не входящие в понятие «конструкторский документ», например, порядок определения необходимости изготовления макетов и их испытаний, перечень работ, проводимых на этапе «Эскизный проект» | Принято. |
|  | Содержание | ООО «Ижевский радиозавод», исх. № 596-22-374 от 13.07.2026 | Замечание, предложение: Разделы 6, 7, 8, 9 выделены не корректно. Согласно правилам деления текста по ГОСТ 1.5 и установившейся в стандартах ЕСКД практикой следует ввести объединяющий заголовок Предлагаемая редакция: 6 Требования к выполнению КД ЭП 6.1 Общие требования к выполнению КД ЭП … 6.4 Пояснительная записка Обоснование предлагаемой редакции: Приведение к единообразной структуре изложения требований, реализации требования ГОСТ 1.5 | Принято к сведению. Структура разделов уточнена. |

Руководитель разработки,

заместитель руководителя Центра					                                                А.П. Толмачев

НТЦ «Информтехника» - филиал ФГУП «ВНИИ «Центр»